11.B

Ismertesse a négyrétegű dióda, tirisztor, TRIAC, DIAC, és UJT felépítését, működését, alkalmazását!

4 rétegű dióda: a két szélső erősen, a középső kismértékben szennyezett legalább 2 nagyságrenddel.

Működése: nyitóirányú előfeszítésnél mindaddig nagy ellenállású a dióda, amíg a billenési feszültséget el nem éri. Ekkor az ellenállása lecsökken az átmeneti tartományban, és vezetővé válik. A vezetési tartományban a dióda ellenállása nagyon kicsi, ezért az áramot korlátozni kell. Ha az áram vagy a feszültség az IH vagy UH alá csökken, akkor visszakapcsol nagy ellenállás állapotba (IH, UH = kritikus áram/feszültség).

Alkalmazása: impulzustechnikai áramkörökben kapcsolóként, főleg tirisztorok vezérlésénél.

Jelleggörbéje, jelölése:

Tirisztor: felépítése megegyezik a 4 rétegű diódáéval, de vezérlő elektródával is rendelkezik. A nagy és kis ellenállás állapot átkapcsolást a vezérlő elektródával valósítjuk meg. A vezérlés lehet anód vagy katód oldali is.

Működése: vezetés irányú működéskor az anódra pozitív feszültséget kapcsolnak. Ha a kapuelektróda (G) nem kap feszültséget, a működése megegyezik a 4 rétegű diódáéval → ebben az esetben a billenő feszültségnél kerül vezetési szakaszba.

A tirisztor addig marad bekapcsolt állapotba (a vezérlő elektróda feszültségétől függetlenül), amíg az anód áram nem csökken az IH érték alá, illetve a feszültség nem csökken az UH érték alá. A vezérléshez nem szükséges állandó jel, hanem impulzus is elegendő.

Alkalmazása: váltakozó áramú áramkörökben, vezérléseknél, szabályzásoknál, vezérelt egyenirányítóknál.

Jelleggörbéje, jelölése:

TRIAC: 2 irányú tirisztor dióda.

Működése: a TRIAC-ra váltakozó feszültséget kapcsolva mindkét fél periódus billenési szintje vezérelhető. A vezérlő elektróda a gyújtás után hatástalanná válik. Kikapcsolása a feszültség és áram határ éték alá való csökkenésekor következik be.

Alkalmazása: váltakozó áramú teljesítmények egyszerű vezérlése és szabályozása.

Jelleggörbéje, jelölése:

DIAC: váltakozó áramú kapcsoló dióda; kétirányú félvezető kapcsoló eszköz. 2 stabil állapota van. Felépítése a tranzisztorhoz hasonlít, általában PNP felépítésű. Működése a lavina letörésen alapszik. Záró irányban polarizált.

Működése: kis állapotba való átmenet mindkét oldalon azonos feszültségnél következik be. Zárt állapotba akkor kerül, ha a feszültsége a határérték alá csökken.

Alkalmazása: TRIAC vezérléséhez kapcsolóként, impulzustechnikai áramkörökben.

Jelleggörbéje, jelölése:

UJT (egy átmeneti tranzisztor): N vagy P típusú félvezető Ohmos kivezetésekkel.

Jelölése, helyettesítő képe:

Ellenállás kb: 4-10kΩ

A rákapcsolt feszültség: 3V		Feszültségosztóként viselkedik.

UB1,B2 / R1 R2 = UE / R1		Feszültségre rendezve: UE / UB1,B2 = R1 R2 / R1 = η

Működése: lezárási tartománynál a diódán csak záró irányú áram folyik. A negatív ellenállású szakaszban kinyit a PN átmenet, az áramerősség ugrásszerűen megnő (lavina effektus). Telítési tartomány az IE meredeken emelkedik, ezért korlátozni kell.

Csúcsponti áram értéke: 2-25µA	Völgyponti áram értéke: 1-8mA

Alkalmazása: oszcillátorokban, időzítő áramkörökben, különböző multivibrátorokban.

Jelleggörbéje: