- Az EPKT-3 főbb részegységeinek leírása

Védelmi és töltéstároló fokozat:

Az akkumlátor fordított bekötése esetén a készüléket védi a káros feszültségtől. A beépített 1000uF-os kondenzátor változó terhelés mellett is stabil tápfeszültséget biztosít.

Feszültség átalakító egység:

A 12V akkumlátor feszültségét kb. 100-130 V egyenfeszültségre alakítja át és ezzel egy 50uF-os kondenzátort tölt fel. Az egységben sinus oszcillátorként egy ASZ 1015 tranzisztor működik, frekvenciája kb. 15Hz. Az oszcillátor tekercs szekunder köre egy dióda egyenirányítón keresztül csatlakozik a nagyfeszültségű töltéstároló kondenzátorra.

Impulzusvezérlő egység:

A teljesítmény kapcsoló egység vezérlését végzi, A-stabil asszimetrikus multivibrátorból áll, ahol az impulzus frekvenciája beállítható, R-C tagok percenként 65 impulzust adnak.

Kapcsoló és nagyfeszültségű egység:

Itt már mechanikus megszakító helyett vezérelt félvezető (tirisztor) lett alkalmazva. A vezérelt félvezető anódja-katódja ha a vezérlő elektródájára impulzus jel kerül, a nagyfeszültségű tároló kondenzátor töltését a gyújtótranszformátor tekercsén át kisüti, ekkor a szekunder tekercsben nagyfeszültség indukálódik, mely a nagyfeszültségű kivezetőn át a karámvezetékre kerül. A nagyfeszültségű kivezetőn van elhelyezve a biztonsági szikracsúcs, mely a veszélyes túlfeszültség felfutását üresjáratban is letöri. A tirisztorral ellenpolaritással párhuzamosan kapcsolt dióda a gyújtótranszformátoron létrejövő feszültségcsúcsoktól védi a vezérelt diódát.

- Tr.1

vasmag: Maferrit 1100

tekercsek balról jobbra:

n1 - 8 menet 0,3-as huzalból

n2 - 80 menet 0,3-as huzalból

n3 - 800 menet 0,15-ös huzalból

Tr.2 (valószínűleg gépkocsi gyújtótrafó)

- T1: ASZ 1015

- T2: OC 1075, AC 125

T3: OC 1075, AC 125