## Teljesítményszabályzó ellenpárhuzamos tirisztorokkal

Az alábbi áramkörrel két ellenpárhuzamossan kapcsolt tirisztor segítségével szabályozhatunk nagyobb teljesítmányű, akár induktiv fogyasztót is. Az áramkör lelke egy PIC12F675 típusú microkontroller, amelyet felhasználás elött az oldal alján található programmal fel kell programozni. A tirisztorok vezérlése triak kimenetű optocsatoló segítségével történik. Az áramkör tápellátásáról egy ugynevett transzformátor nélküli tápegység gondoskodik.

Figyelem! Az áramkör minden pontja galvanikus kapcsolatban van a hálózati feszültséggel, ezért a megérintése életveszélyes!

Az áramkör rendelkezik bekapcsolási lágyindítás funkcióval, azaz a feszültség rákapcsolása után a terhelésen a feszültség nem lökésszerűen, hanem lassan növekszik, a maximális teljesítményt kb 2 másodperc alatt éri el. A teljesítmény határokat, azaz a minimális és maximális teljesítményt, ami között a szabályozni szeretnénk a két trimmerpotméter segítségével tudjuk beállítani. A beállítás folyamata:

- POTMETER maximumra teker
- MAX. POWER trimmerrel beállítani a kivánt maximális teljesítményt (legkisebb nyitási szöget)
- POTMETER minimumra teker
- MIN. POWER trimmerrel beállítani a kivánt minimális teljesítményt (legnagyobb nyitási szöget)

Az áramkörnek két változata készült el. Az elsővel 1 fázisú fogyasztók pl. transzformátor, fűtőtest teljesítményét tudjuk szabályozni. A második változat ennek átalakitássával jött létre, ennek segitségével kétfázisú, azaz 400V-ról müködő fogysztókat vezérelhetünk. A PIC programja mindkét változathoz azonos. 

Karácsonyi fényjáték 

Készült egy speciális karácsonyi program is az egyfázisú áramkörökhöz. Ennek a feladata a rákapcsolt izzósor periodikus fenyerőszabályozása (elhalványítása majd ujrakigyujtása). Ebben az esetben a trimmereknek nincs szerepe, igy P2-t nem kell beépíteni, P1 helyett pedig rövidzárat kell rakni. A Potméterrel itt a elhalványítások periodusidejét lehet állítani. 

Ohmos fogyasztó / kisebb teljesitmény 

Kisebb teljesítményű főként ohmos fogyasztók eseten az ellenpárhuzamos tirisztorpár helyett használhatunk triakot is. Az áramkörben ehhez az alábbi változtatások szükségesek:

- Ellenpárhuzamos tirisztorok helyett triak (MT1 a K1-re, MT2 a K2-re, GATE a G1-re kotve)
- D1, D2 és R6 kihagy
- R7 helyett rövidzár

A doksik:

- Az 1 fazisú teljesítményszabályzó kapcsolási és nyák rajza (pdf)

- Az 1 fazisú teljesítményszabályzó kapcsolási és nyák rajz protel formátumban (zip)

- Az 1 fazisú teljesítményszabályzó vezérlés kapcsolási rajza gif formátumban (gif)

- Az 1 fazisú teljesítményszabályzó főáramkör kapcsolási rajza gif formátumban (gif)

- A 2 fazisú teljesítményszabályzó kapcsolási és nyák rajza (pdf)

- A 2 fazisú teljesítményszabályzó kapcsolási és nyák rajz protel formátumban (zip)

- A 2 fazisú teljesítményszabályzó vezérlés kapcsolási rajza gif formátumban (gif)

- A 2 fazisú teljesítményszabályzó főáramkör kapcsolási rajza gif formátumban (gif)

- A PIC v1.02 programja a teljesítményszabályzóhoz (hex)

- A PIC v1.00 programja a karácsonyi fényekhez (hex)

- A PIC v1.02 program forrasa a teljesítményszabályzóhoz (zip)

- A PIC v1.00 program forrasa karácsonyi fényekhez (zip)

Képek: