Riasztó telepítési 1x1

Az alábbi esszé DSC központokhoz íródott, de kis eltéréssel, más központokhoz is használható.

Tervezés:

Ismerd meg a lakásodat. Számold meg a védendő helyiségeket, ennyi mozgásérzékelőre lesz szükséged. Nézz körül, tart-e a gyereked hörcsögöt vagy macskát, mert ezekbe a helyiségekbe kisállat-védett érzékelők szükségesek. A hagyományos érzékelők 90 fokban látnak, ezért valamelyik sarokba tervezd az elhelyezését. Gyakorlati tanács: lehetőleg ne a szekrénysor fölé tedd, mert ha a gyerek felpakolja a játékait, hangfalát, kitakarhatja az érzékelőt. Számold meg, hány ajtót használsz a hazaérkezéskor-távozáskor. Ilyenek a bejárati ajtó, garázsajtó. Ezekre nyitásérzékelő jár és az ajtó mellé egy kezelő, amivel élesíteni-hatástalanítani tudod a rendszert. Nagy lakással rendelkezőknek: ez a rendszer maximum 8 db kezelőt tud fogadni, több bejárat esetén nagyobb központot kell venni. Most döntési helyzetbe kerülsz, mert el kell döntened, hogy amikor a lakásban alszol, figyelje-e a rendszer az ablakokat. Ha igen, akkor minden ablakszárnyhoz nyitásérzékelő szükséges.

Kábelezés:

Az ajánlott központ csillagközpontú kábelezést igényel, ami azt jelenti, hogy minden érzékelőtől külön kábel vezet a központig. Politechnikából 5-ösöknek: létezik nagyobb érszámú kábel, ezt az érzékelőkben, vagy nyitásérzékelőkkel ellátott fémdobozokban lehet kötni. A kezelő(ke)t kb. fejmagasságba, vagy a villanykapcsolók mellé tervezd. A kültéri hang-fényjelzőt (szirénát) az utcafronton kell elhelyezni, minél magasabban. A MABISZ előírása, hogy segédeszköz nélkül el nem érhető magasságba kerüljön. A központot mindenképpen a védett térben kell elhelyezni, tehát mozgásérzékelővel ellátott helyiségbe. Vedd figyelembe, hogy a központot rá kell kötni az elektromos hálózatra, (nem konnektor) valamint, ha van vezetékes telefonod, akkor arra. Ne felejtsd el a központ felőli végeket feliratozni, hogy melyik kábel hová vezet.

Szerelés:

Amire szükséged lesz:		1 db. fúrógép 6-os vídiafúrószárral

1 db. csillagcsavarhúzó

1 db. 3 mm-nél nem szélesebb csavarhúzó

1 db. kés s kábelek csupaszításához

1 db. forrasztópáka, politechnikából 5-ösöknek gázöngyújtó

1 db. csípőfogó

3,5x40-es csavar, tipli, szigetelőszalag, forrasztóón, stabil létre, alkoholos filc.

Miután az összes kábelt beszerelted, kezdődhet az eszközök felszerelése:

A mozgásérzékelő fedelének felpattintása után, egy műanyag fül félrenyomásával ki tudod emelni a panelt. Tedd félre biztonságos helyre. Az érzékelő fenékrészén kitörhető csavarhelyek vannak. A kábel bevezetésének és a 2 db. csavar helyének kitörése után csavarozd fel a falra. A kábelt fogóval vágd le kb. 10-12 cm-esre. Ebből 5-6 cm-en vágd le a külső szigetelést és az árnyékolást. Figyelem, az árnyékolásnak ezt a végét nem szabad sehová kötni! Vágj le egy kb. 5 cm-es szigetelőszalagot és a külső szigetelés végét tekerd be vele, hogy az esetlegesen kilógó árnyékolás ne okozhasson galibát. Érdemes ezt maradék kábelen begyakorolni, mert a belső erek szigetelését nem szabad megsérteni!

Most van egy kábelvéged, 6 db. érrel, ami szabványos kábelnél piros, szürke, citrom, zöld, fehér és narancs. Nincs előírás arra, hogy melyiket mire használod, ezért az általam használt színkiosztást írom le:

Piros		+

Szürke		-

Zöld		NC

Citrom		C	vagy	com

Narancs	T	(tamper)

Fehér		T

Mielőtt a panelt bekötnéd, a zöld vezetékre forrassz egy ellenállást (a központ dobozában találtad).

A kezelőknél:

Piros		P

Szürke		B

Citrom		Y(ellow)

Zöld		G(reen)

Fehér		Z

A narancsot vágd ki, vagy ezen beküldheted az ajtónyitás érzékelő jelét a központba. Ekkor a nyitásérzékelő másik vezetékét kösd a szürke vezeték mellé.

Nyitásérzékelők:

2 eret használ, a zöldet és a citromot. A zöld vezetékbe itt is ellenállást kell forrasztani.

Kültéri hang-fényjelző:

Piros		+

Szürke		-

Fehér		Aux-

Zöld		T

Citrom		T

A narancsot vágd ki…

A zöld vezetékre itt is ellenállást kell forrasztani.

A sziréna panelján találsz két jumpert, az alsóval semmi dolgod, a felsőt viszont át kell állítani a mínuszjel irányába. Ne felejtsd el!! Roppant kellemetlen egy 120 Db-vel ordító szirénát szétszerelni.

Ha eddig eljutottál ülj le és gondold át, hogy mindent a leírtak szerint kötöttél-e.

Központ:

Miután a panelt a hozzátartozó távtartókkal a helyére szerelted, csavarozd fel a központot. Fordított sorrendben nem megy a dolog. A kábeleket vagy a hátulján vagy valamelyik kitörhető ablakon vezesd be. A dobozba belépéstől nézve kb. 50 cm-nél csípd le a kábeleket, de előbb ellenőrizd, hogy a feliratok megmaradnak-e. A maradék kábelt kb. a feléig csupaszold le. Gyakorlati tanács: én az érzékelőktől jövő zöld/citrom és a narancs/fehér ereket összesodrom.

Kezdhetjük a panel bekötését.

A panelen balról kezdve a sorkapocs kiosztása:

Ac	A trafó kisfeszültségű oldalához

Ac	A trafó kisfeszültségű oldalához

Aux+	Az aktív eszközök piros + vezetékének. Kivéve szirénák!!

Aux-	Az aktív eszközök szürke – vezetékének, kültéri szirénának is.

Bell+	Szirénák piros + vezetéke

Bell-	Kültéri hang-fényjelző fehér vezetéke, beltéri sziréna -

Yel	Kezelő(k) citromsárga vezetéke

Grn	Kezelő(k) zöld vezetéke

PGM1	Alapkiépítésben ide nem megy vezeték

PGM2	Alapkiépítésben ide nem megy vezeték

Z1	Az első érzékelő zöld vezetéke

Com	Az első és a második érzékelő citromsárga vezetéke

Z2	Az második érzékelő zöld vezetéke

Z3	A harmadik érzékelő zöld vezetéke

Com	Az harmadik és a negyedik érzékelő citromsárga vezetéke

Z4	A negyedik érzékelő zöld vezetéke

Z5	Az ötödik érzékelő zöld vezetéke

Com	Az ötödik és a hatodik érzékelő citromsárga vezetéke

Z6	A hatodik érzékelő zöld vezetéke

Ring	A bejövő telefonvonal egyik vezetéke

Tip	A bejövő telefonvonal másik vezetéke

R1	A készülékek felé menő telefonvonal egyik ere

R2	A készülékek felé menő telefonvonal másik ere

Földelés Ide kösd az összes kábel árnyékolását és az elektromos hálózat földelését

Megmaradtak:

A kezelőtől a fehér vezeték

az érzékelőtől jövő narancs/fehér érpárak

a kültéri szirénától jövő zöld/citrom érpár.

Ezeket kösd sorba és tegyél a dobozba egy nyitásérzékelőt. A megmaradó egyetlen eret kösd egy tetszés szerinti Com csatlakozóba.

Ha jól dolgoztál nem maradt bekötetlen riasztóskábeled.

A bejövő telefonvezetéket vágd el és kösd rá a kábelt, a panelen használt színek szerint.

Kösd be az akkumulátort.

Nézd át a rendszert, hogy mindent jól csináltál-e és ha biztos vagy a dolgodban, kösd be a trafó 220 V-os felét. Munkavédelem: Hálózati vezetéken tilos egyedül dolgozni!!

Ha nem éled fel a rendszer kösd le és nézz át mindent. Ha feléled hívjál a 06-30/962-6703 –as számon, hogy felprogramozzuk.

Ha kéritek, leírom a programozást is, de mivel nincs két egyforma rendszer, ezért hosszú lesz. Elnézést, ha valamit kifelejtettem volna, de most elsőre ennyi jutott eszembe.

Sok sikert, és eljött az azonnali kérdések és válaszok órája.

Csaby