-  Új módszerek a hangsugárzók méréstechnikájában: Wigner-eloszlás

és halmozott lecsengési spektrum

A számítástechnika  jóvoltából  az  elektroakusztikai  szakemberek

olyan hangsugárzó-mérési eljárásoknak jutottak birtokába, amelyekkel a

hangsugárzók jelét a maga komplexitásában ragadhatják  meg,  azonkívül

meghökkentően  személetesen   ábrázolhatják.   Nyomdai   lehetőségeink

végesek ugyan, de a legszebb  képeket  midenképpen  színesben  akartuk

reprodukálni, ezeket kiemeltük környezetükből, és  feláldoztunk  rájuk

egy színes oldalt. (A  szövegben  római  számmal  hivatkozunk  rájuk.)

Cikkünk szerzője oktató a Budapesti Műszaki  Egyetem  Híradástechnikai

Tanszéken.

*

E  lap  olvasóinak  nem  kell  bizonygatni,   hogy   a   (jelenleg

alkalmazott) hangsugárzó-mérési  eljárásokon  kívül  nagyon  fontos  a

hangsugárzók meghallgatásos vizsgálata is. A hifi-rajongók nagy  része

a műszaki adatokat éppen csak átfutja,  s  inkább  hisz  a  szubjektív

tesztnek. A hangtechnikával foglalkozó mérnökök  viszont  szeretnék  a

hangtechnikai  eszközüket  olyan  műszaki  paraméterekkel  jellemezni,

amelyek jól  korrelálnak  a  meghallgatásos  vizsgálat  eredményeivel,

hiszen  ez  azt  jelentené,  hogy  az  adatlapok  hű  képet  adnak   a

berendezések  minőségéről.  Az  utóbbi  években  számos   új   módszer

született.  Ilyenek  a  Wigner-eloszlás  és  a  halmozott   lecsengési

spektrum  (Cumulative  Decay  Spectrum,  szemléletesebben:  "Waterfall

Diagram", azaz Vízesés Diagram) elektroakusztikai alkalmazása.

Ahhoz, hogy az új  fogalmakat  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  mérési

módszerek lényegét megértsük, tisztáznunk  kell  néhány  alapfogalmat,

áttekintve a hangsugárzók klasszikus méréstechnikáját. Aki  e  témában

járatos, nyugodtan átugorhatja az első fejezeteket. A többiektől  némi

türelmet  és  kitartást  kérek.  Ha  az   alább   leírt   dimenziókban

járatosabbak  lesznek,  talán  kevesebbet  kell  barangolniuk   a   4.

dimenzióban.

IDŐTARTOMÁNY

Ha egy hangszer megszólal, a levegőben nyomáshullámot kelt,  amely

eléri a  fülünket,  hangérzetet  okoz.  Mivel  fülünk  a  hangnyomásra

érzékeny, az a feladatunk,  hogy  a  lehallgatótérben  is  ugyanazt  a

hangnyomáshullámot hozzuk létre, amely a felvételi térben keletkezett.

A hangnyomáshullám a levegőben terjed. A  bennünket  körülvevő  levegő

nyomása   átlagosan   760   higanymilliméter;   az   időjárás   okozta

nyomásváltozás rendkívül lassú, nem kelt hangérzetet.  Ehhez  a  kvázi

állandó légnyomáshoz adódik hozzá  (illetve  kivonódik  belőle)  az  a

gyorsan változó hangnyomás-komponens, amelyet a hangszer  hangja  kelt

(1. ábra).

1. Kitartott, periodikus hang hangnyomás-idő függvénye.

Ismeretes,  hogy  a  nyomásváltozás  időbeli  gyakorisága  a  hang

frekvenciája (ciklus/másodperc, c/s, röviden Hz, azaz Hertz),  s  hogy

hangérzetet  azok  a  hangok  hoznak   létre,   amelyek   frekvenciája

hozzávetőleg  20  és  20000Hz  közé  esik.   Az   1.   ábrán   látható

hangnyomás-idő  függvény  periodikus,  periódusideje   T.   Periodikus

függvénynek nevezzük az olyan függvényt,  amelynek  valamely  részlete

(periódusa) állandóan ismétlődik. Ilyet kelt  például  az  orgona,  ha

folyamatosan nyomva tartjuk  valamelyik  billentyűjét.  A  periódusidő

reciproka a jel frekvenciája. Az  ábrán  látható  jel  nem  szabályos,

"szőrök" tarkítják. Éppen  ezeknek  a  "szőröknek"  a  finomszerkezete

jellemzi  az  adott   hangszer   hangszínét,   ezek   alapján   tudjuk

megkülönböztetni az elektromos és az  akusztikus  orgona  hangját  még

akkor  is,  ha  ugyanazt  a  hangmagasságot  játsszák.  Ha  a  kétféle

orgonahang hangnyomásának időfüggését felrajzoljuk,  az  ábra  alapján

jól megkülönböztethetjük őket.

A  műsor  felvételekor  a  hangjelenséget  mikrofon   segítségével

regisztráljuk. A mikrofon  villamos  kivezetésein  mérhető  feszültség

arányos a hangtér adott pontjában uralkodó pillanatnyi  hangnyomással,

tehát az előbb említett hangnyomás-idő függvény a  mikrofon  kimenetén

feszültség-idő függvény formájában jelenik meg. Ez az időfüggvény  meg

is jeleníthető, például oszcilloszkóppal. A feszültség-idő függvénnyel

a vizsgált jelet az időtartományban jellemeztük.

A mikrofonból  elinduló  villamos  jel  a  hangátviteli  csatornán

átjutva a hangsugárzóhoz ér. Tegyük fel, hogy a  hangsugárzó  kapcsain

mérhető feszültség éppen konstans többszöröse a  mikrofon  jelének,  s

ahhoz képest csak bizonyos időbeli  késést  szenved.  (A  hangátviteli

láncot most ideálisnak tételezzük fel.)  A  hangsugárzó  a  rákapcsolt

feszültség hatására hangnyomást kelt, s azt  egy  (szintén  ideálisnak

tekintett) mérőmikrofonnal regisztrálni tudjuk. A hangsugárzó kapcsain

és a mérőmikrofon kapcsain mérhető feszültségeket felrajzolhatjuk  egy

kétsugaras oszcilloszkóp  ernyőjére.  Ilymódon  magát  a  hangsugárzót

jellemezzük az  időtartományban,  hiszen  ha  a  két  időfüggvény  nem

egyforma,  akkor  az  eltérést  a  hangsugárzó  okozza.  E   vizsgálat

eredménye ugyan nem egzakt,  de  módszerünk  tökéletesíthető,  ha  jól

választjuk meg a vizsgálójelet.

Ha a válaszjel ismeretében kiszámíthatjuk a bármely más  bemenőjel

hatására kialakuló választ, akkor a  jel  jól  jellemzi  a  rendszert:

rendszerjellemző  jelnek  tekintjük.   Matematikai   (hálózatelméleti)

módszerekkel bizonyítható, hogy ilyen jel az un. Dirac-delta függvény.

A   Dirac-delta   impulzus   végtelenül   keskeny,   végtelenül   nagy

amplitúdójú, de egységnyi területű  jel.  Származtatását  a  2.  ábrán

láthatjuk. A Dirac-delta függvényre  adott  választ  impulzusválasznak

avagy   súlyfüggvénynek   hívjuk.   Ha   megmérjük   egy   hangsugárzó

súlyfüggvényét (példa rá  a  3.  ábra),  a  hangsugárzót  egyértelműen

jellemeztük, hiszen elvileg ki tudjuk számítani belőle, milyen lesz  a

kimenőjel bármilyen más bemenőjel hatására. Ez a módszer  nem  terjedt

el, egyértelműsége ellenére sem. Ennek elsősorban az az  oka,  hogy  a

súlyfüggvényt nehéz kiértékelni, s lefutásának paramétereire  még  nem

fogalmazták meg az előírásokat.

2. Dirac-delta függveny származtatása

Az  időtartományi  módszer  elsősorban  a  hangsugárzó   tranziens

viselkedésének jellemzésére alkalmas. Hiszen a súlyfüggvény  lengései,

lecsengésének  időtartama  és  egyéb  jellemzői   mind   a   tranziens

viselkedést mutatják szemléletesen.

FREKVENCIATARTOMÁNY

A    gyakorlatban    jóval     elterjedtebb     a     hangsugárzók

frekvenciatartományi jellemzése. A frekvencia-fogalom szorosan kötődik

a  szinuszos  jelhez,   tehát   vizsgáljuk   meg   a   szinuszos   jel

tulajdonságait. Ha a 4. ábra szerint egy A hosszúságú egyenes szakaszt

egyik végpontja körül egyenletes ω szögsebességgel forgatunk, majd

a függőleges tengelyre vetítjük,  megkapjuk  a  jól  ismert  szabályos

szinusz  függvényt.  Lényeges  paramétere  a  kezdőpillanatbéli  φ

kezdőfázis. Tehát a szinuszos jelet három paraméterrel jellemezzük:  A

amplitúdó, ω  körfrekvencia,  φ  kezdőfázis.  A  körfrekvencia

helyett gyakran az f frekvenciát használjuk (ω=2Πf).

3. Hangsugárzó súlyfüggvényének mérése.

4. Szinuszfüggvény származtatása.

Fourier   munkássága   révén   régóta   tudjuk,   hogy   szinuszos

időfüggvények  összeadásával   tetszőleges   periodikus   időfüggvényt

hozhatunk létre. Az 1. ábrán látható függvény is  megadható  különböző

amplitúdójú-frekvenciájú-kezdőfázisú szinuszos jelek összegeként.  Ezt

a fajta megadást a jel spektrumának nevezzük, amennyiben a  frekvencia

függvényében ábrázoljuk  az  összetevő  szinuszos  jelek  amplitúdóját

(amplitúdóspektrum), illetve  fázisát  (fázisspektrum).  A  periodikus

jelet ilymódon a frekvenciatartományban írtuk le; meg tudjuk  mondani,

hogy adott frekvenciájú jelek  milyen  amplitúdóval  és  kezdőfázissal

vannak jelen. A legkisebb frekvencia az alapfrekvencia, a többi  ennek

egész számú többszöröse (felharmonikusok, felharmonikus  frekvenciák).

Mivel  a  spektrumban  csak  jól  meghatározott   egyedi   frekvenciák

szerepelnek, a periodikus jel spektruma vonalas.  A  vonalas  spektrum

meghatározását Fourier sorfejtésnek hívjuk. Periodikus jelre,  illetve

annak spektrumára példa az 5. ábra.

Ha a jel periódusidejét növeljük, a spektrumvonalak egyre sűrűbben

helyezkednek el a frekvenciatengely mentén.  A  nem  periodikus  jelet

végtelen  hosszú  periódusidejű  jelnek   is   tekinthetjük,   melynek

"spektrumvonalai" a végtelenül  hosszú  periódusidő  miatt  végtelenül

közel  kerülnek  egymáshoz.  Ezért  a  nemperiodikus   jel   spektruma

folytonos     függvény;     spektrumának     kiszámítását      Fourier

transzformációnak nevezzük.

5. Periodikus függvény és vonalas spektruma

6. Impulzusfüggvény és amplitúdóspektruma

Nézzünk  példát  a  nemperiodikus  jelre  és  annak   spektrumára.

Vizsgáljuk meg a T  szélességű  és  A  amplitúdójú  feszültségimpulzus

spektrumát (6. ábra). Látható, hogy minél  keskenyebb  az  impulzus  T

szélessége,  annál  nagyobb  frekvenciákig  közel  állandó  értékű  az

amplitúdóspektrum. Ha a T időt végtelenül kicsire választjuk, eljutunk

a Dirac-delta impulzus spektrumához,  amelynek  amplitúdóspektruma  az

előzőek alapján frekvenciafüggetlen konstans 1 érték.

Ebben a fejezetben idáig azzal foglalkoztunk, hogy jeleket  írtunk

le a frekvenciatartományban. Célunk  azonban  nem  ez,  hanem  hogy  a

hangsugárzót jellemezzük ugyanott. Ez a következőképpen  történhet.  A

hangsugárzó  kapcsaira  szinuszos  feszültséget  előállító  generátort

kapcsolunk.    A    hangsugárzó    által    létrehozott    hangnyomást

mérőmikrofonnal elektromos jellé  alakítjuk.  Minden  frekvencián  meg

tudjuk mérni a feszültség amplitúdóját és a hangsugárzó  fázistolását.

(7. ábra: a műszerek egy lehetséges összeállítása.) Az ábrán  szereplő

jelkésleltető  egység   éppen   a   hangsugárzó-mikrofon   távolságnak

megfelelő idővel késlelteti a referencia  jelet.  Így  kapjuk  meg  az

adott hangszóróra jellemző amplitúdó-, illetve  fáziskarakterisztikát.

A     frekvenciatartományi     jellemzés,     az     amplitúdó-     és

fáziskarakterisztika szemléletessé  teszi  a  hangsugárzó  "sztatikus"

viselkedését, állandó, kitartott szinuszos jelek esetén. Az amplitúdó-

és  fáziskarakterisztika  együtt  ugyanúgy  egyértelműen  jellemzi   a

hangsugárzót, mint a súlyfüggvény, de - mint említettük -  egyikből  a

hangsugárzó  tranziens,  a  másikból   a   kitartott   hangokon   való

viselkedése olvasható ki könnyebben.

7. Hangsugárzó amplitúdó- és fáziskarakterisztikájának mérése

HANGSUGÁRZÓK JELLEMZÉSE AZ IDŐ- ÉS FREKVENCIATARTOMÁNYBAN

Azt mondtuk, hogy az időtartományban a  hangsugárzót  egyértelműen

írja le a súlyfüggvénye. A frekvenciatartományban ugyanezt mondtuk  az

amplitúdó- és fáziskarakterisztika együtteséről. Vizsgáljuk meg a  két

tartomány, a kétféle leírási mód kapcsolatát.

8.  Az  idő-  és  frekvenciatartomány  kapcsolata.  Az "F" szimbólum a

Fourier transzformáció jelölése

A 8. ábrán a hangsugárzó és a mérőmikrofon látható.  Az  ábra  bal

oldalára  berajzoltuk  a  Dirac-delta  mérőjelet,  melynek   spektruma

konstans amplitúdójú és nulla fázisú (vagyis a különböző  frekvenciájú

szinuszos jelek azonos kezdőpontból, nulla kezdőfázissal indulnak).  E

spektrumnak megfelelő  mérőjelet  a  frekvenciatartományban  szinuszos

oszcillátorral  tudunk  előállítani.  A  szinuszos  jel  frekvenciáját

folytonosan változtatjuk, amplitúdóját pedig állandó értéken  tartjuk.

Ha a hangszórót Dirac-delta jellel tápláljuk, a jobb  oldalon  látható

súlyfüggvényt  kapjuk.  Ha  a   Dirac-delta   spektrumának   megfelelő

szinuszos mérőjelet alkalmazunk, megkapjuk a hangsugárzó amplitúdó- és

fáziskarakterisztikáját.   Könnyű   belátni,   hogy   a   súlyfüggvény

spektruma,   azaz   Fourier   transzformáltja    az    amplitúdó    és

fáziskarakterisztika.  Ezzel  kapcsolatot   találtunk   az   idő-   és

frekvenciatartomány között.

Fontos  kérdés,  hogyan  jellemezhető  az  ideális  hangsugárzó  a

kétféle tartományban. Az ideális hangsugárzó a  jelet  alakhűen  viszi

át, tehát ha Dirac-delta feszültség-időfüggvénnyel tápláljuk, akkor  a

mérőmikrofon kimenetén  is  Dirac-delta  időfüggvényt  kapunk.  Milyen

amplitúdó- és fáziskarakterisztika felel meg ennek? Ez  a  Dirac-delta

spektrumából a frekvenciafüggetlen  amplitúdó-  és  a  konstans  nulla

fáziskarakterisztika. Megismételjük: az alakhű jelátvitel feltétele az

időtartományban a Dirac-delta súlyfüggvény,  a  frekvenciatartományban

pedig a konstans amplitúdó- és az azonosan nulla fáziskarakterisztika.

Ez utóbbi feltétel enyhíthető, ha megengedünk a bemenő- és kimenőjelek

között egy időkésleltetést. Hiszen az nem  befolyásolja  a  jelalakot,

csupán annyit tesz, hogy  a  jel  később  éri  el  a  megfigyelőt.  Az

időkésleltetéshez konstans  amplitúdó  és  a  késleltetési  idő  által

meghatározott, egyenletesen csökkenő fáziskarakterisztika tartozik.

IDŐ-FREKVENCIA TARTOMÁNY; WIGNER-ELOSZLÁS

A mérnök  klasszikus  eszköztárában  az  eddig  ismertetett  idő-,

illetve frekvenciatartományi jel-, valamint  rendszerleírási  eszközök

szerepelnek. Ha csupán ezeknek volna birtokában, akkor  talán  kevésbé

értékes embernek érezné magát a zenésznél, hiszen a zenész a  kottából

pontosan meg tudja mondani, hogy hangszerével mikor kell  belépnie,  s

milyen magas hangot kell játszania. Tehát a zenész kottája voltaképpen

egy idő-frekvenciatartományi leírás.  A  villamosmérnök  a  klasszikus

időtartományi leírás alapján csak azt tudja megmondani, hogy mikor  és

mennyi ideig kell megszólaltatni a hangszert - de azt már  közvetlenül

nem olvashatja ki, hogy milyen  magas  hangot  kell  játszania.  Ezzel

szemben a frekvenciatartományi jellemzés azt mondja meg, hogy a  műben

milyen magas (frekvenciájú) hangok fordulnak elő, de hogy  ezek  mikor

szólalnak  meg  és  mennyi  ideig  tartanak,   közvetlenül   már   nem

állapítható meg belőle.

Magától értetődően felmerül az igény egy olyan módszer iránt, mely

egyszerre írja  le  a  jelet  az  idő-frekvencia  tartományban.  Ilyen

leírási mód a Wigner-eloszlás. (A magyar Wigner Jenő a  30-as  években

alkalmazta ezt a módszert,  kvantummechanikai  problémák  megoldására.

Elektroakusztikai alkalmazása csak a közelmúltban merült fel.)

A  Wigner-eloszlás   a   jel   energiaeloszlását   adja   meg   az

idő-frekvencia  síkon.  Kétváltozós  függvény,   amely   például   egy

domborzat  formájában  jeleníthető  meg.   Mivel   a   Wigner-eloszlás

jelleírási módszer, rendszerjellemzésre akkor alkalmas, ha - például -

a súlyfüggvény elemzésével párosul. A továbbiakban ha egy  hangsugárzó

Wigner-eloszlásáról   beszélünk,   akkor   ezen   a   súlyfüggvényének

Wigner-eloszlását  értjük.   A   Wigner-eloszlás   egzakt   tárgyalása

felsőfokú matematikai ismereteket követel, azonban a módszer lényegét,

illetve alaptulajdonságait könnyen meg lehet érteni az  alábbi  néhány

példa segítségével.

Azt mondtuk, hogy a Wigner-eloszlás a jel  energiaeloszlását  adja

meg az idő-frekvencia síkon. Milyen ezek után a jól  ismert  szinuszos

jel Wigner-eloszlása? Mivel a szinuszos jel az  idő  függvényében  nem

változtatja   frekvenciáját,   Wigner-eloszlása    az    időtengellyel

párhuzamos fal (9. ábra). Az ábrán fentről lefelé nő  az  idő,  balról

jobbra a frekvencia értéke.

9. Szinuszos jel Wigner-eloszlása

10. Időben változó frekvenciájú jel Wigner-eloszlása

Milyen a késleltetett Dirac-delta impulzus Wigner eloszlása?  Ahol

a jel értéke nulla, ott az energiája is  nulla,  tehát  az  időtengely

mentén  a  késleltetési  idő  köré  koncentrálódik.  A  Dirac-impulzus

spektrumának ismeretében az sem  meglepő,  hogy  a  Wigner-eloszlás  a

frekvencia    függvényében    állandó.    Tehát    a    Dirac-impulzus

Wigner-eloszlása a frekvencia tengellyel párhuzamos fal, ahogy  az  I.

színes képen látható. (Az  ábrákon  a  térképekről  ismert  domborzati

színjelölést alkalmaztuk.)

Következő példánk a szinuszos jellel frekvenciamodulált  szinuszos

vivő. FM esetén a modulált jel pillanatnyi frekvenciája a moduláló jel

amplitúdójával arányos. Szinuszos moduláló jel esetén a frekvencia  az

idő függvényében szinuszosan változik. Ennek megfelelően alakul a  jel

Wigner-eloszlása (10. ábra).

Újabb   példánk    a    lineáris    fázisú,    ideális    sávszűrő

Wigner-eloszlása. Az ilyen szűrő átengedi  az  áteresztő  sávjába  eső

jeleket, azokat csak késlelteti (éppen ez a feltétel  van  a  lineáris

fázisban megfogalmazva), a zárósávba eső jeleket pedig egyáltalán  nem

engedi   át,    kiszűri    (ezért    ideális).    Valamely    rendszer

Wigner-eloszlásán súlyfüggvényének Wigner-eloszlását értjük,  márpedig

a fázislineáris  rendszer  súlyfüggvénye  egy  T  időpillanatra  nézve

szimmetrikus - tehát ugyanerre a T időpillanatra lesz  szimmetrikus  a

Wigner-eloszlása is. Abban a frekvencia-intervallumban, ahol  a  szűrű

nem  enged  át,  a  súlyfüggvény  energiatartalma  is  zérus  lesz:  a

Wigner-eloszlás  a   szűrő   áteresztő   sávjába   koncentrálódik.   A

sávszéleken a Wigner eloszlás az időtengely irányában  megnyúlik  (II.

kép), sávközépen pedig a frekvenciatengellyel párhuzamos  energiacsóva

jellemzi. Ha megvizsgálnánk a különböző levágási meredekségű sávszűrők

Wigner-eloszlását, azt tapasztalnánk, hogy minél  meredekebb  a  szűrő

amplitúdó-karakterisztikája a frekvencia  függvényében,  annál  jobban

kiszélesedik a Wigner-eloszlása az  időtengely  irányában  a  levágási

frekvencia környékén.

Miért  tanulságos  a  sávszűrő  Wigner-eloszlása?  Azért,  mert  a

hangsugárzó  szintén  sávszűrőként  viselkedik.  Van  alsó  és   felső

határfrekvenciája,  a  kettő  között  pedig  áteresztő  sávja.  Ha   a

hangsugárzó    ideális,    az    áteresztű    sávban    konstans    az

amplitúdó-karakterisztikája, a fáziskarakterisztikája pedig  lineáris.

A  sávszéleken  a  levágás  lankás.  Ez  az  ideális  esetben  mérhető

Wigner-eloszlás   lehet   az   alapja   a    valóságos    hangsugárzók

vizsgálatának.   Az    ideális    hangsugárzó    Wigner-eloszlása    a

frekvenciatengellyel   párhuzamos,   az   időtengely   irányában   kis

kiterjedésű,  egy  T  időpillanatra  szimmetrikus,  a  sávszéleken  az

időtengely  irányában  a  "szűrő"  levágási  meredekségének  arányában

kiszélesedik, de itt is szimmetrikus marad. Később majd látni  fogjuk,

miben térnek el az ideálistól a valóságos hangsugárzók. Előbb  azonban

ismerkedjünk   meg    egy    másik    idő-frekvencia    tartománybeli,

rendszerjellemző leírási móddal.

HALMOZOTT LECSENGÉSI SPEKTRUM

A halmozott lecsengési spektrum, amelyet angolul Cumulative  Decay

Spectrumnak vagy  szemléletesen  Waterfall,  azaz  Vízesés  Diagramnak

hívnak, egyre jobban terjed a hangsugárzó-méréstechnikában.

E lap olvasói jól ismerik az úgynevezett  burst-jeles  hangsugárzó

méréseket. A mérés során a hangszóró kapcsait adott hosszúságú,  adott

frekvenciájú  szinuszcsomaggal  tápláljuk.  A  mérőjel   hosszát   úgy

választjuk  meg,  hogy  a  hangsugárzó  válaszjelén  jól  elkülönüljön

egymástól a ki - és  a  bekapcsolási  jelenség,  tehát  a  bekacsolási

tranziens teljesen lefuthasson a  kikapcsolás  előtt.  A  mérőmikrofon

jelét oszcilloszkópon figyeljük. A burst-jeles  mérés  tipikus  mérési

összeállítását a 11. ábrán láthatjuk.  A  hangszóró  vagy  hangsugárzó

jellemzésére   néhány   kiválasztott    frekvencián    adott    válasz

burkológörbéjét  szokás  közölni,   az   oszcilloszkóp   képernyőjéről

készített fotó formájában.

11. Hangsugárzó burst válaszának mérése

Ezt a viszonylag nehézkes mérést helyettesíteni tudja a  halmozott

lecsengési   spektrum   módszer.   Az   a   lényege,    hogy    ismert

rendszerjellemzőből   (általában   a   hangsugárzó   súlyfüggvényéből)

kiindulva megad egy  frekvencia-idő  változós  függvényt.  A  függvény

időtengely  menti  szeletei  megadják  az  adott   szelethez   tartozó

frekvenciájú, szinuszos jel burkológörbéjét a jel  kikapcsolása  után.

Így tehát egyetlen ábrán láthatjuk a hangsugárzó viselkedését a minket

érdeklő teljes frekvenciasávban. Néhány példa:

A halmozott lecsengési spektrum definíciójából következik, hogy az

ideális  rendszer  halmozott  lecsengési  spektruma   a   kikapcsolási

időpillanatban elomló fal, ahogyan a 12.  ábrán  látható.  Az  ideális

rendszer  válasza  a  szinuszos  gerjesztés  megszűnte   után   minden

frekvencián azonnal megszűnik.

12. Ideális átviteli rendszer halmozott lecsengési spektruma

13. Nagymeredekségű aluláteresztő szűrő halmozott lecsengési spektruma

14. Nagymeredekségű aluláteresztő szűrő amplitúdó-katrakterisztikája

15. Keskeny feszültség-impulzus amplitúdó-spektruma

Következő  példánk  egy  meredek  levágású  aluláteresztő   szűrő,

amelynek    halmozott    lecsengési    spektrumát    a    13.    ábra,

amplitúdó-karakterisztikáját a 14.  ábra  mutatja.  A  13.  ábrán  jól

látható, hogy a t=0 időpillanatban a halmozott lecsengési spektrum  az

amplitúdó-karakterisztikával egyezik meg. Ez nem meglepő, hiszen a t=0

pillanatban a szinuszos gerjesztés még  éppen  "él".  Ez  a  halmozott

lecsengési spektrumnak egy előnyös tulajdonsága. Ahogy az  idő  telik,

az ábrán nyomon követhetjük, hogy a különböző  frekvenciájú  szinuszos

gerjesztés kikapcsolása után hogyan cseng le a szűrő  válaszjele.  Jól

látható,  hogy  a   leghosszabb   kirezgés   a   levágási   frekvencia

környezetében tapasztalható. Figyelmes  szemlélő  azt  is  észreveszi,

hogy 20kHz környéki frekvenciákon a szinuszos válaszjel amplitúdója  a

kikapcsolási pillanat után először növekszik, és csak azután tűnik el.

E jelenségek azzal magyarázhatók,  hogy  a  szűrőben  lévő  elektromos

rezonátorok (rezgőkörök) rezonanciafrekvenciája a levágási  frekvencia

környezetébe esik. A bennük tárolt energia hatását figyelhetjük meg  e

jelenségekben.

Ezek után az ideálist közelítő hangsugárzó  lecsengési  spektrumát

az alábbiak szerint  definiálhatjuk:  a  válaszjel  burkológörbéje  az

időtengely mentén minél gyorsabban, a frekvenciatengely  mentén  pedig

minél egyenletesebben tűnjön el.

A WIGNER-ELOSZLÁS ÉS A HALMOZOTT

LECSENGÉSI SPEKTRUM MEGHATÁROZÁSA

Mindezidáig nem foglalkoztunk azzal  a  kérdéssel,  hogy  a  fenti

jellemzőket hogyan lehet a gyakorlatban is meghatározni. Mivel mindkét

jellemzőt valamilyen mérési  eredményből  számítjuk  ki,  természetes,

hogy  a  számítógéphez  fordulunk  segítségért.  Az   első   lépés   a

súlyfüggvény meghatározása. Ennek is több módja lehetséges, itt csak a

legegyszerűbb, direkt módszert elemezzük.

Impulzusgenerátorral  keskeny  feszültségimpulzust  állítunk  elő.

Minél keskenyebb (rövidebb időtartamú)  impulzussal  dolgozunk,  annál

szélesebb lesz a spektruma. Mérőjelünk szélességét akkor  választottuk

meg  jól,  ha  a  minket  érdeklő  frekvenciatartományban  a   mérőjel

amplitúdó-spektruma  állandónak  vehető.   Hangsugárzó   mérésekre   a

gyakorlatban megfelel a 10µs szélességű feszültségimpulzus.  Ebben  az

esetben a  20Hz-20kHz  frekvenciasávban  a  konstanstól  való  eltérés

1dB-nél kisebb (15. ábra). E feszültségimpulzust teljesítményerősítőre

vezetjük, s  a  visszhangmentes  mérőszobában  elhelyezett  hangszórót

tápláljuk vele. A hangsugárzó által keltett hangteret  mérőmikrofonnal

mérjük. A mérőmikrofon jelét digitalizáló  áramkörrel  (analóg/digitál

konverter) számsorozattá alakítjuk, alkalmassá tesszük a  számítógépes

feldogozásra. A megmért és a gépben tárolt súlyfüggvényből  ki  tudjuk

számítani  a  Wigner-eloszlást,   illetve   a   halmozott   lecsengési

spektrumot.

A súlyfüggvényt meg lehet  határozni  a  mért  és  a  számítógépbe

táplált amplitúdó- és fáziskarakterisztikából is.

A   Budapesti   Műszaki   Egyetem    Híradástechnikai    Tanszékén

kifejlesztettünk egy számítógépprogramot, amely a Wigner-eloszlás és a

halmozott  lecsengési  spektrum  számítására,   illetve   ábrázolására

alkalmas. Ez az EVALPR program a jelenleg széles körben elterjedt  IBM

PC/AT/EGA számítógépeken fut.  E  programmal  készültek  a  cikkünkben

közölt Wigner-eloszlások és halmozott lecsengési spektrumok is.

MAGASSUGÁRZÓK

16/a-b.    Videoton    dómsugárzó    impulzusválasza   és   amplitúdó-

karakterisztikája (felső sor).

17. Videoton dómsugárzó halmozott lecsengési spektruma

19. Akai magassugárzó halmozott lecsengési spektruma

18/a-b-c.  Akai  magassugárzó  impulzusválasza, valamint amplitúdó- és

fáziskarakterisztikája

Módszereink   illusztrálására    először    megvizsgálunk    három

magashangszóró-konstrukciót,  majd  a  következő   fejezetben   néhány

komplett hifi hangsugárzót.

Első példánk egy Videoton dóm-sugárzó. A mért impulzusválasz és  a

belőle  számított  amplitúdó-karakterisztika  a  16.  a/b  ábrákon,  a

hangszóró Wigner-eloszlása a III. képen látható. Feltűnő az  erőteljes

rezonancia  3kHz   környékén:   nagymértékű   aszimmetria   formájában

jelentkezik. Az 5kHz  feletti  sávban  meredeken  csökken  a  szint  a

frekvencia  függvényében,  nyoma  sincs   az   eloszlás   jellegzetes,

időtengely irányú kiszélesedésének. Sok mellékrezonancia  is  jellemzi

ezt  a  hangszórót,  ezek  közül  a  legerősebbek  a  6,  8,   9kHz-es

frekvenciasávban jelentkeznek. Ez a hangszóró csak 5 és  10kHz  között

viselkedik viszonylag megnyugtató módon,  de  ez  a  sáv  túl  keskeny

ahhoz, hogy a gyakorlatban alkalmazható legyen.

A 17.  ábrán  ugyane  hangszóró  halmozott  lecsengési  spektrumát

láthatjuk. A burkológörbe nagyon sok frekvencián lecsökken, majd  újra

felnövekszik. A fő baj (az amplitúdómenet egyenetlenségén  kívül)  az,

hogy az energia  gyakorlatilag  a  teljes  működési  sávban  rendkívül

lassan tűnik el, és ez csillapítatlan rezonanciákra utal.

Következzen egy Akai hangsugárzó ortodinamikus  magassugárzója.  A

hangszóró impulzusválasz  függvénye,  amplitúdó-fáziskarakterisztikája

és Wigner-eloszlása a 18. a/b/c ábrán, valamint  a  IV.  színes  képen

látható. Ezt a típust meglehetősen egyenetlen amplitúdómenet jellemzi,

hatása jól kivehető a  Wigner-eloszláson.  Sokat  javítana  rajta,  ha

csillapítani lehetne a 12kHz körüli  rezonanciáját.  Mégis,  összképét

tekintve ez a hangszóró  jobbnak  látszik,  mint  az  előző,  mert  az

eloszlás szélesebb sávban  koncentrálódik  a  t=0,15  s  köré.  Nagyon

érdekes,  hogy  24kHz  fölött  a   hangsugárzó   akusztikai   centruma

eltávolodik a mikrofontól, hiszen az eloszlás főtengelye itt elhajlik.

Ez annál is érdekesebb, mivel a hangszórónak sík membránja van.

Halmozott lecsengési spektruma (19. ábra) szintén kedvezőbb,  mint

az  előző   típusé,   hiszen   a   frekvenciatengely   mentén   sokkal

egyenletesebben,  és  főleg  időben  sokkal  gyorsabban  tűnik  el  az

energia.

20/a-b-c.   VIFA   dómsugárzó   impulzusválasza,   majd  aplitúdó-  és

fáziskarakterisztikája.

Utolsó  magassugárzónk   a   dán   VIFA   terméke.   A   hangszóró

impulzusválasza, amplitúdó- és fáziskarakterisztikája a 20/a-b-c ábrán

látható. Már ezek is nagyon kedvező  képet  mutatnak  a  hangszóróról.

Wigner-eloszlását tanulmányozva (V. kép) pedig azt mondhatjuk, hogy ez

a hangszóró közelíti meg leginkább az ideális  esetet.  Az  energia  a

főtengely mentén viszonylag széles sávban, egyenletesen oszlik  el.  A

15kHz körüli rezonancia csillapításával a  hangszórót  tovább  lehetne

javítani.  Ennek  a  hangszórónak   a   minősége   már   megérheti   a

szűrőváltóban alkalmazott futásidő-korrektor pluszköltségét,  hogy  az

eloszlás  tengelyét  párhuzamossá  tegyék  a  frekvenciatengellyel,  s

szimmetrizálják az energiaeloszlást.

21.  VIFA dómsugárzó halmozott lecsengési spektruma, majd

22.  Heybrook  HB1  hangsugárzó  halmozott lecsengési spektruma

(felső sor).

23.  Videoton  Prelúdium B-32 halmozott lecsengési spektruma, majd

24. Epos ES 11 halmozott lecsengési spektruma (alsó sor).

A hangszóró halmozott lecsengési spektruma (21. ábra)  alapján  is

azt kell megállapítanunk, hogy  ez  a  hangszóró  a  legjobb  a  három

között. A frekvenciakarakterisztika egyenletes, a halmozott lecsengési

spektrum a frekvenciatengely mentén viszonylag egyenletesen és gyorsan

tűnik el.  A  burkológörbe  0.2ms  környékén  egyenletesen  körülbelül

-30dB-re süllyed. (Az első rezonanciafrekvenciára ez  nem  vonatkozik,

de az már - a komplett rendszerben - a hangszóró működési sávján kívül

fog esni).

KOMPLETT HANGSUGÁRZÓK

Ebben a fejezetben három komplett hangsugárzó Wigner-eloszlását és

halmozott  lecsengési  spektrumát  hasonlítjuk  össze.  Az  ábrákat  a

Videoton Audiotechnikai KFT  laboratóriumában  felvett  amplitúdó-  és

fáziskarakterisztika-adatokból  számítottuk   ki.   A   méréseket   2V

mérőfeszültséggel végezték, a mikrofont a hangsugárzóktól 1 méterre, a

hangsugárzók tengelyében helyezték el.

A VI. színes kép és a 22. ábra a Heybrook HB1 kétutas  hangsugárzó

diagramjai.  Ez  a  típus  viszonylag  egyenletes  frekvenciaátvitelű,

Wigner-eloszlása közel van az ideálishoz. Tovább  javítana  rajta,  ha

elnyomnák   a   13kHz   környéki   rezonanciapúpot,   amely   mind   a

Wigner-eloszláson, mind a halmozott lecsengési spektrumon jól látható.

Az energiacsomó főtengelye a frekvencia függvényében erősen  elhajlik,

ez  csökkenne,  ha  a  hangszórókat  tört  lapon   helyeznék   el.   A

mély-középhangszóró akusztikai  centruma  a  mérőmikrofontól  távolabb

esik,  mint  a  dómsugárzóé,  emiatt  az   eloszlás   kisfrekvenciákon

eltávolodik   a   t=0   tengelytől.   A   Wigner-eloszláson    a    fő

energianyúlványtól és  annak  interferencia-komponenseitől  elkülönülő

energiacsomók a hangszóró káros  rezonanciái.  Ezek  az  energiacsomók

nagyrészt  a  VIFA  dómsugárzótól  származnak   (amelyről   az   előző

fejezetben volt szó). A  komplett  hangsugárzó  Wigner-eloszlásán  jól

látszik a szűrőváltó mindentáteresztő hatása: az eloszlás tengelyét  a

dómsugárzó   frekvenciasávjában    közel    párhuzamossá    teszi    a

frekvenciatengellyel.

Érdemes  összehasonlítani  ezzel  a  hangsugárzóval   a   Videoton

Prelúdium  B32  hangdobozát  (VII.  színes  kép,  illetve  23.  ábra),

amelyben ugyanazok a hangszórók működnek, mint a Heybrookban,  csak  a

szűrőváltója  és  a  doboza  más.  Ez  a  körülmény  jól   látszik   a

Wigner-disztribúciókon  és   a   halmozott   lecsengési   spektrumokon

egyaránt. Az utóbbin az látható, hogy a  Prelúdium  frekvenciaátvitele

±3dB-n belül van, szemben a  HB1  ±5dB-jével.  A  Prelúdium  kumulatív

spektruma a frekvenciatengely  mentén  viszonylag  egyenletesebben  és

rövidebb idő alatt  tűnik  el.  A  Wigner-eloszlások  is  meglehetősen

hasonlóak, de a Prelúdium itt is  jobb  képet  mutat.  Nagyfrekvenciás

viselkedése  pedig  szinte   ideális.   Az   energiacsomó   főtengelye

párhuzamos az időtengellyel, és a súlyvonalára szimmetrikus.

Harmadik hifi hangsugárzónk az Epos ES11 (VIII.  kép,  24.  ábra).

Halmozott    lecsengési    spektrumán    a    t=0    helyen    látható

frekvenciakarakterisztika nem különösebben egyenletes,  sőt,  25kHz-en

óriási rezonanciát mutat. Ennek ellenére mind a Wigner-eloszlás,  mind

a halmozott lecsengési spektrum alapján ez  a  hangsugárzó  mutatja  a

legkedvezőbb képet. A Wigner-eloszlás a főtengelyére szimmetrikus,  és

a  főtengely  párhuzamos  a  frekvenciatengellyel.  A   kisfrekvenciás

nyúlvány  alapján  arra  lehet  következtetni,  hogy   a   mélyátvitel

viszonylag gyenge. A hangdoboz halmozott lecsengési spektruma a  három

közül  a  legegyenletesebb,  a  burkológörbe  rövid  idő  alatt  és  a

frekvenciától közel függetlenül cseng le.

Érdekes lenne ezeket a hangdobozokat  meghallgatással  összevetni,

hogy a szubjektív ítéletek mennyire korrelálnak a Wigner eloszlás és a

halmozott lecsengési spektrum alapján levonható következtetésekkel.

("Fülre" a HB1 lényegesen jobb a Prelúdiumnál. A mérés  eztán  sem

fogja  fölöslegessé  tenni  a   szeánszot,   a   szubjektív   tesztet.

Mindazonáltal nekünk is meggyőződésünk, hogy a modern, komplex  mérési

eljárás  támpontot  ad  a  hangsugárzók  minősítéséhez.  A  Szerkesztő

megjegyzése.)

Koller István