# IT 1

### Tisztelt   Vásárlónk !

Örömmel üdvözöljük abból az alkalomból, hogy megvásárolta termékünket. Ön jól döntött.

Több éves kutató fejlesztő munkával fejlesztettük ki ezt a csúcs tudású készüléket, mely jó néhány paraméterében egyedülálló, messze megelőzve a versenytársakat. A nagy teljesítményű, legkorszerűbb mikroprocesszor és a hozzá kapcsolódó egyedülálló szoftver lehetővé teszi – szakszerű helykiválasztás és felszerelés esetén – hogy a készülék ára a fűtési – költség megtakarításból néhány hónap alatt megtérüljön.

Műszaki adatok:

	Kettős szigetelés

	Névleges feszültség:   230 V  AC

	Max. kapcsolt áram:	2  (2)  A  AC

	Biztosító betét:	  2  AN

	Érzékenység:	0,2 C

(A be- és a kikapcsolás közti hőfok különbség)

	Pontosság:	0,1 C

(A felszerelési hely erősen befolyásolja a pontosságot, de a készülék nagy előnye, hogy a felszerelés után, kivárva az egy óra hőkiegyenlítődést, a hőmérője könnyedén szoftverből az adott helyhez kalibrálható. Mi gyárilag közepes értékre állítjuk a hőmérőt.)

- Áramellátás: a saját belső tápegységéből, hálózatról

- Áramszünet elleni védelem: teljesen védett

(A program és az összes adat nemfelejtő memóriában van, az óra folyamatos működéséről egy feltöltött kondenzátor legalább 12 órán keresztül gondoskodik.)

- Bekötés: három vagy négy vezetékes rendszerben. Hagyományos kazánoknál, szivattyúknál ahol a kapcsolt fázis végzi a vezérlést, három vezeték ér szükséges a bekötéshez ( 2 kapcsolt fázis; L fázis be, N nulla be). Elektronikus kazánoknál ahol a vezérlést független relékontaktus végzi, négy vezeték ér szükséges a bekötéshez. Ekkor a gyárilag behelyezett     3 - 4  hidat távolítsák el  (1 relé kimenet klímához; 2 relé kimenet kazánhoz; 3 relé bemenet; 4 fázis; L fázis bemenet; N nulla bemenet.) Klímaberendezések vezérlésénél is távolítsák el a    3 - 4  hidat  (N nulla; L fázis; a 3 és 1 független nyitó relékontaktus vezérli a klímaberendezést.)

Nagyon fontos: A készüléknek a teljes fűtési idény alatt FOLYAMATOSAN áram alatt kell lennie!

- Bekötővezeték: max 1,5 mm2 keresztmetszetű, kizárólag réz. Max. blankolási hossz 6 mm. Többszálas vezetéket kizárólag érvéghüvellyel ellátva szabad csatlakoztatni.

A készülék felszerelése.

A helyes működés alapfeltétele a felszerelési hely jó megválasztása. Lehetőleg abba a helyiségbe szereljék, ahol a legtöbbet tartózkodnak. Belső falra, 1,2 – 1,6 m magasra, távol minden hőforrástól (radiátor, TV, hűtőgép, stb.) helyezzék el. Ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak és huzatnak.

59 mm

30 mm

28 mm

 5 furatok

a falban

Itt jönnek ki a vezetékek a falból

60-as doboz a falban

- A készülék bal oldalán levő nyílásba csavarhúzót helyezve finoman pattintsák le a készülék fedelét.

- Jelöljék fel az ábra szerint a falra a furatok helyét.
(Falidobozra szerelés esetén, csak a jobboldali furatot kell fúrni, a baloldali csavart a doboz felső csavarhelyére kell becsavarni.)

- Fúrják fel a csavar helyet vagy helyeket    5-ös fúróval.

- Helyezzék a mellékelt tiplit vagy tipliket a furatokba, majd a szintén mellékelt csavarokat hajtsák be kb. ¾ részig.

- Akasszák fel a készüléket a csavarokra, majd finoman húzzák meg a csavarokat.

- Kössék be a vezetékeket, helyezzék vissza a készülék fedelét.

FIGYELEM !  A készülék felszerelése és áram alá helyezése után kb. 1 óra szükséges a hőkiegyenlítődéshez és a helyes működéshez.

A szoftver és a készülék kezelése.

A hagyományos programozható készülékek legnagyobb hátránya, hogy a hosszú felfűtési szakasz és a nagy hiszterézis miatt nagy a hőmérséklet túllendülés a kikapcsolás után, ami jelentős veszteséget okoz. Ebben a készülékben egy olyan szoftver van, amely megméri az adott helyiség fűtési meredekségét és alkalmazkodik hozzá. A felfűtési szakaszban megfelelő időben kikapcsolja a fűtést, hogy elkerüljük a hőmérséklet túllendülését. Ezt az állapotot, amikor felfűtési szak van, de éppen nincs fűtés, a képernyőn egy F betű jelöli. Amikor a készülék üzemben van, a kijelzőn futófényszerűen jelennek meg az adatok folyamatosan:

P  F

## Csüt. 20:01,    Most 20,1 C  K      21,0 C

nap    óra  perc    mért hőmérséklet          a beállított hőmérséklet

P, ha programban van                    üres, ha nincs fűtés

K, ha kézi vezérlésben van            F, ha felfűtési szakasz van, de pillanatnyilag nincs fűtés

, ha fűtés van

Minden öt képernyő fordulat után, a futófény megáll, ekkor mér a készülék, ilyenkor a nyomógombok nem működnek.

A nyomógombok.

C    megnyomásával a program visszaáll a legelejére, legyen az bármely menűpontban, az addig beütött lépéseket elfelejti a szoftver. Ekkor a futófény megáll, mér a készülék. Amíg a futófény áll, a nyomógombok nem működnek.

OK  ezzel a gombbal lehet az egyes menűpontokba belépni, illetve értékeket rögzíteni.

    ezzel a gombbal lehet az adott változó értékét növelni, illetve egy adott menü szinten belül a menűpontokban lépkedni.

    ezzel a gombbal lehet az adott változó értékét csökkenteni, (nem mindegyiket) illetve ha az alaprogramba vagy a  Hőm    hőmérséklet állítás menűpontba akarunk belépni, akkor ezt először folyamatosan nyomva kell tartani, majd csak utána nyomják meg az OK gombot.

Mérés

Futófény áll

A termosztát üzemel, futófény megy

OK

Kézi / Aut

Program

Óra

### Alap Prg.

 Hőm 

Ebbe az irányba a    gombbal mehetünk

1.1	 A kézi üzem beállítása:

OK (Kézi / Aut);   OK (Kézi  ki);     (Kézi  be);

villog

OK ( C :  20.0 ); a illetve a gombbal állítsa be a kívánt értéket, majd OK ( a futófényben megjelenik a K)

1.2	 A program üzem visszaállítása:

OK (Kézi / Aut);   OK (Kézi / Ki);  OK ( a futófényben megjelenik P). Vagy tartsa folyamatosan nyomva az

OK gombot

- Programozás:

OK (Kézi / Aut );   (Program) ;   OK (Hétk.nap);  A  gombbal választható még a szombat és az ünnep.

villog	villog	villog

| OK ( 0 0 OO 18.0 ) ; |  | OK ( 00 OO 1 8.0 ) ; |  | OK ( 0 0 OO 18.0 ) ; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A  gombbal az érték átállítása nélkül átnéz-hető a gépben levő program |  | A  és gombbal beállít-ható a hőmérséklet |  | A  gombbal léptethető az idő. Ha az időt léptetjük a jobb oldalon látható hőmérsékletet rögzíti. A hőmérséklet az előző lépésben beállított lesz |

|  ( hétk. nap ) ; |  |  ( ünnep ) ; |  | OK ( 0 0 OO 18.0 ) ; stb. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A gombbal másik nap választható pl. ünnep |  |  |  |  |

A programozásból a C gomb megnyomásával lehet kilépni. Ha bizonyos ideig nem nyomunk gombot, magától is kilép a programozásból a szoftver.

Fontos!

A programozás menüpont idő- hőmérséklet almenüpontjában az adatok mindaddig nem változnak meg, amíg nem nyomjuk meg az OK gombot, vagyis a kurzor bal oldalon villog. Ebben az esetben a    nyomogatásával végignézhetjük, hogy milyen adatok vannak a programban anélkül, hogy az adatokat megváltoztatnánk. Az OK gomb megnyomása után a kurzor átmegy a jobb oldalra, és ettől kezdve, az összes idő- hőmérséklet párt megjegyzi a szoftver! Az OK gomb ismételt megnyomásával a kurzor újból átmegy a bal oldalra és itt lehet az időpontokat állítani. Vigyázat a jobb oldalon látható hőmérsékletet rendeli az adott időpontokhoz. Az OK gomb újboli megnyomásával ismét a hőmérséklet állítható, stb.

- Óra állítás:   		villog 	villog 	villog

OK (Kézi / Aut );    (Program) ;    (óra) ;   OK ( 0 0 : 00) ;   ( 1 0 : 00) ;  OK ( 1 0 : 00) ;

villog                    villog

Tízes órák beállítása

 ( 1 1 : 00) ; OK ( 11 : 0 0) ;

Egyes órák beállítása

villog

 ( 11 : 1 0) ; OK ( 11 : 1 0) ;   ( 11 : 1 1) ; OK ( Hétfő) ;  ( Kedd) ; OK

Tízes percek beállítása

Egyes percek beállítása

A hét napjainak  beállítása

FIGYELEM: Az óra állításakor az összes lépésen végig kell menni, mert csak így állítja be a szoftver az órát.

- Alapprogram:

A gépben van egy alapprogram, melyet vissza lehet hívni, ha a programozást elrontottuk. Figyelem, ilyenkor amit beírtunk eddig program pontokat, kitörli a gép!

Az alapprogram visszahívása:

OK (Kézi / Aut );    (Program) ;    (óra) ;    ( Alap Prg.) ;  OK ( Alap Prg.)

Visszatért az alapprogram

Folyamato-san nyomva tartani, majd az OK

Az alapprogram:

| Ünnep | 0 00 | – | 7 00 | 18 | C | Hétköznap | 0 00 | – | 5 00 | 18 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 00 | – | 22 00 | 21 | C |  | 5 00 | – | 8 00 | 20 | C |
|  | 22 00 | – | 0 00 | 18 | C |  | 8 00 | – | 15 00 | 18 | C |
| Szombat | 0 00 | – | 7 00 | 18 | C |  | 15 00 | – | 22 00 | 21 | C |
|  | 7 00 | – | 22 00 | 21 | C |  | 22 00 | – | 0 00 | 18 | C |
|  | 22 00 | – | 0 00 | 18 | C |  |  |  |  |  |  |

- A hőmérő kalibrálása:

A hőmérséklet mérés függ a helyi viszonyoktól (pl. milyen falra szerelték: beton, tégla vagy gipszkarton). Mi gyárilag egy közepes értéket állítunk be, de ettől el lehet térni + és – irányba egyaránt. A kívánt eltérés mértékét a következőképpen lehet beállítani.

villog

OK (Kézi / Aut );    (Program) ;    (óra) ;    ( Alap Prg.) ;  ( Hőm ) ;    OK (  C : 0 0.0) ; OK

Folyamato-san nyomva tartani, majd az OK

A   vagy   gomb- bal állítsák be a kívánt eltérést

Ezzel a termosztátot beállították.

Minden jót kívánunk tisztelettel:

BERYL  Kft.  Székesfehérvár

Dr. Varga Imre	 ügyvezető