## STK200 kompatibilis eszköz

Az STK200 kompatibilis eszköz müködéséhez +5V stabilizált feszűltségre van szükség.

Az áramforrást a célhárdverből nyeri.

Az a legjobb benne,hogy a program betöltése után sem muszály leválasztani a célhárdverről,igy megkönnyiti

a fejlesztést.

Alkatrészlistája

1 db. 74HC244 IC

1 db. 1N4148  dióda

1 db. 100k    ellenállás

1 db. 100nf   kondenzátor

1 db. LED     piros LED (opcionális, 74HC244 IC 16. lábára)

1 db.         2X5 polusú tűs csatlakozó (ISP) (opcionális)

Alkalmazáshoz szükséges:

PC felől: egy szabad 25 pólusú LPT port.

Többeres(min. 8) kábel a PC/LPT és a letöltő eszköz közé +

LPT csatlakozó.

10 (elég 7 eres is)eres kábel a letöltő eszköz és a célhárdver közé ISP csatlakozókkal.

A célhárdveren be kell kötni : MOSI,MISO,SCK,RESET lábakat,továbbá

ISP 2. lábához +5V tápfeszűltséget és ISP 4. 6. 8. lábakhoz(legalább egyikéhez)

a GND -t biztositani kell.

Sematikus kapcsolási rajz:

Pontozva a könnyebb érthetőség kedvéért;-)

Eagle -ben készitett kapcsolási rajz letöltés

Az egész belefér az LPT dobozba; Néhány kép:

A LED a célhárdverre került.