LED vezérlése LPT porttal

Az LPT port:

Az LPT port 2-9. kivezetéseit tudjuk vezérelni. Ezek a kivezetések +5V-os egyenáramot szolgáltatnak. Lényegében ezek a lábak szolgáltatják az adatokat a céleszköznek. A  többi kivezetést nem vezéreljük.

Az LPT port vezetékei és kivezetései:

- fekete

- barna

- piros

- narancs

- citrom

- zöld

- kék

- lila

- szürke

- fehér

- rózsaszín

- light zöld

- feket & fehér csíkos

- barna & fehér csíkos

- piros & fehér csíkos

- narancs & fehér csíkos

- zöld & fehér csíkos

- kék & fehér csíkos

- lila & fehér csíkos

- vörös & fekete csíkos

- narancs & fekete csíkos

- citrom & fekete csíkos

- zöld & fekete csíkos

- szürke & fekete csíkos

- rózsaszín & fekete 
csíkos

A LED-ek bekötése az LPT portra(Linux alá):

A LINUX alatt fordítható C nyelvű program, amellyel a LED-eket vezéreljük:

A program bekér egy számot, melynek a bináris alakját fogja elküldeni az LPT portra. A nyolc LED lehetővé teszi egy +255 … -255 terjedő bármilyen egész szám ábrázolását binárisan.

Az IDE( Integrated Developing Environment) könyvtár állományainak megnyitása. Ebben a könyvtárban találja meg a C, hogy az egyes utasításokra (pl.: printf) mit kell tennie.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <asm/io.h>

Definiáltuk az LPT portot

#define LPT 0x378

void main()

A főfüggvény kezdete. Ide kerülnek az utasítások.

{

Az ’out’ egész típusú változó deklarálása. Kezdő értéke nulla, a „memóriaszemét” miatt.

int out=0;

printf("\nERTEK:\n");

scanf("%d",&out);

Az ’out’ értékének bekérése. Ezt a számot fogják a LED-ek ábrázolni binárisan.

ioperm(LPT,1,1);

Az out értékét elküldi az LPT portra.

outb(out, LPT);

}

# Az LPT-ről, vagy bármiről szabványleírást keresni a http://rfc.net/	 címen lehet.

# A LED-ek bekötése az LPT portra (XP alá):

Az LPT port lábkiosztását megtekintve (köv.old.) láthatjuk,hogy csak a 2-9. lábakat tudjuk vezérelni(DATA). Viszont amikor az egyes lábakra jelet küldünk, az XP – mielőtt elküldené a bizonyos jel bitsorozatát -választ vár, hogy a céleszköz – ami jelen esetben a LED-ek kapcsolása – megkaphatja-e az „üzenetet”. Ezért a következő lábak összekötését kell – a LED-ek összekapcsolásán kívül - elvégezni:

1 (data strobe) ---> 10 (Ack)
11(busy) , 12(paper end), 17(select inhibit) --> Ground
13(select) --> 15(!error) --Tied together, but floating

Ezzel a huzalozással üzenetet küldtünk vissza az XP-nek, hogy a céleszköz készen áll a jelek fogadására és küldheti a bitsorozatot.

# Az XP alatt fordítható C nyelvű program, amellyel a LED-eket vezéreljük:

# #include <stdio.h>

# #include <io.h>

# #include <fcntl.h>

# void main(void)

{

Int típusú, „szam” nevű változó deklarálása

# int szam=0;

FILE *fp;

Az LPT1-es portot egy fájlnak tekintve megnyitjuk.

# fp = fopen("LPT1:", "w");

printf("Szam:\n");

A „szam” változóba egy értéket bekér

# scanf("%d",&szam);

Az „fp” nevű fájlba-ami nem más mint az LPT1- a „szam” változó kiírása

# putc(szam,fp);

Az „fp” fájl lezárása

# fclose(fp);

# }

# PARALLEL PORT(LPT) LÁBKIOSZTÁSA ÉS CÍMZÉSEI

| 25 Pin D-Sub | SPP SIGNAL | DIRECTION ## IN/OUT | REGISTER | INVERTED | 16 Pin DIN PLUG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /Strobe | In/Out | ### Control | Yes | 9 |  |
| 2 | Data 0 | Out | Data | No | 8 |  |
| 3 | Data 1 | Out | Data | No | 10 |  |
| 4 | Data 2 | Out | Data | No | 7 |  |
| 5 | Data 3 | Out | Data | No | 11 |  |
| 6 | Data 4 | Out | Data | No | 6 |  |
| 7 | Data 5 | Out | Data | No | 12 |  |
| 8 | Data 6 | Out | Data | No | 5 |  |
| 9 | Data 7 | Out | Data | No | 13 |  |
| 10 | /ACK | In | Status | No | 4 | Jelenléti |
| 11 | Busy | In | Status | Yes | 14 | Foglalt |
| 12 | Paper Out | In | Status | No | 3 | Kifogyott a papír |
| 13 | Select | In | Status | No | N.C |  |
| 14 | /Line Feed | In/Out | Control | Yes | 15 | soremelés |
| 15 | /Error | In | Status | No | N.C | Hiba |
| 16 | /INIT | In/Out | Control | No | 2 |  |
| 17 | /Select In | In/Out | Control | Yes | 16 |  |
| 18-25 | Ground | GND | GND |  | 1 |  |

| # ADDRESS | ## DESCRIPTION |
| --- | --- |
| 278h | LPT 2 Data Register |
| 279h | LPT 2 Status Register |
| 27Ah | LPT 2 Control Register |
| 378h | LPT 1 Data Register BASE |
| 379h | LPT 1 Status Register BASE +1 |
| 37Ah | LPT 1 Control Register BASE +2 |
| 3BCh | LPT 1 or 2 BIOS , Video or I/O Card Data |
| 3BDh | LPT 1 or 2 BIOS , Video or I/O Card Status |
| 3BEh | LPT 1 or 2 BIOS , Video or I/O Card Control |

| BIT # | ## DATA ## Read Only | ## STATUS ## Read Only | ## CONTROL ## Read / Write |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Data 7 (Pin 9) | Busy (Pin 11) | Unused |
| 6 | Data 6 (Pin 8) | ACK (Pin 10) | Unused |
| 5 | Data 5 (Pin 7) | Paper Out (Pin 12) | Enable Bi- Directional Port |
| 4 | Data 4 (Pin 6) | Select In (Pin 17) | Enable IRQ via ACK |
| 3 | Data 3 (Pin 5) | Error (Pin 15) | Select Printer (Pin 13) |
| 2 | Data 2 (Pin 4) | IRQ (not) | Initialize Printer, Reset (Pin 16) |
| 1 | Data 1 (Pin 3) | Reserved | Auto Linefeed (Pin 14) |
| 0 | Data 0 (Pin 2) | Reserved | Strobe (Pin 1) |