PASSZÍV ÁRAMKÖRI ELEMEK

2005/2006 tanév I. félév

Tematika

1. Ellenállások, és vezető anyagok.

A vezető- és ellenállásanyagok tulajdonságai.

Huzalok és ellenállások, névleges érték, tűrés, terhelhetőség, értéksorozatok.

Változtatható ellenállások fajtái és jellegörbéi, huzal-, réteg-, stb. potenciométerek.

Ellenállások helyettesítő képe, ideális és valódi ellenállás.

Ellenállásfajták (huzal-, szénréteg-, fémréteg ellenállások).

Elllenállások és potenciométerek konstrukciós kialakítása.

Hőmérsékleti tényező, zajjelemzők, nagyfrekvenciás viselkedés.

2. Kondenzátorok és szigetelő anyagok.

Dielektrikumok (szigetelők) tulajdonságai, permittivitás, veszteségi tényező, átütési szilárdság.

Kondenzátorok: névleges érték, tűrés, értéksorok.

Kondenzátorok kapacitásának számítása, a dielektrikum hatása a kapacitásra és veszteségre.

Kondenzátorok helyettesítő képe, ideális és valódi kondenzátor.

Kondenzátorok konstrukciós kialakítása, fólia-, kerámia-, elektrolit kondenzátorok.

3. Speciális eszközök.

Speciális elemek: varisztor, termisztor, Hall-generátor, magnetorezisztor, fotoellenállás, varicap.

Fényvezető szálak és kábelek.

4. Passzív elemek integrált (monolitikus és hibrid) áramkörökben.

Bipoláris monolit integrált áramkörök felépítése.

Ellenállások és kondenzátorok megvalósítása bipoláris (szilícium) technológiával.

Passzív elemek hibrid integrált áramkörökben: vékonyréteg- és vastagréteg áramkörök.

5. Mágneses anyagok és tekercsek.

Mágneses anyagok, mágnesezési görbék, permeabilitás.

Egyszerű mágneses körök számítása.

Tekercsek: ideális és valóságos, helyettesítő kép, a parazitaelemek hatása.

Vasmagú tekercs induktivitása, a légrés hatása.

Tekercsek veszteségei, örvényáramok, réz- és hiszterézisveszteség.

Vasveszteségek és torzítások.

6. Transzformátorok.

A transzformátor alapegyenletei és helyettesítő képe, ideális és valóságos transzformátor.

Feszültség-, áram- és impedanciatranszformálás.

Hálózati transzformátorok méretezésének alapjai

7. Passzív szűrők elemei.

RC-, és LC-szűrők.

Kvarc kristály, piezoelektromos hullámszűrők.

8. Hálózati egyenirányítók.

Egyutas-, kétutas- és Graetz-egyenirányító, jelalakok, folyási szög, hatásfok.

Szűrővel kombinált egyenirányitó kapcsolások.

Feszültségkétszerezők.

Kötelező irodalom

Szentiday Klára és Baumann Péter: Passzív áramköri elemek, BMF KVK jegyzet, Budapest, 2003.

Egyes előadások anyaga mint “kiegészítő” jegyzet, a 2004/2005 évi változat a http://alkatresz.org címről letöltehető (jegyzet, III. évf.). Az anyag idén frissitésre és kiegészítésre kerül.

# Ajánlott irodalom

Mojzes Imre (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1995 (110-115, 266-268, 273-291, 309-329 oldalak).

Szentiday Klára és Dávid Lajos: Mikroelektronikai szenzorok és alkalmazástechnikájuk, MARKTECH, Budapest, 2000 (39-46, 71-73, 88-90, 121-123, 132-136 oldalak).

D. G. Fink és A. A. McKenzie (szerk.): Elektronikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981 (7. fejezet 7.1.-7.3., 7.18-7.21. pontjai).

BEVEZETŐ ELŐADÁS (2004. zeptember 12.)

- ALAPFOGALMAK

- (passzív, aktív, lineáris, stb.)

| Passzív: nem energiaforrás, energiát disszipál | Aktív: energiaforrás |
| --- | --- |
| Ellenállás, kapacitás, induktivitás, dióda, szűrő, szenzor, napelem, transzformátor, stb. | Tranzisztor, műveleti erősítő, alagútdióda, LED, lézer, Gunn-dióda, klisztron, magnetron, stb. |
| Lineáris: a kimeneti jel (áram, feszültség, stb.) lineáris függvénye a bemeneti jelnek | Lineáris feszültség- áram- és teljesítmény-erősítés |
| Nemlineáris: a kimeneti jel (áram, feszültség, stb.) nemlineáris függvénye a bemeneti jelnek | Nemlineáris erősítés, szintfüggés, torzitás, stb. |

- ELLENÁLLÁS

Passzív elem: U = IR = R(dQ/dt) Ohm törvény: R = ρL/(wh) és G = 1/R = σwh/L “Zűrös” fizika: 1/ ρ = σ = nqμ = koncentráció x töltés x mozgékonyság

Elektronkoncentráció:

fémek: 		állandó (alkotó elemek elektronpályái);

félvezetők: 	többlet elektronok (lyukak), forrásuk adalékok, szennyezők, kristályhibák.

Függ a hőmérséklettől, nyomástól, páratartalomtól, stb.

Mozgékonyság:	elektronok szórdása (ütközése) rácsrezgéseken, szennyezőkön,

kristályhibákon, stb.

Függ az “előélettől” (hőciklus, mechanikai megmunkálás, besugárzás),

hőmérsékelttől, nyomástól, páratartalomtól, stb.

- Egyszerű elektronika: linearitás.

## KONDENZÁTOR

- ”Kezelhető” fizika: az anyagban lokalizált töltések szétválasztása, polarizációja.

Elektrosztatika (pontöltés): U = Q/(4πεr) Töltést és energiát (!) tárol: U = Q/C, E = (1/2)CU2 és CU = Q = ∫ Idt Síkkondenzátor: C = εA/d Impedancia: Z = 1/(jωC) = -j/(ωC) = jXC Kapacitív reaktancia: XC = -1/(ωC)

Reális alkatrész: parazita vezetés (ellenállás), ”szivárgás”, ”zűrös” módon függ a nedvességtől, 
páratartalomtól, szennyeződéstől, stb.

- INDUKTIVITÁS (TEKERCS)

”Egyszerű” fizika: Ampere, Biot-Savart, Lenz és Faraday törvényei.

Változó áram változó mágneses teret, változó mágneses tér változó áramot (feszültséget) generál.

Alapösszefüggések (lineáris elem): U = L(dI/dt) = L(d2Q/dt2) Ideális szolenoid: L = μN2S/l Impedancia: Z = jωL = jXL Induktív reaktancia: XL = ωL Energiát tárol (!): E = (1/2)LI2

Reális alkatrész: parazita csatolás (”antenna” hatás) a hurkok, huzalok, stb. között. Szórt mágneses tér.

- IGÉNYBEVÉTEL (TERHELHETŐSÉG)

Általában: teljesítmény, de kondenzátornál a feszültség, induktivitásnál pedig az áramváltozási ”sebesség” a kritikus tényező.

Ellenállás: disszipált teljesítmény P = RI2 = U2/R (Joule hő) Áram- illetve feszültségforrás: leadott teljesítmény P = UI

Főszabály: Ne lépjük túl az egyes elemek, alkatrészek, források megadott határadatait.

Ellenkező esetben: hő, tűz, robbanás, kellemetlen szagú illetve mérgező gázok, stb.

- MÉRTÉKEGYSÉGEK

A Systéme International (SI) alapmennyiségei és alapegységei:

Hosszúság méter m Tömeg kilogram kg Idő másodperc s Áramerősség amper A Fényerősség kandela cd Hőmérséklet kelvin K

A műszaki gyakorlatban használt MKSA egységrendszer az SI rendszer szűkitett változata.

Villamos mennyiségeknél célszerű a tömeg (kilogram) helyett a feszültséget (Volt) választani a negyedik alapegységnek. Az átszámítás az energia vagy az erő kifejezése segítségével történhet.

Energia (mechanika) kgm2/s2 Energia (villamosság) VAs

V = kgm2/As3 vagy kg = VAs3/m2

- Villamos mennyiségek és mértékegységeik

(m, s, A, és V mint alapegységekkel)

| Mennyiség | Egység | Származtatás |
| --- | --- | --- |
| Töltés | Coulomb (Cb) | As |
| Elektromos térerő | Volt/méter | V/m |
| Elektromos eltolás | Cb/méter2 | As/m2 |
| Ellenállás | Ohm (Ω) | V/A |
| Vezetés | Siemens (S) | A/V |
| Teljesítmény | Watt (W) | VA |
| Energia | Joule (J) | VAs |
| Mágneses térerő | Amper/méter | A/m |
| Mágneses indukció | Tesla (T) | Vs/m2 |
| Mágneses fluxus | Weber (Wb) | Vs |
| Mágneses gerjesztés | Amper | A |
| Kapacitás | Farad (F) | As/V |
| Induktivitás | Henry (H) | Vs/A |
| Permittivitás | Farad/méter | As/(Vm) |
| Permeabilitás | Henry/méter | Vs/(Am) |