THUNDER  AutóriasztóCA105-106

A távirányító nyomógombjainak funkciói

Lakat jel  -   Bekapcsolás

Nyitott Lakat – Kikapcsolás

Hangszóró Áthúzva – Halk üzemmód

Csengő jel – Elhelyezkedés  & Segítség

A. Bekapcsolás

Nyomja meg a Lakat jelt a távirányítón egyszer,a sziréna egyszeri hangjelzést ad és a lámpák is megvillannak egyszer. A központi zár automatikusan bekapcsol, az automata ablakok bezáródnak automatikusan..21 másodperc elteltével müködésbe lép a sokk szenzor és a kerületi érzékelő. A fényjelző villogni fog.

B. Kikapcsolás

Nyomja meg a távirányítón a nyitott lakat jelet,a sziréna kétszer jelez,a fényjelzés kétszer villan és a központi zár kizárja az ajtókat automatikusan.

Ha az ajtókat a központi zár kikapcsolása után 30 másodpercig nem nyitja ki,a rendszer automatikusan visszazár és bekapcsol.

Nyomja meg a nyitott lakat jelet a távirányítón 2 másodpercig folyamatosan és kinyílik a csomagtartó.

C. Néma üzemmód

Nyomja meg a kihúzott hangszóró jelet a távirányítón,a fényjelzés egyszer megvillan,a sziréna nem fog szólni,a rendszer automatikusan bezár,az elektromos ablakok automatán becsukódnak,majd 21 másodperc elteltével a rendszer automatikusan bekapcsol és a fényjelzés villogni fog.

D. Elhelyezkedés

1.Bekapcsolt helyzetben nyomja meg a távirányítón a zárt lakat jelet egyszer 2másodpercig.,a fények vibrálnak 15 másodpercig,a sziréna meg folyamatosan szól. Hogy megállítsa, nyomja meg a lakat jelet a távirányítón egyszer. Ezután a rendszer még mindig be van élesítve.

2.Bekapcsolt helyzetben nyomja meg egyszer a hangszóró áthúzva jelet a távirányítón 2 másodpercig,a fények vibrálnak 10 másodpercig,de a sziréna hangja nem hallható. Nyomja meg még egyszer ugyanazt a gombot a távirányítón,hogy megállítsa. Ezután a rendszer még mindig élesítve van.

3.Bármikor nyomja meg a távirányítón  a csengő jelzést a fények vibrálna 15 másodpercig és a sziréna 15-ször jelez.Ha meg akarja állítani,nyomja meg még egyszer a csengő gombot a távirányítón.

JELLEMZŐK

- Beélesítve:Ha a rendszer élesítve van és az ajtó kinyílik,vagy a jármű megütődik,vagy vontatva van a sziréna hangosan szól,a fények vibrálnak,a motort nem lehet elindítani. A sziréna 60 másodperc után nem szól tovább,miközben  a rendszer továbbra is élesítve van.

- Automatikus beélesítés(opcionális): Amikor a kulcsot kivesszük a járműből, minden ajtó be van csukva, 20 másodperc után a rendszer automatikusan bekapcsol, de az ajtók nem lesznek bezáródva. Ez a funkció opcionális. Az ACC –t kapcsolja ON-ra, a távirányítón nyomja meg a hangszóró áthúzva gombot 2 mp-ig, a sziréna 2-szer jelez majd,a fények egyszer villannak, a funkció aktív lesz. Ha megismétli a fenti műveletet a sziréna 1-szer szól majd és a funkció ki lesz kapcsolva.

- A sziréna megszakítása: a sziréna hangosan szól, ha a rendszer élesítve van. Nyomja meg a zárt lakatot a távirányítón egyszer, hogy megállítsa a hangot, a rendszer azonban továbbra is beélesítve marad.

- Kerületi érzékelő(opcionális): Nyomja meg a zárt lakat jelet a távirányítón, a sziréna egyszer jelez, és a fények egyszer villannak. A kerületi érzékelő 21 mp után aktiválva lesz.

- Ablakok: Nyomja meg a zárt lakat gombot a távirányítón, a sziréna egyszeri jelet ad, a fények egyszer villannak majd. Az elektromos ablakok automatikusan bezáródnak egyik a másik után 20 mp-en  belül. OBS-ez a funkció nem kompatibilis minden típusú autóval.

- A zársebesség funkció azonosítása(2 zónás ütés érzékelő)- beélesített rendszer esetén, eha a rendszer előidézi 3 lehetséges mód van a letiltásra:

  - Ha ütés által volt előidézve  a sziréna 10-szer folyamatosan szól, miközben a fények villognak és a motort nem lehet elindítani

  - Ha egy nagyobb, erős ütés idézi elő a sziréna folyamatosan szól 40 másodpercen keresztül, miközben a fények villognak és a motort nem lehet elindítani

  - Ha az ajtók nyitása vagy a motor elindítása idézi elő a sziréna 60 másodpercen keresztül folyamatosan szólni fog.

- Megerősítés: 10 másodperccel azután, hogy kivette a kulcsot az autóból és az utolsó ajtócsukástól a sziréna 3-szor megszólal és a fények 3 villannak, emlékeztetve Önt a riasztó rendszer bekapcsolása miatt.

- A központi zár automatizálása (opcionális)

  - Ha a jármű mozgásban van, nyomja meg a zárt vagy nyitott lakat jelet a távirányítón egyszer, hogy ki vagy bezárja az ajtókat,bár a rendszer élesítése/kikapcsolása nem fog működni

  - Az összes ajtó zárva van,a kulcs az autó indító részében az ACC indítva pozícióban van, 5 mp után használja a láb és kézi féket egyszerre, hogy kinyissa a központi zárat.

  - Parkolásnál fordítsa  a kulcsot az ACC OFF pozícióba és utána vegye ki,az ajtók központi zárja kinyit, lehetővé téve az utasok kiszállását a járműből.

Fordítsa el a kulcsot az ACC ON pozícióba, nyomja meg a zárt lakat jelet a távirányítón 2 mp-ig, a sziréna 2-szer jelez, a fenti funkció bekapcsol. Ugyanez a művelet elvégzésével a funkciót ki tudjuk kapcsolni. Kikapcsolásnál a sziréna egyszer jelez majd.

- Figyelem, nyitva az ajtó

  - Parkolásnál, ha egyik ajtó nyitva van és a kulcs az ACC ON pozicióban van a fények villogni fognak 30 msp keresztül,figyelmeztetve a körülöte közlekedő járműveket

  - Parkolásnál,abban az esetben,ha az ajtó nyitva van és a kulcs az ACC ON pozicióban van a fények villogni fognak folyamatosan,figyelmeztetve a közlekedő járműveket,mindaddig,míg az összes ajtó be nincs csukva.

- Lopásgátló (ACC indítva)- Amikor elhagyja a járművet ,nyomja meg a hangszóró áthúzva gombot a távirányítón egyszer,a fények azonnal elkezdenek villogni,majd ugyanezt a gombot nyomja meg mégegyszer, hogy aktiválja a Lopásgátló funkciót,miközben a fények gyorsan villognak és a sziréna folyamatosan szól.40 msp után a motor leáll.Megnyomhatja a RESET gombot egyszer, kikapcsolva ezzel a lopásgátló funkciót.

- Járműkövető

  - Hang és fény által:beélesített állapotban nyomja meg a zárt lakat gombot a távirányítón 2 másodpercig,a sziréna szólni fog 15 másodpercen keresztül,miközben a fények is villogni fognak ugyanennyi ideig.

  - Néma követés: nyomja meg a hangszóró áthúzva gombot a távirányítón 2 másodpercig,a fények villogni fognak 10-szer,de hangjelzés nem lesz.

- Biztonsági újrariasztás. A riasztó kikapcsolása után,

- ha nem nyitódik ki egyik ajtó sem és a motor nem lett elindítva 30 másodpercig,a rendszer automatán újra beriaszt.

- LED státusz jelző :

  - Berisztott esetben: a LED jelző folyamatosan villog

  - Figyelem: a LED jelző világít

- Ütés és kerület érzékelő – Bármilyen ütés vagy bármi ami megtámadja az autót hang és fények által jelezve lesz.

- Motor leállítás – Beriasztott állapotban bármilyen észlelés esetén a rendszer nem engedi elindítani a motort.

- Figyelmeztetés parkoláskor – A biztonság érdekében,ha az autó le van parkolva és valamelyik ajtó nyitva van, a fények villognak,figyelmeztetve a közlekedő autókat.

- Behatolás figyelmeztető funkció – Beriasztott esetben,ha az autó riaszt és Ön kikapcsolja azt a sziréna 5 csipog,figyelmeztetve,hogy valaki tartózkodik az autóban.

Figyelem:Ha a fenti szituációba kerül,figyelmesen vizsgálja át az autót!

- Segélyhívó és folyamatos elmozdulás – Bármikor nyomja meg a távirányítón a csengő jelzésű gombot a sziréna 15 másodpercig szólni fog hogy segítséget kérjen.Hogy leállítsa a hangjelzést nyomja meg újra a csengő jelzésű gombot.

- Szervíz üzemmód(opcionális) – Ez a mód az autómosásra használható.Nyomja meg a zárt/nyitott lakat jelzésű gombot egyszer csak amiatt,hogy ki/be riassza az autót,a mosás ideje alatt a rendszer nem kell beriasztva legyen.A kulcs ACC ON pozicióban van,nyomja meg a Reset gombot 5-ször,a sziréna 2-szer megszólal,a szervíz üzemmód aktiválva van.Ha a Reset gombot újra megnyomja 5-ször ,kikapcsolja a szervíz üzemmódot.

- Memória kikapcsolása – Amikor kikapcsja majd újra bekapcsolja a rendszert(pl energia ellátás megszakadása),a rendszer megtartja a beállításokat,melyek a megszakadás előtt be voltak táblálva.

- Érvényes kapcsoló (nem ajánlott) – Mozgás közben,ha kinyitunk majd becsukunk egy ajtót a rendszer a rendszer lopásgátló funkcióba kerül,mindaddig,míg a LED  el van indítva,40 másodperc elteltével a sziréna megszólal és a fények villogni kezdenek,a motor leáll.Nyomja meg a Valet gombot,hogy megszakítsa ezt a funkciót.

Figyelem!Ajánljuk,hogy ezt ne használja,mivel a motor leállhat és ez leállíthatja a szervo modulokat

- Sürgösségi kikapcsolás(ACC Indítva) – Amikor a távirányító nem működik nedvesség vagy erős interferencia miatt,fordítsa el a kulcsot ACC ON pozicióba,majd nyomja meg a Valet gombot a kioldás miatt.

A központi zár időzítése

Ha a központi zár rendszer nem elektronikus, hanem pneumatikus, nyissa fel a központi egység fedelét és cserélje meg a JP1-et ON-ról  OFF-ra mielőtt még telepítené a riasztót az autóba,és a rendszer központi zár ideje 0,5-ről 3,5 másodpercre lesz átalakítva.

Kürt/Sziréna

Általában a sziréna van csatlakoztatva,ha a JP2 be van üzemelve,ha nem akkor a kürt van beállítva.

Hogy jegyezze meg az ÚJ KÓDOT. Tegye be a kulcsot és fordítsa az ON pozícióba, nyomja meg a Valet gombot 5 másodpercig, a sziréna 5-ször megszólal,és a Led  jelző nem kapcsol be.

Tartsa nyomva bármelyik gombot az első távirányítón, mindaddig, míg a sziréna 2-szer meg nem szólal. Memorizálva volt az első távirányító.

Tartsa nyomva bármelyik gombot a második távirányítón, míg a sziréna 3-szor jelez. Memorizálva volt a második távirányító.

Tartsa nyomva bármelyik gombot a harmadik távirányítón,míg a sziréna 4-szer jelez.Memorizálva volt a harmadik távirányító.

Tartsa nyomva bármelyik gombot a negyedik távirányítón,míg a sziréna 5-ször jelez.Memorizálva volt a negyedik távirányító is.

Miután memorizálta mind a 4 távirányítót a LED jelzés kikapcsol. Maximum négy távirányítót lehet memorizálni.

Figyelem!a sziréna elhallgatása utáni első 10 másodpercben telepíthet egy újabb távirányítót. Ha ennyi idő alatt nem kezdte el az újabb távirányító memorizálását,vagy ha kivette a kulcsot a zárból a távirányítók memorizálása befejeződik.

Minden alkalommal, amikor csak egy távirányítót memorizál, a többit felejti a rendszer.

Főbb egységek

- Központi egység:1db

- Távirányító:2db

- Ütés ézékelő:1db

- LED jelző:1db

- Vezeték:1db

- Relé:1db

- Sziréna:1db

- Használati útutató:1db

- Csatlakozó Gomb:1db

Útmutató a riasztó telepítéséhez

A központi rendszer telepítésének a  helye, általában a kezelőpanel alatt van, vagy egy álcázott részen,a vezető lábainál,a vezetőülés előtt. Először találja meg a központi egység telepítésének a helyét, majd az egységet, amihez csatlakoztatni fogja, mint az ACC ,jelzők, féklámpák, mennyezet, stb.

Mielőtt felszerelné a panelt, lépésről lépésre, ellenőrizze és tesztelje le a csatlakozásokat.

Az ütésgátló telepítése és tesztelése

Miután a központi egység telepítését befejezte,rögzítse az ütés érzékelőt.A gyári beállításokat,ha nem szükségszerű ne változtassa meg.

Az ütésgátló beállításai

Miután befejezte a központi egység telepítését rögzítse az érzékelőt. A gyári beállításokat, ha nem szükségszerű ne változtassa meg.

Az ütésgátló beállítása

Van egy LED az ütésgátlóban, mely világít, ha külső hatás éri az autót. Van egy precíz potenciamérő, mellyel változtathat. Tekerje jobbra, R, ha növelni akarja az érzékenységet és balra, L, ha csökkenteni akarja.

Az érzékelőt szorosan a karosszériára kell rögzíteni, hogy minél pontosabban érzékelhesse az ütést.

ESETLEGES PROBLÉMÁK

A központi egység beszerelése után a sziréna folyamatosan szól, és nem lehet leállítani a távirányítóval

- Ellenőrizze a csatlakoztatások helyességét

Jótállási jegy

Termék megnevezése: CA105-106

Típusszám:

Szériaszám: .................

Származási ország: Kína

Eladás dátuma: .............................

Számla száma: ................................

Jótállás időtartama: a vásárlás napjától számított 12 hónap a teljes elektromos rendszerre, és 6 hónap a xenon izzókra. A jótállás csak a vásárlási és a beszerelési számla együttes megléte esetén érvényes!!!

A termék a .....................................rendszámú …………….. típusú autóba került beszerelésre.

Importőr:                                                                            Beszerelő Szerviz:

Baolong Autó K.F.T.

1095 BP

Soroksári út 110-112.

Adószám: 13352211-2-43

A termékhez tartozó használati utasítást, tartozékokat és jótállási jegyet átvettem. A termék beszerelt állapotban hibátlanul működik, amit aláírásommal igazolok.

Ügyfél / Vásárló aláírása: :...................................................................

A jótállás érvényét veszíti abban az esetben, ha a terméket nem egy hivatalos autóvillamossági szervíz szereli be, valamint, ha a használati útmutatóban leírtak nem lettek betartva és a meghibásodás az ügyfél hibájából, figyelmetlenségéből vagy a termék nem megfelelő használatából ered. A termék meghibásodása esetén, kérjük keresse fel a beszerelő szervizt az alábbi címen: ..........................................................................................

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, tartalék alkatrész ellátással egybekötött javító-szervizelő szolgáltatást a     Baolong Autó K.F.T.

biztosítja az alábbi címen: 1095 Budapest, Soroksári út 110-112.

Vevő jelen jótállási jegy alapján termékcserére jogosult, amennyiben a tulajdonában levő készülék nem javítható, illetve a készülék rendeltetésszerinti használata javítással nem elérhető, továbbá a készülék javítása 15 napon belül nem oldható meg, netán kölcsönkészülék biztosítása mellett a készülék javítása 30 napnál hosszabb időt venne igénybe.

Vevő továbbá a vásárlástól számított 72 órán belül, amelybe nem számít bele azon időtartam, ameddig az értékesítést végző üzlet bármi oknál fogva zárva tartott, a készülék meghibásodása esetén termékcserére jogosult. Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG (Budapest, VIII., József krt. 6.) állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes bírósághoz kell fordulni.

Javítási szelvény

| Hibabejelentés dátuma | Gépjármű redszáma | Észlelt hiba | Ügyfél aláírása | Szerviz (pecsét, aláírás) | Hibaelhárítás dátuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!