Kör  alakú szabályosan ismétlődő dolgokat a következőképp lehet rajzolni FEMM ben:

Problem ablakban beállítjuk a lenght unitet milliméterre.

A grid sizet 0,1 re. Így egy pötty a képernyőn 0,1mm…

A grid size feletti kapcsolót bekapcsoljuk, nyíl mutat egy pöttyre (raszterra helyez).

Elsőként célszerű behozni középre a 0,0 pontot:

Pont lerakó funkcióra állunk, majd TAB lenyom, kijött ablakba beír a 0 és 0 paraméter, enter.

Ezzel letesz egy pontot a 0,0 koordinátára, ami új munkalap esetén a bal alsó sarokban van, ezt behozzuk a nyilakkal középre. (Tab elnyomása utáni koordináták a kurzor lenyomás előtti helyét adják).

Megrajzoljuk az ismétlődő forma egy elemét (célszerű a Tabbal ledobálni a pontokat előre kiszámolt koordinátákra).

PL egy armatúra:

Csinálunk egykét kört (külső, belső átmérőnek)

Tabbal ledobáljuk a szélső pontokat PL az

50,0 -50,0

30,0 -30,0

45,0 -45,0 pontokat

(gyorsan:

TAB 50 TAB 0 enter,

TAB 40 TAB 0 enter,

TAB 30 TAB 0 enter…  )

Majd körív elem.

Katt balszélső pontra, majd a jobbra, ablakban beállít, majd katt a jobbszélső pontra és a balra.

(jobb > bal = alsó ív) (bal > jobb = felső ív).

Teszek egy függőleges segédvonalat:

Pont letesz a 0, 55 helyre, és összekötöm a középponttal. (pont gomb, tab 0 tab 55 enter)

És most megszerkesztjük az ismétlődés egy periódusát, azaz egy hornyot:

Kiszámolt lemért pontokat teszünk le a tabbal.

(horony feje 4mm , oszlopa 2mm  mélysége 10mm).

Tabbal pakoltam pontokat

x: -2, -1, 2, 1 szélességre

y: 28  30.5  31  40 magasságokra

Összekötöm vonalakkal, kitörlöm a fölösleget, és a bal felső pont hoz képest ledobok -10 fokra még egy pontot (következő horony bal széle lesz):

Megint kitörlöm a felesleget és megcsinálom az utolsó lépest:

35 darabbal is körbeér, 36 ra meg nem mondja hogy sok úgyhogy mindegy…

Szépen összeér.

Meglehetne csinálni szépen rádiuszokkal a sarkokban, de ettől a program besokall és feleslegesen, a sok számolás miatt, marha lassú lesz.

Néhány gyors tanács:

Anyag betárazás:

Kijelöléskor mindig az adott aktív ( pont, vonal, körív, vagy anyag ) típusokat jelöli meg.

Zöld elem az anyag jele. Az utolsó elem (kék valami körrel a belsejében) aktiválásakor pedig minden típust ki tud jelölni.

(Pl forgórészt  400 tab 0 koordinátán szerkesztjük meg, és ha kész, akkor betoljuk az állórészbe, ilyenkor kell a mindent kijelöl és horizontális -400-as eltolás.)

Anyag beállítás. Zöld pötty letesz, kijelöl bal egérgombbal (akár több azonosat is lehet, DE egy térrészben csak egy anyag lehet, még akkor is ha ugyan olyan).

SPACE és:

Kel mégy egy határ a szimulációnak:

Majd rajzolunk egy keretet kijelöljük (bal egérgomb) a vonalakat és SPACE billentyű lenyomásaután kiválasztjuk a zero-t

(keret:

tab 100 tab 100 enter…

100	-100

-100 	100

-100 	-100

összevonalaz).

Szimuláció:

Ha minden rendben akkor mehet: