AVR32UCB-48pin

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | only for UC3B1512 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pin | Name | GPIO | Function | Signal A | Funct A | Signal B | Funct B | Signal C | Funct C | Signal D | Funct D | User Sig.l | Per. | Type | User Function |
| 1 | GND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TCK |  |  | TCK | JTAG |  |  |  |  |  |  | JTAG_TCK |  | I | JTAG interface signal |
| 3 | PA00 | GPIO0 |  | TDI | JTAG |  |  |  |  |  |  | JTAG_TDI | A | I | JTAG interface signal |
| 4 | PA01 | GPIO1 |  | TDO | JTAG |  |  |  |  |  |  | JTAG_TDO | A | O | JTAG interface signal |
| 5 | PA02 | GPIO2 |  | TMS | JTAG |  |  |  |  |  |  | JTAG_TMS | A | I | JTAG interface signal |
| 6 | VDDCORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PA03 | GPIO3 |  | AD0 | ADC | GCLK0 | PM | USB_ID | USBB | DATA0 | ABDAC | ADC |  |  | EMF(motorkapocsfeszültéség) |
| 8 | PA04 | GPIO4 |  | AD1 | ADC | GCLK1 | PM | USB_VBOF | USBB | DATAN0 | ABDAC | ADC |  |  | áramerősségel arányos feszültség |
| 9 | PA05 | GPIO5 |  | EXTINT0 | EIC | AD2 | ADC | DCD | USART1 | DATA1 | ABDAC |  |  |  |  |
| 10 | PA06 | GPIO6 |  | EXTINT1 | EIC | AD3 | ADC | DSR | USART1 | DATAN1 | ABDAC |  |  |  |  |
| 11 | PA07 | GPIO7 |  | PWM0 | PWM | AD4 | ADC | DTR | USART1 | RX_FSYNC | SSC | PWM |  |  | motor vezérlése |
| 12 | PA08 | GPIO8 |  | PWM1 | PWM | AD5 | ADC | RI | USART1 | RX_CLOCK | SSC | GPIO8 |  |  | motor irány változtatása |
| 13 | GNDANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ADVREF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VDDANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VDDOUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VDDIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VDDCORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | GND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PA09 | GPIO9 |  | SCL | TWI | NPCS2 | SPI | CTS | USART1 |  |  | GPIO9 |  |  | potméter |
| 21 | PA10 | GPIO10 |  | SDA | TWI | NPCS3 | SPI | RTS | USART1 |  |  | GPIO10 |  |  | potméter |
| 22 | PA11 | GPIO11 | XIN32 | RTS | USART0 | A2 | TC | PWM0 | PWM | RX_DATA | SSC |  |  |  |  |
| 23 | PA12 | GPIO12 | XOUT32 | CTS | USART0 | B2 | TC | PWM1 | PWM | TXD | USART1 |  |  |  |  |
| 24 | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PA13 | GPIO13 |  | EXTINT8 | EIC | PWM2 | PWM | CLK | USART0 | RX_CLOCK | SSC |  |  |  |  |
| 26 | PA14 | GPIO14 |  | MOSI | SPI | PWM3 | PWM | EXTIN2 | EIC | GCLK2 | PM |  |  |  |  |
| 27 | PA15 | GPIO15 |  | SCK | SPI | PWM4 | PWM | CLK | USART2 |  |  | SPI |  |  | mágnesszenzorhoz |
| 28 | PA16 | GPIO16 |  | NPCS0 | SPI | CLK1 | TC | PWM4 | PWM |  |  | SPI |  |  | mágnesszenzorhoz |
| 29 | PA17 | GPIO17 |  | NPCS1 | SPI | CLK2 | TC | SCK | SPI | RXD | USART1 |  |  |  |  |
| 30 | PA18 | GPIO18 | XIN0 | RXD | USART0 | PWM5 | PWM | MISO | SPI | RX_FSYNC | SSC | XTAL1 | CLK | I | Main Quartz Cristal |
| 31 | PA19 | GPIO19 | XOUT0 | TXD | USART0 | PWM6 | PWM | MOSI | SPI | TX_CLOCK | SSC | XTAL2 | CLK | O | Main Quartz Cristal |
| 32 | PA20 | GPIO20 | <High Ic> | CLK | USART1 | CLK0 | TC | RXD | USART2 | TX_DATA | SSC |  |  |  |  |
| 33 | PA21 | GPIO21 | <High Ic> | PWM2 | PWM | A1 | TC | TXD | USART2 | TX_FSYNC | SSC |  |  |  |  |
| 34 | PA22 | GPIO22 | <High Ic> | PWM6 | PWM | B1 | TC | TRIGGER | ADC | DATA0 | ABDAC | LED3 | GPIO | O | GPIO Red LED |
| 35 | PA23 | GPIO23 | <High Ic> | TXD | USART1 | NPCS1 | SPI | EXTINT3 | EIC | PWM0 | PWM | LED4 | GPIO | O | GPIO Red LED |
| 36 | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | GND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DP |  | <USB> |  |  |  |  |  |  |  |  | USB_DP | USB | I/O | USB Data+ |
| 39 | DM |  | <USB> |  |  |  |  |  |  |  |  | USB_DM | USB | I/O | USB Data- |
| 40 | VBUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VDDPLL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VDDCORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PA24 | GPIO24 |  | RXD | USART1 | NPCS0 | SPI | EXTINT4 | EIC | PWM1 | PWM |  |  |  |  |
| 44 | PA25 | GPIO25 |  | MISO | SPI | PWM3 | PWM | EXTINT5 | EIC |  |  | SPI |  |  | mágnesszenzorhoz |
| 45 | PA26 | GPIO26 |  | USB_ID | USBB | TXD | USART2 | A0 | TC | DATA1 | ABDAC | UART_TX | B | O | Serial Interface Tx |
| 46 | PA27 | GPIO27 |  | USB_VBOF | USBB | RXD | USART2 | B0 | TC | DATAN1 | ABDAC | UART_RX | B | I | Serial Interface Rx |
| 47 | RESET_N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESET_N |  |  |  |
| 48 | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |