HIBAJELENSÉG TÁBLÁZAT

Minden olyan ismétlödő hiba (folt, stb) ami a HP nyomtatóknál előfordulhat az alábbi táblázatban feltüntetett méretek (mm-ben) és a hibát okozó alkatrész jelölését tartalmazza !

| Model-Típus | Type cartr.-Kazetta | Spot charge PCR-Feltöltő henger | Photo- drum OPC -Fényhen-ger | Mag. shaft Develop-Mágnes-henger (elöhívó-henger) | Clip register. Registr-Regisztrációs henger(szinkronhenger) | Transfer Transzfer henger | Thermo- Film Heat Kemence (teflonhen-ger vagy fólia) | Rubber- vy shaft Press roll Gumihenger (nyomóhen-ger) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II / IID / III / IIID | 92295A | ? | 95 | 51 | 38 (U) / 44 (L) | 13 | 80 | 65 |
| IIP / IIP Plus | 92275A | 38 | 94 |  | - | 52 | 63 | 54 |
| 4L / 4P / 4ML / 4MP | 92274A |  | 75 | 25 | 119 | 44 | 75 | 47 |
| 4 / M / Plus / 5 / M / N | 92298A / X |  | 94 | 51 | - | 54 | 63 (LJ4) 79 | 63 (LJ4) 79 |
| 4 Si / IISi | 92291A / X |  |  | 50 | 44 | 63 | 94 | 94 |
| 4V | C3900A | 43 |  | 63 | 50 | 61 | 88 | 86 |
| 5L / 6L/3100/3150 | C3906A | 38 | 76 | 32 | - | 48 | 76 | 64 |
| 5Si/8000 | C3909A / X | 44.4 | 94 | 53.5 | 44 | 58.4 | 125 | 94 |
| 5P/6P | C3903A | 38 | 75 | 25 | 119 | 48 | 75 | 64 |
| 1100/3200 | C4092A |  | 76 | 32 | - | 45 | 76 | 62.8 |
| 1000/1005/1200/3300 | C7115A / X | 37.7 | 75.4 | 37.7 | - | 45.2 | 56.5 |  |
| 1150 | Q2624A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | Q2613A / X |  |  |  |  |  |  |  |
| 101x/102x/3015/3020 | Q2612A |  | 76.3 | 30.8 |  | 46.3 |  | 41 |
| 1160/1320 | Q5949A / X |  | 75.4 | 44 | 43 | 46.2 |  | 69 |
| 2100/2200 | C4096A | 38 | 94 | 50/42 | 44 | 46 | 75 | 63 |
| 2300 | Q2610A |  | 95 | 47 | ? | 44 |  |  |
| 2400 | Q6511A / X |  | 94 |  |  | - | ? | ? |
| 4000/4050 | C4127A / X |  |  | 50 |  | 47 | 75 | 63 |
| 5000/5100 | C4129X | 44 |  |  | 50 | 53 |  | 79 |
| 8100/8150 | C4182X | 44.4 |  | 53.5 | 44 | 54 | 141 | 100 |