| 9.2-1. Táblázat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÁJT-SZINTŰ REGISZTER KEZELŐ UTASÍTÁSOK |  |  |  |  |  |
| MPASM mnemonik és szintaxis |  | Rövid leírás | Ciklus- szám | Utasításszó | Módosított jelzőbitek |
| ADDWF | f,d | W és f összeadása | 1 | 00 0111 dfff ffff | C, DC, Z |
| ANDWF | f,d | W és f bitenkénti "ÉS" művelet | 1 | 00 0101 dfff ffff | Z |
| CLRF | f | f nullázása | 1 | 00 0001 1fff ffff | Z |
| COMF | f,d | f bitenkénti negációja | 1 | 00 1001 dfff ffff | Z |
| DECF | f,d | 1-gyel csökkenti f értékét | 1 | 00 0011 dfff ffff | Z |
| DECFSZ | f,d | 1-gyel csökkenti f-et, a következő utasítást átugorja, ha [f] = 0 | 1 (2) | 00 1011 dfff ffff | - |
| INCF | f,d | 1-gyel növeli f értékét | 1 | 00 1010 dfff ffff | Z |
| INCFSZ | f,d | 1-gyel növeli f-et, a következő utasítást átugorja, ha [f] = 0 | 1 (2) | 00 1111 dfff ffff | - |
| IORWF | f,d | W és f bitenkénti "VAGY" művelet | 1 | 00 0100 dfff ffff | Z |
| MOVF | f,d | f kiolvasása a W-be vagy csak tesztelésre | 1 | 00 1000 dfff ffff | Z |
| MOVWF | f | W beírása f-be | 1 | 00 0000 1fff ffff | - |
| RLF | f,d | forgatás balra C-n keresztül | 1 | 00 1101 dfff ffff | C |
| RRF | f,d | forgatás jobbra C-n keresztül | 1 | 00 1100 dfff ffff | C |
| SUBWF | f,d | W kivonása f-ből | 1 | 00 0010 dfff ffff | C, DC, Z |
| SWAPF | f,d | az alsó és felső négy bit cseréje | 1 | 00 1110 dfff ffff | - |
| XORWF | f,d | W és f bitenkénti "kizáró-VAGY" művelet | 1 | 00 0110 dfff ffff | Z |
| BIT-SZINTŰ REGISZTER KEZELŐ UTASÍTÁSOK |  |  |  |  |  |
| MPASM mnemonik és szintaxis |  | Rövid leírás | Ciklus- szám | Utasításszó | Módosított jelzőbitek |
| BCF | f,b | a b-edik bitet "0"-ra állítja | 1 | 01 00bb bfff ffff | - |
| BSF | f,b | a b-edik bitet "1"-re állítja | 1 | 01 01bb bfff ffff | - |
| BTFSC | f,b | bitteszt; a következő utasítást átugorja, ha [b] = 0 | 1 (2) | 01 10bb bfff ffff | - |
| BTFSS | f,b | bitteszt; a következő utasítást átugorja, ha [b] = 1 | 1 (2) | 01 11bb bfff ffff | - |
| KONSTANSOS UTASÍTÁSOK |  |  |  |  |  |
| MPASM mnemonik és szintaxis |  | Rövid leírás | Ciklus- szám | Utasításszó | Módosított jelzőbitek |
| ADDLW | k | konstans hozzáadása W-hez | 1 | 11 111x kkkk kkkk | C, DC, Z |
| ANDLW | k | konstans és W bitenkénti "ÉS" művelet | 1 | 11 1001 kkkk kkkk | Z |
| IORLW | k | konstans és W bitenkénti "VAGY" művelet | 1 | 11 1000 kkkk kkkk | Z |
| MOVLW | k | konstans bevitele W-be | 1 | 11 00xx kkkk kkkk | - |
| RETLW | k | szubrutinból visszatérés konstans W-be töltésével | 2 | 11 01xx kkkk kkkk | - |
| SUBLW | k | W kivonása konstansból | 1 | 11 110x kkkk kkkk | C, DC, Z |
| XORLW | k | konstans és W bitenkénti "kizáró-VAGY" művelet | 1 | 11 1010 kkkk kkkk | Z |
| FELTÉTEL NÉLKÜLI ELÁGAZÁSOK |  |  |  |  |  |
| MPASM mnemonik és szintaxis |  | Rövid leírás | Ciklus- szám | Utasításszó | Módosított jelzőbitek |
| CALL | k | szubrutin hívás a k címről | 2 | 10 0kkk kkkk kkkk | - |
| GOTO | k | a k címre ugrás | 2 | 10 1kkk kkkk kkkk | - |
| FELTÉTELES ELÁGAZÁSOK |  |  |  |  |  |
| MPASM mnemonik és szintaxis |  | Rövid leírás | Ciklus- szám | Utasításszó | Módosított jelzőbitek |
| BTFSC | f,b | bitteszt; a következő utasítást átugorja, ha [b] = 0 | 1 (2) | 01 10bb bfff ffff | - |
| BTFSS | f,b | bitteszt; a következő utasítást átugorja, ha [b] = 1 | 1 (2) | 01 11bb bfff ffff | - |
| DECFSZ | f,d | 1-gyel csökkenti f-et, a következő utasítást átugorja, ha [f] = 0 | 1 (2) | 00 1011 dfff ffff | - |
| INCFSZ | f,d | 1-gyel növeli f-et, a következő utasítást átugorja, ha [f] = 0 | 1 (2) | 00 1111 dfff ffff | - |
| KÖZVETLEN VEZÉRLŐ UTASÍTÁSOK |  |  |  |  |  |
| MPASM mnemonik és szintaxis |  | Rövid leírás | Ciklus- szám | Utasításszó | Módosított jelzőbitek |
| CLRW | - | W nullázása | 1 | 00 0001 0xxx xxxx | Z |
| CLRWDT | - | a WDT számlálójának nullázása | 1 | 00 0000 0110 0100 | , |
| NOP | - | üres utasítás, nincs érdemi művelet | 1 | 00 0000 0xx0 0000 | - |
| RETFIE | f,d | visszatérés megszakításból | 2 | 00 0000 0000 1001 | - |
| RETLW | k | szubrutinból visszatérés konstans W-be töltésével | 2 | 11 01xx kkkk kkkk | - |
| RETURN | f,d | visszatérés szubrutinból | 2 | 00 0000 0000 1000 | - |
| SLEEP | f,d | a készenléti üzemmód aktivizálása | 1 | 00 0000 0110 0011 | , |

Ahol:
      d - célkijelölő bit (ha d=0, akkor az eredmény a W-be íródik; ha d=1, akkor az f-be);