# REMCO

# Használati utasítás

# REMCO termosztát / Távvezérlés

# Jellemzők

## Termosztát.

A termosztát a kazánnal egyszerre oly módon működik , hogy az Ön otthonában a kívánt időszakban a megfelelő hőmérsékletet tudja biztosítani. Ezenkívül a berendezés energiatakarékos működésre is képes akkor, amikor  alacsonyabb hőmérséklet is elegendő.

A berendezés sok hasznos dolgot tud, ami  az Ön fűtésrendszerének javítására szolgál.

- Heti programozhatóság.

- Naponta  négy hőmérsékleti szint.

- Két beépített  fűtésprogram.

- Használati melegvíz program tárolós készülékekhez.

- Előfűtés.

- A radiátorok hőmérsékletének  javítása.

- A beállított hőmérsékleti érték  ideiglenes  kiküszöbölése .

- Automata és kézi  működés, valamint működési  program hosszabb távollét idejére .

- ECO program napközbeni rövidebb távollét esetére.

- PARTY program a fűtési időszak meghosszabbítására.

- Elem nélküli  működés.

- Két vezetékes polaritás független csatlakozás.

## Távvezérlés

A távvezérlő funkció lehetővé teszi a kazán  működési módjának kiválasztását:

STAND-BY, NYÁR, TÉL.

Ezenkívül  lehetővé teszi a szolgáltatott használati melegvíz hőmérsékletének és a fűtővíz maximális hőmérsékletének beállítását.

- Hőmérsékletellenőrzés és távprogramozhatóság.

- A kazán funkcióinak távellenőrzése.

- A készülék meghibásodásainak  jelzése és  meghatározása.

- A kazán működésének  kijelzése .

- A kazán hőmérsékleti értékeinek  kijelzése

# ÜZEMBEHELYEZÉS

- Rögzítse és csatlakoztassa a  REMCO termosztátot a  18. oldalon leírtak szerint

- Helyezze áram alá a kazánt.

- Ellenörizze a kazán  rC  és  bt  paramétereit;  ha a  jelzett értékektől  eltérnek, módosítsa  azokat

- IPSE: lépjen be  a kazán  vezérlőpaneljének szervízes menüjébe : bt= 40 , rC nem lézezik

  - IPSE B : lépjen be a kazán vezérlőpaneljének szervízes menüjébe  : rC = 7, bt = 35

  - IPSEN:  lépjen be a REMCO műszaki menüjébe; TSP beállítások (15-16. old.): TSP 2 = 35, TSP 9 = 7

- Áramtalanítsa a kazánt néhány  másodpercre, majd helyezze újból áram alá a készüléket .

- Állítsa be a dátumot és az órát (10. old.).

- Állítsa be a használati melegvíz és a fűtővíz  maximális hőmérsékletét (13. old.).

TARTALOMJEGYZÉK

JELLEMZŐK	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TERMOSZTÁT	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TÁVVEZÉRLÉS	2

ÜZEMBEHELYEZÉS	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

MŰKÖDÉS 	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

AZ EGYES GOMBOK SZEREPE	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

KIJELZŐ (a)	4

A MŰKÖDÉS MÓDJÁT KIVÁLASZTÓ GOMB  (A)	5

Fagyveszély elleni védelem  	5

Fűtés  1 program  	5

Fűtés  2 program  	5

Nyári üzemmód  	5

Folyamatos fűtési üzemmód (kézi) 	5

Csökkentett hőmérséklet 	5

ECO/PARTY GOMBOK  (B/C)	5

A fűtési időpontok megvátoztatása /	5

ECO gomb 	5

PARTY gomb 	5

A KAZÁN ÚJRAINDÍTÁSA ( RESET) 	6

a belső hőmérséklet beállításának finomítása   (D).	6

a  fűtés előremenő hőmérsékletének ellenőrzése .	6

A belső hőmérséklet beállítása a külső hőmérséklet figyelembevételével (“FŰTÉSI JELLEGGÖRBE” - szerviz menü).	6

A belső hőmérséklet beállítása a külső hőmérséklet figyelembevételével	7

A belső hőmérséklet beállítása a külső hőmérséklet figyelembevétele nélkül	7

A MELEGVÍZ TÁROLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE  (CSAK HŐKÖZPONTOK ESETÉBEN)	7

Legionella baktériummentesítés	7

speciÁliS FUNKCIÓK	7

A külső hőmérséklet késleltetése 	7

Az előfűtés optimalizálása	7

A jelleggörbe önkorrekciója   külső hőmérsékletérzékelő segítségével	8

Fagyveszély elleni védelem 	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Automata feltöltő funkció	8

PROGRAMOZÁS	9

a  paraméterek módosítása	9

Reset (a gyári beállítások visszaállítása)	9

dátum/óra beállítása	10

fűtés Program 	10

A hőmérsékleti tartományok beállítása	11

Programozási eljárás	11

ProgramOZÁS HOSSZABB TÁVOLLÉT ESETÉRE	12

a használati  melegvíz  előfűtési  programja (csak  ha  melegvíztároló  van a  kazánhoz  kötve)	12

A hőmérsékleti tartományok beállítása 	12

Programozási eljárás	12

A FŰTŐVÍZ ÉS A HMV HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA              ……………………………………………………..13

A hőmérsékleti értékek beállítása	13

A BEÁLLÍTÁSOK MENÜ ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	13

INFORMÁCIÓK MENÜJE	14

szerviz MENÜ	15

A  TSP beállítások táblázata	16

A meghibásodások visszamenőleges tárolása  (FHB)	16

HIBAKIJELZÉS	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

HIBAÜZENETEK TÁBLÁZATA	17

eleKtrOMOS  BEKÖTÉSEK 	18

# MŰKÖDÉS

## Az egyes gombok szerepe

a	Kijelző

b	Lenyitható ajtó

A	Működési mód kiválasztó gombja

B	ECO gomb (megszakítja a fűtési időszakot )

C	Party gomb (meghosszabbítja  a fűtési időszakot )

D	A kívánt környezeti hőmérséklet beállítására  szolgáló gomb

## Kijelző  (a)

A REMCO termosztát egy folyadékkristályos (LCD) kijelzővel van ellátva, amely a legfontosabb információk jelzésére szolgál.

A	Teszt és óra kijelző  szakasz

B	24 órás programóra  az éppen esedékes fűtési  program megjelenítésére

C	A termosztát és a kazán egymással kommunikál

D	A hosszabb távollét  funkciója  be van kapcsolva

E	Az égő fűtési vagy HMV üzemmódban történő       működését mutató jel

F	Fagyveszély elleni működés jelzése

G	Programozásra figyelmeztető jel:” A paraméter  módosítható”.

H	Az esedékes hét napját jelző nyíl

I	Hőmérsékleti értékek ( fokok )

J	A paraméter  értékének megjelenítése

K	A működés módját   mutató jelek :		STANDBY(a fagyveszély elleni védelem aktív)

Automata 1,

Automata 2

csak HMV termelés (Nyár)

folyamatos fűtés (kézi)

I	fűtés az  1. tartományban

II	fűtés a 2. tartományban

III	fűtés a  3. tartományban

csökkentett éjszakai működés.

A   standard adatmegjelenítés  a következő információkat mutatja:

A	Az éppen esedékes hét napja (KEDD’)

B	Időpont (12:47)

C	Aktuális belső hőmérséklet (18,2°C)

D	Az aktuális fűtési mód  : automata  1

(A fűtés a fűtés 1 programban beállított időpont szerint   működik)

E	Az égő fűtési üzemmódban működik

F	A rendszer a program 2. hőmérsékleti  tartományában van

G	Fűtési program: KEDD’ (A): 6 és 9 óra valamint 12 és  23 óra között

H	A kívánt belső hőmérséklet : 20°C

I	A berendezés a kazánnal kommunikál

## A működés módját kiválasztó gomb (A)

Ön a     gomb minden egyes megnyomásával megváltoztatja a termosztát működési módját . A programváltás a gomb megnyomása után 3 másodperccel  következik be.

### Fagyveszély elleni védelem

Ez a funkció nem működik. A belső hőmérséklet  5°C-ra van beállítva. A fűtés ki van  ki van kapcsolva. Csak a tárolós rendszerű kazánok esetében van kikapcsolva a használati melegvíz termelés  (a fagyveszély elleni védelem be van kapcsolva ).

### Fűtés  1 program

Automata 1. A  kívánt belső hőmérséklet automatikusan a beállított időpontoknak megfelelően változik.

### Fűtés  2 program

Automata  2.A kívánt belső hőmérséklet automatikusan a beállított időpontoknak megfelelően változik.

### Nyári üzemmód

A kazán csak használati melegvíz termelésre kapcsol be. A fűtés folyamatosan ki van kapcsolva (fagyveszély elleni üzemmód).

### Folyamatos fűtési üzemmód (kézi)

A berendezés  az 1. tartomány hőmérsékletét   állandó értéken tartja.

### Csökkentett hőmérséklet

A berendezés folyamatosan  ECO  funkcióban működik és a rendszert csökkentett hőmérsékleti értéken tartja.

## ECO/PARTY gombok (B/C)

### A fűtési időpontok  megváltoztatása /

A módosítás  a működési  mód gombjának  megnyomásával törlődik.

### ECO gomb

Fűtési üzemmódban:

A gomb minden egyes megnyomásával a fűtésrendszer átkapcsol csökkentett hőmérséklet üzemmódra még egy óra időtartamra.

Csökkentett hőmérséklet  esetén (ECO):

A gomb minden egyes megnyomásával az éjszakai csökkentett  üzemmód   1 órával meghosszabbodik.

A PARTY   gomb megnyomása az  ECO  idő megjelenése során  a beállított időtartamot  1 órával lerövidíti.

Éjszakai  üzemmód:

Ha az   ECO gombot  legalább  3 másodpercig benyomva tartja , a  berendezés átáll  csökkentett éjszakai üzemmódba  függetlenül attól, hogy milyen beállítás van érvényben a hőmérsékleti érték másnap bekövetkező módosításáig.

Kijelző:   villog.

### PARTY gomb

Csökkentett hőmérséklet estén (ECO):

A gomb minden egyes megnyomásával a rendszer fűtési üzemmódba kapcsol még egy óra időtartamra (a legutolsó  hőmérsékleti értéken ).

Fűtési üzemmódban:

A gomb minden egyes  megnyomásával a fűtési üzemmód egy órával meghosszabbodik.

Ha az    ECO   gombot  a Party idő megjelenése során benyomva tartja, a fűtés  időtartama  1 órával csökken.

Folyamatos üzemmód:

Ha a Party gombot legalább   3 másodpercig benyomva tartja, a berendezés átáll fűtési üzemmódba  az 1.tartomány  hőmérsékleti értékére egészen addig, amíg a hőmérséklet  nem lesz másnap módosítva.

Kijelző:   villog.

## A kazán újraindítása  (RESET)

Amennyiben a készülék gázhiány vagy bizonyos védelmi berendezések bekapcsolása miatt áll le,a kazánt újra lehet indítani a PARTY és az ECO gomb egyidejű megnyomásával.

## A belső hőmérséklet beállításának   finomítása (D).

A  kívánt belső hőmérsékletet könnyen és gyorsan be lehet állítani az egyéni igényeknek megfelelően. A program szerint beállított hőmérsékletet   5°-kal lehet módosítani a D gomb segítségével. A módosítás  a csökkentett hőmérséklet kivételével mind a 3 hőmérsékleti tartományban automatikusan bekövetkezik.

## A fűtés előremenő hőmérsékletének ellenőrzése.

### A külső hőmérséklet függvényében történő szabályozás  ( “FŰTÉSI JELLEGGÖRBE” paraméter -szerviz  menü).

Az S  fűtési görbe meredeksége (lásd a grafikont) azt  mutatja,  hogy az előremenő hőmérséklete a külső hőmérséklettől függ. Minden egyes fűtésrendszer esetében  a lakásnak és a rendszer típusának megfelelő jelleggörbét lehet választani.

A fűtés jelleggörbéjét a lehető legnagyobb körültekintéssel  kell meghatározni, majd szükség esetén finomítani kell rajta. Az optimális jelleggörbe meghatározása és beállítása után   többé már nem kell azt   módosítani.

A következő ábra a  REMCO termosztáton elvégezhető lehetséges beállításokat  mutatja.

A fűtés előremenő hőmérséklete  a pillanatnyi  és a későbbi külső hőmérséklet szerint  van kiszámolva  oly módon, hogy a belső hőmérséklet  megfelelő legyen bármilyen külső hőmérséklet esetén. Az előremenő  ág hőmérsékletét  az  égő modulációja vagy az égő  kikapcsolása szabályozza.

Ha azt akarja megállapítani, hogy a beállítás megfelelő-e, a következő szabályok szerint járjon el:

- Amennyiben a belső hőmérséklet a külső hőmérséklettel egyidejűleg csökken   a jelleggörbe túl alacsony

- Amennyiben a belső hőmérséklet a külső hőmérséklettel egyidejűleg  nő   a jelleggörbe túl magas

Az előremenő ág hőmérsékletének beállítási tartománya 5 °C és 110°C  között van, de a az alsó értéket a fűtés minimális hőmérséklete határolja be (24. paraméter - szerviz  menü),a felső értéket pedig a fűtési hőmérséklet ( BEÁLLÍTÁSOK menüje).

### A belső hőmérséklet beállítása a külső hőmérséklet figyelembevételével

Az aktuális belső hőmérsékletet figyelembe lehet venni az előremenő ág hőmérsékletének kiszámítása során.

Az előremenő ág hőmérsékletének meghatározásakor a a külső hőmérséklet alapján kiszámított hőmérséklethez hozzá kell adni a K tényezőt  ( “BELSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZ. FIGY. VÉTELE-szerviz menü). A gyakorlatban a K érték  fokban fejezi ki a belső szabályozás minden egyes hőveszteségi  fokára eső  előremenő hőmérsékleti eltérést .A K  tényező  0 –tól  20-ig terjedhet (kizárólag a külső hőmérséklettől függően) . A  “—“ helyzet semmit sem befolyásol.

### A belső hőmérséklet beállítása a külső hőmérséklet figyelembevétele nélkül

Amennyiben nincs külső hőmérsékletérzékelő  vagy az “S” jelleggörbe  értéke 0,  az előremenő ág hőmérséklete csak a belső hőveszteségtől  fog függni : 45°-os  előremenő hőmérsékletet  igényel  megfelelő beállítás esetén.

A fűtővíz  hőmérséklete

Belső hőmérséklet

A  grafikon a következő  feltételezett helyzetet ábrázolja:  20°C-os kívánt belső hőmérséklet ,a belső hőmérséklet visszaeséséből  következő hőveszteség K értéke: 10 és 20.

## A melegvíztároló előkészítése (csak hőközpontok  esetében)

A melegvíztároló 2 ciklusa könnyen programozható a REMCO segítségével. A programozás menete részletesen megtalálható  a  “PROGRAMOZÁS” c. fejezetben. A tárolt melegvíz hőmérsékleti értékei a kazán ellenőrző paneljére is  továbbítva vannak.

### Legionella baktérium mentesítés

Ha a legionella baktériummentesítés elleni funkció be van kapcsolva (23. paraméter - szerviz menü),a HMV termelés minden 20. ciklusa automatikusan   65°C-os lesz.

## Speciális funkciók

### A külső hőmérséklet késleltetése

Ahhoz, hogy a beállítást  a lakás időállandójához lehesen igazítani , a beállításon be lehet programozni egy max. 3 órás  késleltetést a külső hőmérséklet  fennálló hatásához képest. A mért fennálló érték  megjelenik a kijelzőn, míg a késleltetett érték csak a beállítás kiszámítására szolgál. A  külső hőmérséklethez képest történő   késleltetést a lakóház hőszigeteléséhez  kell igazítani ( “KÜLSŐ HŐM.KÉSL.” szerviz menü).

Amennyiben jó a hőszigetelés,  egy hosszabb  késleltetési szakaszt lehet beállítani  (3 óra ) , mivel a külső hőmérséklet változása később érezhető, ha viszont a szigetelés nem megfelelő, a késleltetést 0-ra kell állítani.

### Az előfűtés optimalizálása

Az előfűtés optimalizálása (amennyiben be van állítva  az ELŐFŰTÉS címszó alatt a  szerviz menüben) határozza meg azt, hogy a készüléknek mennyivel korábban kell begyújtania ahhoz, hogy a program által meghatározott időpontban a kívánt  hőmérséklet  biztosítva legyen. Ha az előfűtés maximális ideje  0  ( ELŐF. MAX. IDEJE   szerviz menü ), a fűtés nem fog idő előtt bekapcsolni.Ha azonban a max.idő nem 0 ,a fűtés a legkorábbi időpontban fog bekapcsolni.

#### A belső hőmérséklettől függő optimalizálás

A belső hőmérséklet ellenőrzésétől függő előfűtés gyors optimalizálása  akkor   történik meg, amikor a távvezérlést a kazánhoz  csatlakoztatják  és a csökkentett hőmérséklet időtartama legalább 6 óra. Az előfűtés maximális idejének megfelelő időpontban a berendezés méri  a belső hőmérséklet és a program által kért beállítás közötti külöbséget, ily módon  kiszámítva azt, hogy mennyi idő   alatt lehet a kívánt hőmérsékletet a kívánt időpontra elérni. Ettől kezdve  a belső hőmérséklet szabályozás addig fog működni, amíg a  belső hőmérséklet nem csökken 1°C-kal  a kívánt hőmérséklethez  képest , ezután pedig a fűtés visszaáll normál funkcióba. A fűtés bekapcsolásához képest megjelenő különbség a memóriába kerül  és a következő előrehozott  begyújtásoknál  is ez marad érvényben.

#### A külső hőmérséklettől függő optimalizálás (ha van hőmérsékletérzékelő)

Ebben az esetben  az előfűtés ideje a külső hőmérséklettől függ:

Külső hőmérséklet = -12°C  Max. előfűtési idő

Külső hőmérséklet  = +20°C  Előfűtési idő = 0

### A fűtés jelleggörbéjének önkorrekciója külső hőmérsékletérzékelő segítségével

Ezt a funkciót a normál fűtési   időszakban  vagy a csökkentett fűtés első  három órájában lehet bekapcsolni  ( ÖNKORREKCIÓ -  szerviz menü ). A hozzáillesztés csak abban az esetben működhet , ha a külső hőmérséklet alacsonyabb mint  8°C. A berendezés a fűtés optimális jelleggörbéjét kiszámítja és a következő begyújtásoknál alkalmazza. A minimális S gradiens a termoszifonos rendszerek esetében =1.

MEGJEGYZÉS. Az önkorrekció  szakaszában a használati melegvíz termelés szünetel.

### Fagyveszély elleni védelem

A tárolós rendszerű kazánok esetében  ha a külső hőmérséklet  a fagyveszély elleni védelem hőmérséklete alá  esik  ( 22. paraméter SZERVIZ menű ), még abban az esetben is,ha  a berendezés készenléti állapotban van , az égő bekapcsol használati melegvíz termelésre a minimális beállításon (35°C).

### Automata feltöltési funkció

Ez a funkció csak az ilyen alkatrésszel ellátott kazánok esetében létezik.

Ezt az INFORMÁCIÓK  menüben a NYOMÁS   alpontban lehet bekapcsolni. A    gomb megnyomásával lehet elindítani a léptetést, amely a kívánt nyomás érték elérésekor megáll. A nyomás értéke megjelenik, így ellenőrizhető a feltöltés folyamata.

# PROGRAMOZÁS

A	A menü szintjének jelzése vagy a B érték leírása

B	Érték

C	A programozást jelző háromszög

D	A led nem működik

E	Program gomb

F	 léptető gomb /
az érték nő

G	 léptető gomb /
az érték csökken

H	RESET gomb

K	A kívánt belső hőm. értékének szabályozó gombja

## A paraméterek módosítása

A REMCO kijelzője alatt található lenyitható ajtó kinyitása lehetővé teszi az INFORMÁCIÓ és a PROGRAMOZÁS menübe történő belépést. A 3 gombnak  ebben az esetben más funkciója van  (mint ahogyan az utóbbiak  szitanyomatán látható).

Minden módosítást  a következő eljárás  szerint  lehet  elvégezni:

- Nyissa ki a  REMCO előlapon található  lenyitható ajtót; megjelenik az INFO felirat. A három gombon  megjelenik az ajtó belsején található funkció.

- Válassza ki a menü szint  vagy egy másik szint kívánt  paraméterét a +/- léptető gombbal.

- Nyomja meg a programgombot  (E).

- Ha a     gombot megnyomta és alsó menüszintet választott,  menjen tovább a  2. pontba !

- Ha a    gombot megnyomta és egy beállítást választott ki , a berendezés Programozás   módba megy át  (C programjelző).

- A paraméter  értékét a léptető gombokkal (   vagy ) módosíthatja.

- Nyomja meg újra a   gombot; így elmenti az új értéket.

- Ha az ajtót  a   gomb lenyomása előtt becsukja , az a programozásból történő kilépést eredményezi. A berendezés a standard adatokat fogja mutatni  (hőmérséklet és óra). A módosított érték nem lesz elmentve!

!	A   gomb megnyomásával felső menüszintet is lehet választani  miután a   vagy   gombbal kiválasztotta a “VISSZA” funkciót .

Figyelem:  Amikor a termosztát először  kerül áramellátás alá,  a lenyitható ajtó kinyitásával az  “ITALIANO” felirat fog megjelenni , majd ekkor lehet nyelvet váltani.

## Reset (a gyári beállítások visszaállítása )

Az eredeti adatokat úgy lehet visszaállítani , ha benyomva tartja a    gombot és egy  hegyes eszköz segítségével  a “Reset”  felirattal ellátott  kapcsolót is benyomja (H). Engedje el a   “Reset” gombot ,de közben tartsa folyamatosan benyomva a    gombot. A kijelzőn megjelenik a  BM OT TE060x , majd a  EEPROM felirat, ami azt jelzi, hogy az adatok visszállítása megtörtént. Ha az  EEPROM felirat nem jelenik meg, az eredeti adatok visszaállítása nem történt meg.

A paraméter menüszint működése

| Az ajtó kinyitása |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ITALIANO |  | Csak a RESET után (a nyelv a szerviz menüben is módosítható) |
|   |  |  |
| BEÁLLÍTÁSOKI |  | Kijelzi/beállítja a kívánt hőmérsékleti értékeket. |
|   |  |  |
| INFORMÁCIÓK |  | Kijelzi/beállítja a paramétereket. |
|   |  |  |
| ÓRA - NAP |  | Kijelzi/beállítja az órát és a napot. |
|   |  |  |
| -FŰTÉS 1PROGRAM |  | Kijelzi/beállítja a fűtés 1 programot. |
|   |  |  |
| FŰTÉS 2 PROGRAM |  | Kijelzi/beállítja a fűtés 2 programot. |
|   |  |  |
| HMV PROGRAM |  | Kijelzi/beállítja a használati melegvíz programot* |
|   |  |  |
| HOSSZABB TÁVOLLÉT |  | Kijelzi/beállítja a programot hosszabb távollét esetére. |
|   |  |  |
| SZERVÍZ |  | Kijelzi/beállítja a szerviz paramétereket. |

*Attenzione: Il programma ACS non viene visualizzato se il REMCO non rileva un collegamento ad una caldaia con accumulo.

Az ajtó kinyitása után  (INFO modalitás)   a  és  léptető gombgomb segítségével menüpontot lehet választani.

A kiválasztott értéket a program  program gomb segítségével lehet aktiválni.

## Dátum /óra beállítása

- Nyissa ki az ajtót : megjelenik a  BEÁLLÍTÁSOK  felirat .

- Nyomja meg kétszer a  gombot:  megjelenik az ÓRA-NAP felirat.

- Nyomja meg  a    gombot : megjelenik az  ÓRA felirat.

- Állítsa be az órát a   és a   léptető gomb segítségével.

- Nyomja meg a    gombot: megjelenik a NAP felirat .

- Állítsa be a hét napját a    és a   léptető gomb segítségével.

- Nyomja meg a    gombot : megjelenik a beállított ÓRA-NAP.

- Csukja be az ajtót.

## Fűtés program

Az óra és a nap beállítása után nyomja meg a      gombot  az 1. vagy 2.  automatikus program kiválasztásához.A  REMCO  termosztát a beállított programot fogja követni.

A beállított  programok csak az első hőmérsékleti tartományt fogják használni a következőképpen:

FŰTÉS 1 PROGRAM  1

Hétfőtől péntekig :	 6:00-tól  22:00-ig

Szombat-vasárnap:	 7:00-től  23:00-ig

FŰTÉS  2 PROGRAM

Hétfőtől péntekig :	 6:00-tól  8:00-ig,  16:00-tól  22:00-ig

Szombat-vasárnap:	 6:00-tól  22:00-ig

Amennyiben a beállított programokon változtatni szeretne, az alábbiakban következő utasítások szerint járjon el.Az eredetileg beállított  programhoz könnyen vissza lehet térni a RESET eljárással  (9. old.).

Az előre beállított hőmérsékleti  értékek : BELSŐ HŐMÉRSÉKLET 1/2/3 = 20°C; CSÖKKENTETT HŐMÉRSÉKLET = 10°C

A fűtés program naponta 3 különböző hőmérséklettartomány és egy csökkentett fűtés beállítását teszi lehetővé. Minden egyes fűtési szintet 5°C és  40°C közé, 1°C-os hőmérséklet növekedéssel lehet beállítani . Egy napon belül bármilyen időpont és hőmérséklet kombinációt be lehet állítani  és a hét minden napjára  vagy más programozás  vagy ugyanaz a programozás is elképzelhető.A be nem állított időpontokban automatikusan a csökkentett fűtés fog működni.

MEGJEGYZÉS. A hőmérsékleti tartományokat csak  1-2-3 sorrendben lehet beállítani , így  például a  2. tartományt nem lehet az 1. hőmérsékleti tartomány vége elé vagy  fölé helyezni. Ezenkívül a hőmérsékleti tartomány vége  nem  haladhatja meg a 24:00 időpontot. Ezért ,ha  a következő programozást  24:00 –ra szeretné állítani , az 1. tartományt kell használni.

### A hőmérséklettartományok beállítása

- Nyissa ki az ajtót: megjelenik a BEÁLLÍTÁSOK felirat.

- Nyomja meg a    gombot: megjelenik a BELSŐ HŐMÉRSÉKLET  1 felirat.

- Válassza ki azt a tartományt , amelyet módosítani szeretne  a  és   gombbal

  - BELSŐ HŐMÉRSÉKLET  2

  - 2x	BELSŐ HŐMÉRSÉKLET  3

  - 3x	CSÖKKENTETT HŐMÉRSÉKLET

- Nyomja meg a   gombot.

- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a tartományban a  és   gombbal.

- Nyomja meg a    gombot az adat megerősítése érdekében.

### A programozás menete

- Nyissa ki az ajtót  : megjelenik a BEÁLLÍTÁSOK felirat.

- Válassza ki azt a fűtési  programot a   és   léptető gomb segítségével, amit meg szeretne változtatni:

  - 3x : FŰTÉS  1 PROGRAM

  - 4x : FŰTÉS  2 PROGRAM

- Nyomja meg a   gombot. Megjelenik  a HÉTFŐ felirat.

- Válassza ki azt a napot vagy időszakot a   és   léptető gomb segítségével, amelyet módosítani szeretne: HÉTFŐ….PÉNTEK, HÉTFŐ -PÉNTEK, SZOMBAT -VASÁRNAP, HÉTFŐ -VASÁRNAP.

- Nyomja meg a   gombot. Megjelenika FŰTÉS 1 IDŐTARTAM.

- Állítsa be a   és   léptető gomb segítségével azt a hőmérséklettartományt , amelyet meg szeretne változtatni:

  - FŰTÉS  2 IDŐTARTAMA

  - 2x	FŰTÉS  3 IDŐTARTAMA

- Nyomja meg a    gombot . Megjelenik a hőmérsékettartomány  kezdetének időpontja  és a   jel (G).

- Állítsa be az időpont kezdetét a   és   léptető gomb segítségével.

- Mentse el az új vagy a változatlan időpontot a    gomb segítségével. Megjelenik az időpont vége.

- Állítsa be az időpont végét a  és   léptető gomb segítségével.

- Mentse el az új vagy  a változatlan időpontot a   gombbal.

- Az egyéb hőmérséklettartományok  beállításához használja a   és   léptető gombot vagy a “VISSZA” gombot. Nyomja meg a   gombot.

| FŰTÉS 1PROGRAM |  | FŰTÉS 2 PROGRAM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| HÉTFŐ |  | Fűtés időpontja hétfőn |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  | Fűtés 1 időtartama |  | Időpont módosítás hétfőn |
|  |  |  |  |  |
| PÉNTEK |  | Fűtés 2 időtartama |  | Időpont kezdete |
|  |  |  |  |  Beállítás |
| HÉTFŐ-PÉNTEK |  | Fűtés 3 időtartama |  | Új időpont kezdete |
|  |  |  |  |  Megerősítés |
| SZOMBAT-VAS. |  | VISSZA |  | Időpont vége |
|  |  |  |  |  Beállítás |
| HÉTFŐ-VASÁRNAP |  |  |  | Új időpont vége |
|  |  |  |  |  Megerősítés |
| VISSZA |  |  |  | Visszatérés a fűtés 1-re |
|  |  |  |  |  |

## Programozás hosszabb távollét esetére

Abban az esetben, ha  a lakást  hosszabb időre hagyja el, a termosztátot beállíthatja állandó alacsony hőmérsékletre (fagyveszély elleni védelem 5°C).

Állítsa be  a berendezést olyan működési módra,amely azt a hőmérsékletet  biztosítja, amelyet visszaérkezéskor találni szeretne a lakásban (automata vagy kézi működési mód).

A hosszabb távollét ( szabadság) idejére érvényes programot naponként kell beprogramozni.

A program mindig 12 órakor kezdődik  és 12 órakor jár le. Például, ha a program kezdetét hétfőn reggel állítja be, az héfőn 12 órakor fog elindulni.

| A hosszabb távollét működési mód ideje alatt minden fűtési kör ki van kapcsolva, a használati melegvíz (HMV) kört is beleértve, viszont a fagyveszély elleni védelem működik. HOSSZABB TÁVOLLÉT |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| HOSSZABB TÁVOLLÉT KEZDETE |   | A szabadság kezdetéig még hátralévő napok száma |
|  |  |  |
| IDŐTARTAMA VACAN |   | A szabadság napjainak száma |
|  |  |  |
| HOSSZABB TÁVOLLÉT |  |  |
|   |  |  |
| … |  |  |

## A használati melegvíz előfűtési programja (csak ha melegvíztároló van a kazánhoz kötve )

Figyelem! Ez a  program csak akkor működik, ha a REMCO hőközponthoz van kötve.

A melegvíztárolóval összekötött kazán esetében egy előre beállított HMV előfűtési programot  lehet használni vagy a saját használati igényeknek megfelelő, 2 különböző hőmérsékleti szintet lehet beállítani. Az előre beállított hőmérsékleti tarományok: HMV  HŐMÉRSÉKLET  1-2  = 50°C

Az előre beállított program: Hétfő - Péntek 5:00 -21:00 ;Szombat – Vasárnap 6:00 - 22:00

### A hőmérséklettartományok beállítása

- Nyissa ki az ajtót: megjelenik a  BEÁLLÍTÁSOK felirat.

- Nyomja meg a  mgombot : megjelenik a BELSŐ HŐMÉRSÉKLET –1 felirat.

- Válassza ki azt a hőmérsélettartományt , amelyet a   és  léptető gombbal módosítani szeretne.

  - 4x 	HMV HŐMÉRSÉKLET  1

  - 5x	HMV HŐMÉRSÉKLET  2

- Nyomja meg a   gombot . Megjelenik a   jel.

- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet  a    és   léptető gombbal.

- Nyomja meg a   gombot   és rögzítse a kívánt értéket.

### Programozási  eljárás

- Nyissa ki az ajtót : megjelenik a BEÁLLÍTÁSOK   felirat.

- Nyomja meg a    gombot 5-ször: megjelenik a HMV  PROGRAM felirat.

- Nyomja meg a   gombot. Megjelenik a HÉTFŐ felirat.

- Válassza ki  a  és   gomb segítségével azt a  napot vagy azt az  időszakot, amelyet meg szeretne változtatni: HÉTFŐ…. PÉNTEK, HÉTFŐ-PÉNTEK, SZOMBAT-VASÁRNAP, HÉTFŐ-VASÁRNAP.

- Nyomja meg a   gombot. Megjelenik a HMV  1 ELŐFŰTÉS felirat.

- Válassza ki a    és léptető gomb segítségével azt a hőmérséklettartományt, amelyet meg szeretne változtatni:

  - HMV 2 ELŐFŰTÉS.

- Nyomja meg a   gombot. Megjelenik a hőmérséklettartomány  kezdetének időpontja és a    jel (G).

- Állítsa be az időpont kezdetét a   és    léptető gomb segítségével

- Mentse el az új vagy a változatlan időpontot a  gomb segítségével. Megjelenik az időpont vége.

- Állítsa be az időpont végét a   és   léptető gomb segítségével.

- Mentse el az új vagy a változatlan  időpontot a   gombbal.

- Az egyéb hőmérséklettartományok beállításához használja a    és    léptető gombot vagy a “VISSZA” gombot . Nyomja meg a   gombot:

# A fűtővíz és a HMV hőmérsékletének beállítása

A REMCO termosztát segítségével  (ha a kazán panelje megengedi)  be lehet állítani a radiátorok felé áramló fűtővíz maximális hőmérsékletét , valamint átfolyós rendszerű kombi kazánok esetében a kifolyó melegvíz hőmérsékletét is.

Ha a kazán vegyes panellel van ellátva (IPSE-IPSE B),  a hőmérsékleti értékeket a panelról nem lehet módosítani attól a pilanattól fogva, hogy az a távvezérléshez  lett csatlakoztatva. Ebben az esetben , ha a hőmérsékleti értékeket a kazánról szeretné leolvasni, a kijelzőn meg fog jelenni  “rC” (távvezérlés) felirat.

### A hőmérsékleti értékek beállítása

- Nyissa ki az ajtót : megjelenik a BEÁLLÍTÁSOK felirat.

- Nyomja meg a    gombot: megjelenik a  BELSŐ HŐMÉRSÉKLET 1 felirat.

- Nyomja meg a   gombot   5-ször : megjelenik a HMV HŐMÉRSÉKLET  1 felirat  (pillanatnyi beállítás).

- Nyomja meg a   gombot. Megjelenik a  jel.

- Állítsa  be a  kifolyó víz  kívánt hőmérsékletét  a  és   léptető gomb segítségével.

- Nyomja meg a   gombot  és rögzítse a  kívánt értéket.

- Nyomja meg a    gombot (melegvíztároló esetén kétszer) : megjelenik a  MAX.  FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET.

- Nyomja meg a   gombot .Megjelenik a   jel.

- Állítsa be a fűtés maximális hőmérsékletét  a     és   léptető gomb segítségével.

- Nyomja meg a    gombot  és rögzítse a kívánt értéket.

## A BEÁLLÍTÁSOK  menü  összefoglaló táblázata

| BEÁLLÍTÁSOK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| BELSŐ HŐM. 1 | Megjelenik a belső hőmérséklet 1. tartománya. |  | A kívánt hőmérséklet beállítása. |  |
|  |  |  |  Beállítás |  |
| BELSŐ HŐM. 2 | Megjelenik a belső hőmérséklet 2. tartománya. |  | Új hőmérséklet |  |
|  |  |  |  Adatrögzítés |  |
| BELSŐ HŐM. 3 | Megjelenik a belső hőmérséklet 2. tartománya. |  | A hőmérséklet újból megjelenik. |  |
|  |  |  |  |  |
| CSÖKKENTETT HŐM. | Megjelenik a csökkentett hőmérséklet. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| HMV HŐM. 1 | Megjelenik a HMV hőmérséklet 1. tartománya*. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| HMV HŐM. 2 | Megjelenik a HMV hőmérséklet 2. tartománya **. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| KAZÁN HŐM. | Megjelenik a kívánt fűtővíz hőmérséklet. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VISSZA | Visszalép a kiindulási pontra (INFORMÁCIÓK). |  | *Ha a kazánhoz nincs melegvíztároló csatlakoztatva,a kifolyó melegvíz kívánt hőmérséklete jelenik meg. |  |
|  |  |  | **Ez a menüpont nem létezik, ha a kazánhoz nincs melegvíztároló csatlakoztatva.- |  |

# INFORMÁCIÓK menüje

Ebben a menüben lehet egy olyan sor adatba  belépni, amely a fűtési rendszer állapotára vonatkozó képet nyújt.

- Nyissa ki az ajtót : megjelenik a  BEÁLLÍTÁSOK felirat.

- Nyomja meg a   gombot. Megjelenik az  INFORMÁCIÓK felirat.

- Nyomja meg a   gombot.

- Válassza  ki a  menüpontot a    /  léptető gombbal.

- A   gomb segítségével jelenítse meg a kívánt értéket vagy állítsa be a funkciókat   a táblázatban leírtak szerint  ( max. érték,  min. érték , reset a  /   gombbal).

6}  A    gomb segítségével vissza lehet lépni az INFORMÁCIÓK menübe.

Megjegyzés: Automata rendszerfeltöltővel ellátott kazán esetében az eljárás beindítása vezérelhető: ha a leolvasott érték  1,2 bar-nál alacsonyabb, nyomja meg a    gombot , így a rendszer automata feltöltése elindul.A feltöltés automatikusan leáll, ha a rendszer nyomása eléri az  1,5 bar értéket, 60 másodperc eltelte után pedig mindenképpen leáll.

| INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÜLSŐ HŐM. | Megjelenik a pillanatnyi külső hőm. |  | Max. érték (időponttal) |  |  | Max. érték (időponttal) |  |  | Min. érték (időponttal) |  |  |  |  | Visszaáll a külső hőm. pillanatnyi értékére. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BELSŐ HŐM. | Megjelenik a pillanatnyi belső hőm. |  | Kívánt belső hőm. |  |  | Max. érték (időponttal) |  |  | Min. érték (időponttal) |  |  |  |  | Visszaáll a belső hőm. pillanatnyi értékére. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HMV. HŐM. | *Megjelenik a HMV hőmérséklete. |  | HMV kívánt hőmérséklete. |  |  | Visszaáll a HMV hőm. pillanatnyi értékére. |  |  |  |  |  | *Ez az adat csak hőközpont esetén jelenik meg. |  |  |  |
| KAZÁN VÍZ HŐM. | Megjelenik a fűtővíz hőmérséklete. |  | A fűtővíz kiszámított hőmérséklete. |  |  | Visszaáll a fűtővíz pillanatnyi értékére. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULÁCIÓ | Az égő modulációjának %-a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AZ ÉGŐ MŰKÖDÉSI IDEJE | Az égő működési ideje. |  | Lenullázza a számlálót. |  |  | Visszaáll a lenullázott számlálóra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AZ ÉGŐ BEGYÚJTÁSA | Az égő begyújtásának mennyisége. |  | Lenullázza a begyújtás számlálót. |  |  | Visszaáll a lenullázott számlálóra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDSZER NYOMÁSA | Megjelenik a rendszer nyomása. |  | Lehetővé teszi a rendszerfeltöltést. |  |  | Automata rendszerfeltöltés. |  |  | Visszaáll a víznyomás pillanatnyi értékére. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISSZA | Visszalép a kindulási pontra (INFORMÁCIÓK). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SZERVIZ menü

Ennek a szintnek a módosítását csak szakemberek végezhetik, mert itt olyan adatok találhatók, amelyek a rendszer biztonságát befolyásolhatják.

A  21- 24. paramétert hozzáférési kód védi. Ezért ezek az adatok észrevétlenül nem módosíthatóak. A Szerviz   funkciókba történő belépés után megjelenik a paraméter száma és az az érték , amelyre be van állítva ( a hozzáférési kóddal ellátott paramétereket kivéve).

- Nyissa ki az ajtót : megjelenik a BEÁLLÍTÁSOK felirat.

- Nyomja meg a   gombot. Megjelenik a SZERVIZ felirat.

- Nyomja meg a   gombot : megjelenik a  lista első paramétere.

- Állítsa be a kívánt paramétert a    és    léptető gomb segítségével.

- Nyomja meg a   gombot.. Megjelenik a   jel.

- Állítsa be a kívánt értéket  vagy az  ON/OFF  helyzetet  a    és   léptető gomb segítségével.

- Nyomja meg a   gombot  és rögzítse a kívánt értéket.

A 19. paraméter feletti adatok módosításához hozzáférési kód szükséges.

| IA 19. paraméter feletti adatokat hozzáférési kód védi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A paraméter megjelenése/száma | A paraméter száma | Beállítási tartomány | Gyári beállítás |
| FŰTÉSI JELLEGGÖRBE | A fűt. jelleggörbe meredeksége | 0, 0.2 - 3 | 1.2 |
| ÖNKORREKCIÓ | A fűtési jelleggörbe önkorrekciója | OFF/ON | OFF |
| A HŐM. ÉRZ.HATÁSA | A belső hőm. érzékelő hatása | ----, 0-20 | 0 |
| ELŐFŰTÉS | Az előfűtés optimalizálása | OFF/ON | OFF |
| MAX. ELŐFŰTÉSI IDŐ | Max. előfűtési idő | 0-3h | 2 |
| VALÓSÁGOS ELŐFŰTÉS | Valóságos előfűtési idő |  | Csak szemléltetve |
| HŐMÉRŐ HITELESÍTÉSE | A belső érzékelő korrigálása | (-5)K – (+5)K | 0°C |
| KÜLSŐ HŐM. KÉSLELTETÉSE | A külső hőm. késleltetése | 0-3h | 0 |
| INFORMÁCIÓK | A kívánt belső hőm. megjelenítése | 0/1(OFF/ON) | 1 |
| ITALIANO | A menü nyelvének kiválasztása | D F GB E I NL | I |
| 20 | A hozzáférési kód betáplálása | 0000-9999 | ---- |
| 21 | A kód száma | 0000-9999 | 1234 |
| 22 | A fagyveszély elleni védelem hőmérséklete | (-5)K – (+5)K | 0°C |
| 23 | Legionella baktériummentesítés | 0/1(OFF/ON) | 1 |
| 24 | Min. fűtési hőm. | 10°C – 80°C | 30 °C |
| TSP | A végrehajtó paraméter ( TSP )száma | TSP1…TSP20 |  |
| FHB | A meghibásodások visszamenőleges tárolása |  | Csak szemléltetve |
| BM OT 06Xx | BM software változata |  | Csak szemléltetve |
| VISSZA |  |  |  |

### A  TSP paraméterek táblázata

A  TSP (Transparent Slave Parameter)  végrehajtó paraméterek a kazán olyan működési paraméterei, amelyeket csak szakképzett szerelő módosíthat. A TSP beállításokat a   REMCO termosztát olvassa le a kazánon belül, így azok attól a kazántól függnek,amelyhez csatlakoztatva vannak. Ahhoz, hogy a  REMCO használata optimális működést biztosítson, néhány értéket meg kell változtatni.

#### Az IPSEN-IPSE B kazán

| Leírás | Paramétero | Értéktartomány | Mértékegység | Gyári beállítás | Szükséges érték |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A kazán működési módja: 0: Fűtés és HMV termelés készenléti állapotban 1: Csak fűtés 2: Csak HMV termelés (Nyári üzemmód) 3: Fűtés és HMV termelés i (Téli üzemmód) | 0 | 03 | n | 3 | = |
| Éjszakai csökkentett működés | 1 | 030 | °C | 0 | = |
| Letiltási hőmérséklet | 2 | 2050 | °C | 20 | 35 |
| Max. fűtő teljesítmény | 3 | 099 | %-1 | 99 | = |
| Szivattyú működése | 4 | 02 | n | 1 | = |
| Bekapcsolás késleltetés | 5 | 115 | perc | 5 | = |
| Beállítási pont jelentés zónákkal | 6 | 010 | n | 0 | = |
| Azonosító kód (többszörös rendszerek megkülönböztetésére) | 7 | 099 | n | 0 | = |
| Kéményseprő működés | 8 | 02 | n | 0 | = |
| Adatátvitel engedélyezése | 9 | 07 | n | 6 | 7 |
| Rendszer víznyomása | 10 | 099 | 1/10 bar | ** | = |

#### IPSE kazán

| Leírás | Paraméter | Érték tartomány | Mértékegység | Gyári beállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komfort hőmérséklet beállítása | 0 | 3560 | °C | -- |
| Éjszakai csökkentett működés | 1 | 030 | °C | 0 |
| Letiltási hőmérséklet | 2 | 2050 | °C | 40 |
| Max. fűtő teljesítmény | 3 | 099 | %-1 | 99 |
| Szivattyú működése | 4 | 02 | n | 1 |
| Bekapcsolás késleltetés | 5 | 115 | perc | 5 |

### A meghibásodások visszamenőleges tárolása  (FHB)

A hozzáférési kód betáplálása után elő lehet hívni a kazán életében előfordult, 4 utolsó meghibásodásnak a listáját:

A	Menüadat

B	Időrendi mutató  0 - 3 (az utolsó előtti meghibásodás  esetén)

C	A rendellenesség kódja  (a levegő nyomáskapcsoló rövidzárlata esetén )

# HIBAKIJELZÉS

A kazán meghibásodása esetén vagy hibakódot vagy néhány bizonyos esetben hibaüzenetet fog jelezni a REMCO kijelzője:

Hibakód				Hibaüzenet

A – Villogó jel

B – Üzenet vagy hibakód

## Hibaüzenetek táblázata

| A KIJELZŐN LÁTHATÓ FELIRAT | A MEGHIBÁSODÁS LEÍRÁSA | Újraindítható |
| --- | --- | --- |
| #### BLOCCO | Leállás lánghiány miatt | IGEN |
| #### TERM. LIMITE | A határoló termosztát bekapcsolt | IGEN |
| CAMINO | Nyomáskapcsoló vagy füstgáz érzékelő | IGEN |
| MANCA ACQUA | Vízhiány | IGEN |
| E:01 | A külső hőmérsékeltérzékelő megszakadt |  |
| E:02 | Rossz felhasználói paraméterek |  |
| E:03 | Rossz szervízes paraméterek |  |
| E:04 | A gázszelep modulációs berendezése meghibásodott |  |
| E:05 | Víz nyomásérzékelő |  |
| E:06 | A víz túlmelegedett |  |
| E:09 | A primer kör lefagyott |  |
| E:11 | Rossz gyári paraméterek |  |
| E:12 | A belső memória hibája |  |
| E:13 | A HMV hőm. érz. megszakadt vagy rövidre van zárva |  |
| E:14 | A fűtés hőm. érz. megszakadt vagy rövidre van zárva |  |
| E:15 | A gázszelep modulációs berendezésének rövidzárlata |  |
| E:16 | A lángellenőrzés meghibásodott |  |
| E:17 | A kazán a megadott begyújtási időn belül nem kapcsol be |  |
| E:18 | A levegő nyomáskapcsoló rövidzárlata |  |
| E:19 | A lángellenőrzés meghibásodott |  |
| E:20 | A víz nyomása túl magas |  |

Megjegyzés :   Az első 3  rendellenesség a kazán lángellenőrzésének leállításához vezet, az újraindítás a 6. oldalon  leírtak szarint lehetséges  (kazán újraindítás - Reset ).

Ha automata feltöltővel ellátott kazán esetében  a leállás VÍZHIÁNY  miatt következik be, a fentebb említett újraindítás az automata feltöltő beindítását eredményezi.

A feltöltés automatikusan leáll, ha a rendszer nyomása eléri az 1,5 bar-t, 60 másodperc eltelte után pedig mindenképpen leáll.

# Elektromos bekötések

A REMCO termosztát elektromos ellátását az a kazán biztosítja , amelyhez csatlakoztatva van, mégpedig azon a vezetéken keresztül, amelynek segítségével a kazánnal kommunikál.

Ha az elektromos áramellátás több mint 10 órán keresztül szünetel, az órát és a dátumot  újra be kell programozni, míg a rendszerre szabott beállítások megmaradnak.

- Helyezzen be egy csavarhúzót  a REMCO termosztát alsó oldalának hátsó ( szürke) és elülső (fehér) része között található nyílásba és feszítse szét a két részt.

- Rögzítse a hátsó részt a falhoz az  A lyukak segítségével.

- Csatlakoztassa a kazán  OT+  bemenetéből kijövő kábelt az 1. és 2. bekötési ponthoz ( a fázishelyességre  nem kell ügyelni ).

- Tegye vissza a felső részt.

- Helyezze áram alá a kazánt.

MEGJEGYZÉS: Amikor a termosztát először kap áramot, az óra és a dátum villogni fog, ezért a 10. oldalon  leírtak szerint be kell állítani az ÓRÁT és a DÁTUMOT.