Az ábrán az ellenállások k-ban, az áramerősségek mA-ben értendők. A feszültség mértékegysége ezért V.

I=1

I1

I3

I2

I4

I5

R1=1

R3=2

R2=2

U

R4=1

R5=1

Mekkorák az egyes ellenállásokon átfolyó áramerősségek?

Mekkora a telep feszültsége?

Mekkora az eredő ellenállás?

## Megoldás

Az R5 ellenálláson átfolyó I5 áramerősség irányát tetszőlegesen felvesszük. (Ha negatív értéket kapnánk rá, akkor az áram iránya a felvett iránnyal ellentétes.)

Kirchhoff törvényeket alkalmazunk.

Minden áramerősséget igyekszünk I1-gyel kifejezni. (Egy ideig I5-nek is szerepelnie kell.)

1)	I2=I-I1=1-I1

2)	I3=I1-I5

3)	I4=I2+I5=1-I1+I5

4)	U1=R1I1=1I1= I1

5)	U2=R2I2=2(1-I1)=2-2 I1

6)	U3=R3I3=2(I1-I5)=2 I1-2 I5

7)	U4=R4I4=1(1-I1+I5)= 1-I1+I5

8)	U5=R5I5=1I5= I5

A huroktörvény miatt: U5= U2- U1.  Behelyettesítve 4), 5) és 8)-at kapjuk, hogy

9)	I5=2-2 I1- I1=2-3I1

Az U feszültség kétféle képen is felírható:

(U=)  U1+ U3= U2+ U4.  Behelyettesítve 4), 5), 6), 7)-et kapjuk, hogy

3 I1-2 I5=3-3I1+I5. Rendezve

6 I1=3+3I5 /:3

2 I1=1+ I5.  Itt behelyettesítjük I5 helyébe 9)-et, és kapjuk:

2 I1=1+2-3I1=3-3I1. Rendezve:

5 I1=3, amiből

I1=3/5=0,6 (mA)

Ezt visszahelyettesítjük 9)-be, 1)-be, 2)-be, 3)-ba, 4)-be és 6)-ba:

I5=0,2 (mA)

I2=0,4 (mA)

I3=0,4 (mA)

I4=0,6 (mA)

U1=0,6 (V)

U3=0,8 (V)

U= U1+ U3=1,4 (V)

Re=U/I=1,4 k

Göndör András