HT36AL-4, HT36AL-4E(M) valamint HT38AL-4, HT38AL-4E(M) típusú

gépkocsiriasztók kezelési utasítása és szerelési útmutatója

A RIASZTÓ FO FUNKCIÓI:

- fixkódos rádiótávirányítás 531.441 kódkombinációval (HT36AL-4, HT38AL-4)

- ugrókódos rádiótávirányítás több mint 1 trillió kódkombinációval (HT36AL-4E(M), HT38AL-4E(M) )

- ajtók, motortér, csomagtér védelme

- feszültségesés-figyelés, amely +12 V-tal pl. ventilátorral, stb. tiltható

- beépített kristályvezérelt, ultrahangos egység (csak a HT38AL-4-nél, és a HT38AL-4E(M) -nél)

- indításblokkolás kimenet (100 mA, ezért külso relé szükséges)

- beépített állítható piezó ütésérzékelo

KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK:

- villogó LED (egy memóriával)

- ki- és bekapcsoláskor villogó irányjelzok (beépített relével)

- ki- és bekapcsoláskor hangjelzés, amely kívánság szerint kiiktatható

- riasztáskor villogó irányjelzok

- 120 dB-es dinamikus sziréna

- pánik funkció a távvezérlo segítségével

KÉNYELMI FUNKCIÓK:

- kimenetek központizár vezérlomodulhoz (negatívos központizárnál közvetlen illesztési lehetoséggel)

- kimenet elektromos ablakemelo, tolóteto vezérléséhez

- kimenet további sziréna, pager, stb. vezérléséhez

SZERELOI FUNKCIÓK:

- kapcsolt negatív tápfeszültség kimenet további érzékelok részére

- kompakt típus, könnyen szerelheto, cserélheto

- komplett, tuzbiztos, színes kábelkorbács

MUSZAKI ADATOK:

Méret (a legszélesebb pontokon mérve): 95 x 95 x 108 mm

Tömeg (kábel és távkezelok nélkül): kevesebb mint 1 kg

Áramfelvétel: élesített állapotban: max. 25 mA

riasztáskor (irányjelzok nélkül): max. 2 A

Rádióadó frekvenciája: 433,92 MHz @ 0,2 %

Adóteljesítmény: 0,2 mW-1 mW EIRP

Moduláció: A1D

Adó zavaró sugárzás: max. 250 nW

Vevo mellékhullám sugárzás: max. 4 nW

A dinamikus sziréna hangerossége: 120 dB

A riasztás ciklusideje: kb. 60 mp

A riasztó élesedési ideje: kb. 30 mp

Beszállási késleltetés: nincs

Távirányító elemek (GP23A, VR22, EL12,23M): 12 V-os alkáli elem

FONTOS TANÁCSOK A RIASZTÓ BESZERELÉSÉHEZ:

A riasztó beszerelését szakmuhely végezze. A riasztó valamennyi vezetékét kizárólag forrasztott kötéssel

csatlakoztassuk a gépkocsi megfelelo vezetékéhez, gyorscsatlakozó használata tilos! Ügyeljünk arra, hogy a

csatlakozások jól el legyenek szigetelve a gépkocsi karosszériájától, a befolyó csapadéktól és az esetleg lecsapódó

párától. A kábeleket feltétlenül rögzítsük a gépkocsihoz és ügyeljünk, hogy a gépkocsi forró és mozgó alkatrészei ne

kerüljenek a kábelek közelébe.

Szereléskor ellenorizzük az akkumulátor, a saruk, és az ajtókapcsolók állapotát. A riasztót a

gyújtásrendszertol legalább 30 cm távolságba szereljük, és ügyeljünk, hogy a felcsapódó sár és esovíz a riasztót ne

érje. Ügyeljünk arra is, hogy a gépjármu kipufogó- és hutorendszerétol a riasztó távol legyen.

A riasztót tilos a gyújtás- vagy az üzemanyagellátás megszakításához használni. Csak az indítómotor

behúzómágnesének áramkörét szabad megszakítani!

Hívjuk fel a gépkocsi üzemeltetojének figyelmét, hogy a riasztót nagynyomású víz vagy goz nem érheti, mert

az a riasztó meghibásodását okozhatja, és a garancia automatikus megszunését vonja maga után. A gépkocsi

motorjának mosásakor húzzunk nylon zacskót a szirénára. A riasztó csak hibátlan állapotban szerelheto a

gépkocsiba, melyrol a szerelonek a riasztó beszerelésekor meg kell gyozodnie.

HUZALOZÁSI UTASÍTÁS:

Piros vezeték: Biztosíték utáni +12V-os tápfeszültség. (Ne kössük közvetlenül az akkumulátorra) A biztosíték értéke

legalább 15A-es legyen.

Fekete vezeték: A kocsiszekrényen egy jól testelt pontra kössük! A jó földelés elkészítése a szerelés legfontosabb

muvelete. A földelés megszunése a riasztó meghibásodását okozhatja. A rossz földelés a riasztó hibás muködését

(téves riasztás, feszültségesés-figyelés romlása stb.) eredményezheti.

Bíbor vezeték: Gyújtáskor kapcsolt +12V-os vezetékre kössük, amely az indítómotor muködtetésekor is +12V-on

van. (Minimum +8V szükséges!)

Barna vezeték: Negatív kimenet a riasztó élesített állapotában. Ezt a vezetéket további opcionális egységek (pl.

ultrahang, ablakemelo, radar stb.) negatív tápfeszültségének biztosításához használhatjuk. Amennyiben sor kerül

ilyen opcionális elem bekötésére, a kábelkötegbe ültetett diódát el kell távolítani, és az indításblokkoló relét a rajz

szerint diódázva kell bekötni.

Kék vezeték: Motortér, csomagtér védelem: negatív indítás (alaphelyzetben nyitott bemenet, ügyeljünk a kapcsolók

elhelyezésére, vízvédelmére.) További érzékelok triggerjeleit is célszeru erre a vezetékre csatlakoztatni és egymástól

szükség szerint diódával elválasztani.

Kék/fehér vezeték: Negatív ajtókapcsoló bemenet. Az ajtó kinyitásakor föld kerüljön erre a vezetékre. Általában a

gépkocsik valamennyi ajtókapcsolója párhuzamosan van kötve egymással. Computeres gépkocsikban másként is

lehet, ilyenkor általában a belsovilágítás-modul után kell a csatlakozási helyet megtalálni.

Zöld/fehér vezeték: +12V-ot kapcsolva rá a feszültségesés-figyelést kapcsolhatjuk ki a riasztóban. Ezt a vezetéket

használhatjuk a beinduló elektromos hutoventilátor okozta feszültségesés érzékelésének kiiktatásához. Pl. AUDI,

VW, stb. típusok ventilátora a motor leállítása után is bekapcsolódhat.

2 x sárga vezeték: A jobb- és baloldali irányjelzok villogtatásához szolgáltatnak külön-külön +12V-ot. Kössük az

irányjelzok pozitív vezetékeihez. (Biztosítékok értéke: 5A)

Fekete/piros vezeték: Riasztáskori negatív kimenet. Opcionális sziréna vagy pager vezérlésére alkalmazható. (Max.

150 mA)

Kétvezetékes LED csatlakozó: Csak a riasztóval együtt szállított LED csatlakoztatható ide. A dióda 5 mm átméroju,

a foglalat beépítéséhez 8 mm-es fúrót célszeru használni. A LED a riasztó élesítésétol számított 30 sec múlva kezd

el villogni. A LED gyorsabb villogása jelzi, ha riasztási esemény történt.

Kék hurok (opció): Ha elvágjuk, akkor a gyújtás elvétele után 30 sec-al a riasztó önmuködoen beélesedik.

Fehér hurok: Ha elvágjuk, akkor a riasztó ki- és bekapcsoláskor nem ad hangjelzést.

BEÉPÍTETT ULTRAHANGOS EGYSÉG: (HT38AL-4, HT38AL-4E(M))

Az ultrahangos mikrofont és hangszórót az elso szélvédo jobb- és baloldali felso sarkához közel, a hátsó ablak felé

irányított helyzetben kell felszerelni. A vezetékeket nem szabad megrövidíteni vagy megtoldani, és ügyelni kell, hogy

azok a szereléskor ne sérüljenek, ne nyomódjanak meg! Az ultrahang érzékenysége a riasztón található piros színu

potenciométerrel állítható. Ne állítsuk túl érzékenyre!

A riasztó házában helyezkedik el a piezó ütésérzékelo egység. Érzékenysége a riasztón található kék színu

potenciométerrel állítható a kívánt értékre. Ne állítsuk túl érzékenyre!

KÖZPONTIZÁR VEZÉRLÉS:

A kétpólusú csatlakozóban végzodo piros és piros/fekete vezetékek a központizár illeszto egységet vezérlik. Errol a

kimenetekrol relé közvetlenül nem muködtetheto!

A TÁVKEZELOK KÓDJAINAK TANÍTÁSA: (Csak a HT36AL-4E(M) és HT38AL-4E(M) típusoknál)

1) Legyen a riasztó kikapcsolt állapotban.

2) Nyomjuk meg -és tartsuk is lenyomva- a készülék hátoldalán a gumidugó alatt található PROGRAM gombot a 3.

pont végéig. A LED világítása jelzi, hogy a készülék készen áll a kódok megtanulására.

3) Nyomjuk meg a távkezelo gombját. A LED fényének kialvása jelzi, hogy a készülék a kódot megtanulta.

4) Engedjük el a PROGRAM gombot.

5) Ha újabb távirányítókat is meg kívánunk tanítani, akkor ismételjük meg a folyamatot a 2. ponttól.

Megjegyzés: A készülék 4 távirányító kódját képes megtanulni.

A RIASZTÓ KEZELÉSE:

A riasztó ki- és bekapcsolása a távkezelo gombjának egyszeri, rövid megnyomásával történik. Ilyenkor a riasztó az

irányjelzo lámpák egyszeri ill. háromszori felvillantásával és füttyentéssel nyugtázza utasításunkat. A távkezelo

gombjának három másodpercig történo folyamatos nyomva tartása a pánik szirénát hozza muködésbe. Ha a

távvezérlo eleme kimerült, cseréljük ki a specifikációban leírt 12V-os alkáli elemre, pl. GP23A típusúra.

A szereloi kártyát kitöltve, a gépkocsi tulajdonosának át kell adni. Fel kell hívni az ügyfél figyelmét az

immobilizer muködésére és kikapcsolásának módjára. Amennyiben a vásárló nem kapta meg a szereloi kártyát,

akkor reklamálja azt a szerelonél, mert meghibásodás esetén idegen szerelo csak hosszabb munka árán tudja a

szereloi kártya hiányában beindítani a gépkocsit.

A téves riasztások dönto többsége a túlságosan érzékenyre állított ütésérzékelo vagy

ultrahangos egység miatt következik be. Célszeru a szakmuhely segítségét kérni.

A gépkocsi feltörése esetén megszólaló riasztó sem tudja olykor elriasztani a legelvetemültebb tolvajokat,

ezért soha ne hagyjunk a gépkocsiban értékeket, és ügyeljünk arra, hogy a gépkocsi ajtajai, ablakai, tolóteteje stb. a

gépkocsi elhagyásakor be legyenek zárva. A riasztó központi egysége a szirénaházban van elhelyezve, ezért

motormosáskor a szirénát mindig takarjuk be pl. egy nylon zacskóval! Az eloírt biztosítékokat tilos

nagyobbra cserélni!

Rendeltetésszeru használat, szakmuhelyben történt beszerelés esetén a riasztókészülékre a vásárlás

dátumától számított 12 hónap garanciát biztosítunk. A garancia a riasztó fontos paramétereinek üzemszeru

muködésére vonatkozik és a riasztó javítására vagy cseréjére korlátozódik az érvényes rendelek által eloírt feltételek

szerint. A 2/1984. (III.10) BKM-IPM sz. együttes rendele t értelmében tanúsítjuk, hogy a készülék a közölt muszaki

követelményeknek mindenben megfelel. Az esetleges javításokhoz szükséges alkatrészeket a 35/1978. (VII.6.) és az

azt módosító 74/1978. (XII.10.) MT sz. rendelet értelmében 8 évig biztosítjuk.