Техническое описание. Модуль управления 5521хх,5522хх, 5523хх,5524хх.

ХХ- Код версии начинается с AA и увеличивается ( AB, AC, AD, …., BA, BB, … ) каждый раз при изменении программы или компонентов схеммы. Буквы I, O, Q не используются. Код версии устанавливаются производителем модуля.

- Область применения.

Модуль управления 5521/5522/5523/5524 (в дальнейшем модуль) предназначен для  оснащения широкого ассортимента стиральных машин соответствующих СТБ 1585-2006 и управления работой электрокомпонентов стиральной машины. Модуль разработан, чтобы облегчить интеграцию в существующую или новую СМА и характеризуется следующим признаками:

- компактные размеры;

- защита с помощью пластикового корпуса;

- фиксация в корпусе СМА с помощью двух саморезов;

- использованием флэш – микроконтроллера;

- возможностью индивидуализации  в E2P (варианты программирования);

- возможностью коммуникации со станцией ПСИ с помощью  протокола I2C < --- > RS232;

- программы стирки и алгоритмы работы разработаны и могут быть изменены с использованием программного продукта  Control works™.

- Основные технические характеристики.

  - Диапазон номинальных напряжений		- (220-230) В.

  - Диапазон рабочих напряжений			- (170-255)В.

  - Род тока 				            	- однофазный переменный, 503 Гц.

  - Режим работы модуля 				- продолжительный.

  - Материал печатных плат

- основная плата 					- СЕМ1

- дочерняя платы с микроконтроллером	- FR4

  - Количество программ 				- 23, не более.

  - Процент отказа в эксплуатации			- 0.003, не более.

  - Процент отказа в производстве		- 0.00025, не более.

  - Срок службы					- 10 лет (3000 программных циклов).

  - Рабочая температура 				- (0 … 70) ˚С

  - Схема электрическая принципиальная модуля согласно  приложения 1.

  - Содержание вредных веществ в соответствие с Директивой 2002/95/EC.

- Общие требования и требования безопасности.

  - Общие требования к электронному модулю  по ГОСТ МЭК 730-1-95 (EN 60730-1).

  - Особые требования к электрическим органам управления по ГОСТ МЭК 730-2-1(EN 60730-2-1).

  - Требования безопасности по  СТБ МЭК 60335-1-2003 (EN 60 335-1/Amd1/ Ed4) и СТБ МЭК 60335-2-7-2005 (EN 60335-2-7).

  - Модуль  по ЭМС в составе СМА должен соответствовать требованиям EN 55014-1, EN 61000-3-2/-3 (помехоэмиссия) EN 55014-2, EN 61000 -4-4/-5/-6/-11 (помехоустойчивость).

  - Требования по защите от воздействия электростатического заряда по CEI/IEC 61340-5-1:1998  (DIN EN 61340-5-1:2001-08) и   CEI/IEC 61340-5-2:1999 (DIN EN 61340-5-2:2005-01).

  - Проблемы с модулем, возникшие от внешних параметров, не должны приводить  к повреждениям вне устройства (пожар, утечка воды, риск поражения электрическим током)

  - Модуль разработан для обнаружения следующих отклонений от нормальных условий:

- Неисправность триака электродвигателя:

- наименование неисправности:	TCC_MOT_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F12

- время реакции:

- при коротком замыкании триака: 	0,8 сек, не более

- Неисправность тахометра:

- наименование неисправности:	TACHO_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F9

- ошибка определяется при истечении 3-х секундного таймера с момента задания и до определения скорости отличной от 0 об/мин.

- Неисправность остановки мотора:

- наименование неисправности:	STOP_MOTOR_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F6

- ошибка определяется при истечении 3-х секундного таймера с момента подачи команды СТОП и до определения скорости равной 0 об/мин.

- Нарушение частоты сети:

- наименование неисправности:	MAINS_FREQUENCY_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F7

- ошибка определяется если частота сети выходит за диапазон (44.5…65.5) Hz.

- Неисправность системы залива воды (повреждения датчика уровня или электроклапана):

- наименование неисправности:	TIME_OUT_FILLING_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F5

- ошибка определяется если при включенном клапане (или клапанах) не достигается первый уровень залива – сигнал с датчика-реле уровня – в течении 10 мин.

- Неисправность перелива (протечка клапана):

- наименование неисправности:	OVF_SENSOR_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F8

- ошибка определяется при появлении специального сигнала с датчика-реле уровня.

- Неисправность замка блокировки дверцы:

- наименование неисправности:	DOORLOCK_CONTACT_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	door

- ошибка определяется при истечении 5-ти секундного таймера с момента подачи сигнала на закрытие замка.

- Неисправность триака замка блокировки дверцы:

- наименование неисправности:	DOOR_COMMAND_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F10

- для обнаружения неисправности применяется входной сигнал, который согласуется с положением триака замка блокировки дверцы:

- При команде OFF и возвратном сигнале – ON

- При команде ON и возвратном сигнале – OFF

- Неисправность сливного насоса:

- наименование неисправности:	TIME_OUT_DRAINING_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F4

- ошибка определяется при истечении 3-х минутного таймера с момента подачи сигнала на слив воды и достижения сигнала пустого бака с датчика-реле уровня.

- Неисправность датчика температуры (обрыв или КЗ):

- наименование неисправности:	NTC_OOR_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F2

- ошибка определяется при величине сигнала с датчика вне диапазона соответствующего температурам (-20 …+120) С.

- Неисправность нагревательного элемента:

- наименование неисправности:	TIME_OUT_HEATING_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F3

- ошибка определяется, если температура не повышается на 2°C в течении 15 мин.

- Неисправность «пенообразование»:

- наименование неисправности:	FOAM_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	не отображается

- неисправность определяется, когда вода достигает первого уровня  при отжиме.

- Неисправность селектора выбора программы:

- наименование неисправности:	DEAD_AREA_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	SEL

- неисправность определяется если селектор находится в мертвой зоне или нарушен контакт.

- Неисправность «вариантов»:

- наименование неисправности:	VARIANTS_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F13

- При считывании фаз с E²PROM, контрольная сумма рассчитывается и сравнивается с заданной контрольной суммой. Неисправность определяется, если две контрольные суммы различны

- Неисправность «I2C»:

- наименование неисправности:	I2C_FAILURE

- код неисправности на дисплее:	F14

- Неисправность определяется, если при обращения через I2C запросы не завершены. Для LCD версий неполадка определяется если ни один I2C запрос не обработан правильно.

Каждая неисправность записывается в память модуля. Неисправности могут быть блокирующими работу или не блокирующими. Для всех не блокирующих режимов, в конце обработки неисправности предыдущий режим работы восстанавливается.  Для всех блокирующих режимов (по окончании или во время обработки неполадки), пользователь должен выключить/включить машину для отмены обработки неисправности.

Не каждая ошибка может быть определена для каждого режима работы СМА и не каждая ошибка может использоваться для каждого режима. Совместимость ошибки с текущим режимом и текущей фазой выполнения программы стирки сведены в таблицы 1 и 2 (обозначение «N/A» - не совместима,  «Х» - совместима)

Таблица 1

| Возможные неисправности | Включение | Выбор | Отложенный СТАРТ | Выполне-ние | Пауза | Конец цикла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEAD_AREA_FAILURE | N/A | X | N/A | N/A | N/A | ###### X |
| FOAM_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| NTC_OOR_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| TIME_OUT_HEATING_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| TIME_OUT_DRAINING_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| TIME_OUT_FILLING_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| STOP_MOTOR_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| MAINS_FREQUENCY_FAILURE | N/A | X | X | X | X | X |
| OVF_SENSOR_FAILURE | N/A | X | X | X | X | X |
| TACHO_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| DOOR_COMMAND_FAILURE | N/A | X | X | X | X | X |
| DOORLOCK_CONTACT_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| TCC_MOT_FAILURE | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| VARIANTS_FAILURE | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I2C FAILURE | X | X | X | X | X | X |

Таблица 2

| Возможные неисправности | Предвар. Стирка | Замачивание | Основная стирка | Полоскание | Остановка с водой | Отжим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEAD_AREA_FAILURE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOAM_FAILURE | N/A | N/A | X | X | N/A | X |
| NTC_OOR_FAILURE | X | X | X | X | X | X |
| TIME_OUT_HEATING_FAILURE | X | N/A | X | N/A | N/A | N/A |
| TIME_OUT_DRAINING_FAILURE | X | N/A | X | X | N/A | X |
| TIME_OUT_FILLING_FAILURE | X | N/A | X | X | N/A | X |
| STOP_MOTOR_FAILURE | X | N/A | X | X | N/A | X |
| MAINS_FREQUENCY_FAILURE | X | X | X | X | X | X |
| OVF_SENSOR_FAILURE | X | X | X | X | X | X |
| TACHO_FAILURE | X | N/A | X | X | N/A | X |
| DOOR_COMMAND_FAILURE | X | X | X | X | X | X |
| DOORLOCK_CONTACT_FAILURE | X | X | X | X | X | X |
| TCC_MOT_FAILURE | X | X | X | X | X | X |
| VARIANTS_FAILURE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I2C FAILURE | X | X | X | X | X | X |

При одновременном возникновении двух неполадок или в случае возникновения другой неисправности во время решения первой проблемы наиболее важная проблема решается в первую очередь. Таблица 3 отображает приоритеты неисправностей: приоритет 15 – наивысший, 1 – самый низкий.

Таблица 3

| Наименование неисправности | Приоритет |
| --- | --- |
| DEAD_AREA_FAILURE | 1 |
| FOAM_FAILURE | 2 |
| NTC_OOR_FAILURE | 3 |
| TIME_OUT_HEATING_FAILURE | 4 |
| TIME_OUT_DRAINING_FAILURE | 5 |
| TIME_OUT_FILLING_FAILURE | 6 |
| STOP_MOTOR_FAILURE | 7 |
| MAINS_FREQUENCY_FAILURE | 8 |
| OVF_SENSOR_FAILURE | 9 |
| TACHO_FAILURE | 10 |
| DOOR_COMMAND_FAILURE | 11 |
| DOORLOCK_CONTACT_FAILURE | 12 |
| TCC_MOT_FAILURE | 13 |
| VARIANTS_FAILURE | 14 |
| I2C FAILURE | 15 |

  - Модуль способен определять дисбаланс белья в барабане при всех вариантах отжима.

  - При сбое напряжения  менее 120 мсек потери программы не происходит. При сбое напряжения  более 120 мсек программа будет продолжена с предыдущего промежуточного шага.

  - Каждая неисправность записывается в память модуля.

  - Действия по обеспечению безопасности прерывают выполнение текущей операции и сохраняют модуль в режиме безопасности в случае выбора новой программы до отключения СМА.

- Маркировка.

  - Модуль идентифицируется наклейкой на KL02 реле. Информация на наклейке следующая:

- тип изделия и версия (см.таблицу 1)

| Тип | Версия (*) | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5521 | АА | Базовая версия |
| 5522 | AA | Базовая версия + Реле коммутации середины обмотки |
| 5523 | AA | Базовая версия + реле дополнительного насоса |
| 5524 | AA | Базовая версия + Реле коммутации середины обмотки + реле дополнительного насоса |

(*) : Код версии начинается с AA и увеличивается ( AB, AC, AD, …., BA, BB, … ) каждый раз при изменении компонентов или схемы. Буквы I, O, Q не используются.

- дата изготовления (неделя/год)

- идентификация версии программного обеспечения, например: AT60AA01

- штрих-код  Для идентификации процесса Invensys

Маркировка номера печатной   платы

Место для идентификационной наклейки

- Схема электрическая подключения модуля в составе СМА

- Описание входов/выходов модуля.

  - Питание

«Фаза» и «Нейтраль» на J1 наружном разъеме с клеммами 6.35 мм - контакты  1 и 2.

  - Датчик температуры NTC

тип В57276К0482А205, пр-во EPCOS *

Значение при 25°C : 4829 Ом +/-4,3%

B25/B100* : 3980 K +/-1.5%

Подключение на разъеме J3 контакты 8 и 9.

* возможно применение датчиков других производителей с аналогичными показателями.

  - Тахогенератор

Синусоидальный сигнал max 30В

8 пар полюсов

Подключение на разъеме J3 контакты 6 и 7.

  - Датчик-реле уровня

Нижний уровень (пустой бак) – подключение на разъеме J2 контакт 3.

Уровень перелива– подключение на разъеме J2 контакт 4. Сигнал используется электроникой для определения аварийного слишком высокого уровня воды.

  - Замок блокировки дверцы

Сигнал используется электроникой для определения закрытия/открытия двери СМА. Подключение на разъеме J2 контакт 6 (230В/10A).

Нагревательный элемент замка подключается на разъеме J2 контакты 5 и 8 (контролируется триаком 4A).

  - Насос слива

Синхронный двигатель 230В / 0.3A. Подключение на разъеме J2 контакты 1 и 2. Наличие тепловой защиты насоса - обязательно. Контролируется триаком 0.8A.

  - Электродвигатель

Универсальный мотор с полной обмоткой статора подключается на разъеме J3 контакты 2 и 3. Середина обмотки подключается на разъеме J3 контакт 1.

Обмотка ротора подключается на разъеме J3 контакт 4 и5.

Направление вращения мотора меняется программным обеспечением.

Предел передаточного отношения ремня от 10 до 20,  сдвиг угла при пуске, порог разбалансировки  являются параметрами E2P и задается во время программирования.

Управляется триаком 16A и реле.

  - Внешний насос

Синхронный или асинхронный двигатель 230В / 3A максимум.

Подключение на разъеме J6 с клеммами 6.35 мм - контакты 1 и 2. Управляется реле.

  - Клапана

Катушка 230В / 8Вт

Сопротивление 4кОм +/- 20% при 20°C

Соединение на разъеме J2 контакты 7, 9, 10

Контролируется триаком 0.8A

  - Нагревательный элемент

Максимальная мощность 2200 Вт/230 В

Подключение на разъеме J1 с клеммой 6.35 мм - контакт 3.

  - I2C- шина

Соединительная шина к компьютеру через отдельный конвертер RS232/I2C (модуль PC_I2C)

Используется для программирования  на испытательной станции на сборочной линии СМА.

Подключение 4-х позиционным соединителем на разъеме J5 (разъем типа Rast 2.5)

  - Модули интерфейса:

Модули интерфейса 3995 и 3996 – подключение на 8-ми позиционном разъеме J4.

Модули интерфейса 3997 и 3998 – подключение на 4-х позиционном разъеме J5.

  - Программирование микроконтроллера осуществляется подключением программатора через разъем J8.

- Функции модуля.

  - Алгоритмы работы модуля по всем программам согласно МКАУ.332351.12 ТБ

  - Таблица совместимости дополнительных опций с различными программами согласно МКАУ.332351.12 ТБ

  - Таблица допустимых температур для различных программ согласно МКАУ.332351.12 ТБ

  - Таблица допустимых скоростей отжима для программ согласно МКАУ.332351.12 ТБ

  - Алгоритм отжима при определении дисбаланса согласно МКАУ.332351.12 ТБ

  - Система самодиагностики СМА согласно МКАУ.332351.12 ТБ.

- Габаритные и присоединительные размеры.

  - Габаритные и присоединительные размеры плат и модуля согласно приложения 2.

- Условия эксплуатации.

  - Условия эксплуатации модуля по ГОСТ 15150-69 по группе условий УХЛ 4.2 (температура воздуха (+1…+40)С; относительная влажность воздуха до 80% при температуре (+25)С).

- Условия транспортирования и хранения

  - Транспортирование проводится крытыми транспортными средствами любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - Условия транспортирования  в части воздействия механических факторов по  ГОСТ 23216-78 по группе условий С ( любым видом транспорта с общим числом перегрузок до 4).

  - Условия хранения в упаковке предприятия-изготовителя по ГОСТ 15150-69 по группе условий 1 (температура воздуха (+5…+40С); максимальная влажность воздуха 80% при температуре (+ 25)С  без конденсации влаги).

  - Платы поставляются в картонных коробках  525 x 365 X 230 мм (60 плат в картонной  коробке, 12 коробок на одной европаллете). Каждая коробка должна иметь следующую маркировку:

- ф.Invensys: заводской и отгрузочный адреса

- ЗАО «Атлант»: заводской адрес и адрес поставки

- Код модулей по классификатору ф.Invensys

- Количество модулей в картонной коробке.

Приложения. – 1. Схема электрическая принципиальная модуля – на 5 л., ф.А4 в 1 экз.

2. Габаритные и присоединительные размеры  – на 1 л., ф.А4 в 1 экз.

Навойчик,  2-45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  1 к ТТ№ 41-50-2008

| Модуль полной комплектации ( версия 5524) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компо-нент | P/N | Значение | Тип |
| R04 | RT09A125 | 150K / 0.5W / 5% | резистор |
| R06 | RT10A135 | 390K / 0.25W/5% | резистор |
| R07 | RT10A135 | 390K / 0.25W/5% | резистор |
| R08 | RE00A100 | 13K / 0.25W / 5% | резистор |
| R09 | RE00A100 | 13K / 0.25W / 5% | резистор |
| R10 | RT10A135 | 390K / 0.25W/5% | резистор |
| R11 | RT10A135 | 390K / 0.25W/5% | резистор |
| R12 | RE00A059 | 270 / 0.25W / 5% | резистор |
| R13 | RE00A073 | 1K / 0.25W / 5% | резистор |
| R14 | RE00A059 | 270 / 0.25W / 5% | резистор |
| R15 | RE00A073 | 1K / 0.25W / 5% | резистор |
| R16 | RE00A059 | 270 / 0.25W / 5% | резистор |
| R17 | RE00A073 | 1K / 0.25W / 5% | резистор |
| R18 | RE00A037 | 33R / 0.25W / 5% | резистор |
| R19 | RT10A135 | 390K / 0.25W/5% | резистор |
| R20 | RE00A059 | 270 / 0.25W / 5% | резистор |
| R21 | RE00A073 | 1K / 0.25W / 5% | резистор |
| R22 | RE00A055 | 180R / 0.25W / 5% | резистор |
| DS01 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| DS02 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| DS03 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| DS04 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| DS05 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| DS06 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| TC01 | VR81A005 | 16A / 600V TO220 | Триак |
| TC02 | TC67A013 | 0.8A / 600V TO92 | Триак |
| TC03 | IC60A024 | 4A / 600V DPACK | Триак |
| TC04 | MC89F029 | 0.8A / 600V TO92 | Триак |
| TC05 | MC89F029 | 0.8A / 600V TO92 | Триак |
| VR02 | VR81A001 | 275V / 0.25W | Варистор |
| KL01 | KL82G514 | 1SP 24V /10A тип PB | Реле |
| KL02 | KL82G514 | 1SP 24V /10A тип PB | Реле |
| KL03 | KL82G514 | 1SP 24V /10A тип PB | Реле |
| KL04 | KL82G514 | 1SP 24V /10A тип PB | Реле |
| KL05 | KL82G514 | 1SP 24V /10A тип PB | Реле |

| Компо-нент | Invensys P/N | Значение | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| RP101 | RP07D002 | 100R / 2W / 5% | резистор мощности |
| R101 | RE00A033 | 22R / 0.25W / 5% | резистор |
| R102 | RE00A049 | 100R / 0.25W / 5% | резистор |
| R103 | RE00A105 | 22K / 0.25W / 5% | резистор |
| R05 | RT10A135 | 390K / 0.25W / 5% | резистор |
| CR101 | CR47A904 | 2.2µF / 400V / 20% | конденсатор |
| CR102 | CR47A904 | 2.2µF / 400V / 20% | конденсатор |
| CR103 | CR47A514 | 47µF / 50V / 20% | конденсатор |
| CR104 | CR47A506 | 1µF / 50V / 20% | конденсатор |
| CR105 | CR47A119 | 470µF / 10V / 20% | конденсатор |
| CR106 | CR47A119 | 470µF / 10V / 20% | конденсатор |
| CR107 | CR47A516 | 100µF / 50V / 20% | конденсатор |
| C101 | CP42A607 | 100nF / 63V / 10% | конденсатор |
| C103 | CP42A607 | 63V / 100nF / 10% | конденсатор |
| DR101 | DR26A002 | DO41 / 600V / 1A | диод |
| DD101 | DD30A013 | DO41 / 600V / 1A | диод |
| DD102 | DD30A013 | DO41 / 600V / 1A | диод |
| DD103 | DD30A013 | DO41 / 600V / 1A | диод |
| DD104 | DD30A013 | DO41 / 600V / 1A | диод |
| DZ101 | DZ27C043 | BZX55C / 4V3 | Стабилитрон |
| TR101 | TR65B556 | BC556B | PNP транзистор |
| VR1 | VR81A005 | 275V / 0.4W | Варистор |
| LB101 | TC67A013 | SRW0913DRE02V002 | Трехполюсный дроссель |
| IC101 | IC60A024 | VIPER 12 / DIP08 | Интегральная схема |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  1 к ТТ№ 41-50-2008

| Компонент ID | Invensys P/N | Значение | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| DS07 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| DS08 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| DS09 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| DS10 | DS25A001 | 1N4148 | диод |
| R26 | RE00A049 | 100R / 0.25W / 5% | резистор |
| R25 | RE00A049 | 100R / 0.25W / 5% | резистор |
| 6S | 6S314 | 6S_MC2_STM48K | Дочерняя плата |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  1 к ТТ№ 41-50-2008

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ТТ№ 41-50-2008