Szélkerék lapát PVC csőből vagy vaslemezből.

A neten vagy egy írásmű : A szélenergia hasznosítása (dr. Tóth)

Ebből idézek:

„A legjobb hatásfok úgy érhető el, ha a szárnylapát minden metszetében azonos az áramlás szöge, tehát sugárirányban elcsavarodik és változik a szárnymetszet hossza.”

Ez igen összetetté teszi a szárnylapát gyártását. (a szokásomhoz híven a program Excel-ben elkészült hozzá, ezért nem kell számolni, csak az értékeket beírni, és jön a kívánt adat.)

--- Fából  lehet barkács szinten a legjobb szárnylapátot csinálni, mert a szárnyprofil kifaragható. Ennek készítésekor sem ártana ellenőrizni a csavarodást.

---Vaslemezből szélgép lapát úgy lesz, hogy ívelt lapot csinálunk belőle. Jellemzője, hogy az ívmagasság a lapátszélesség 2-10 százaléka. Gyakorlati értéke 4-6 százalék között van (Dr Gruber Ventilátorok 220. oldal). A lapát alakja a középpont fele szélesedő trapéz, ami meg is van csavarva. Szerkesztéssel meghatározható, milyen egyenes mentén kell az ívet hajtani, hogy a csavarodás is belemenjem a lapátba, vagy egyszerűen meg kell csavarni az ívelés után a lapátot. Csináljunk egy próbát, emeljünk fel egy picit az asztalról egy újságpapírt két szemben lévő sarkánál fogva. Az újság meghajlik, és a két rövidebb oldal egymással szöget zár be, egymáshoz képest meg van csavarodva.

---PVC csőből is ki lehet vágni a csavarodott lapátot, ami egyben adja a trapéz alakot is. Szerkesztéssel kell a vágás helyét meghatározni. Nekem úgy tűnt néhány szerkesztés után, hogy 5-ös gyorsjárási tényezővel is össze lehet hozni 1 méteres lapátot. Ezt fel lehet tenni egy 0,5 méter átmérőjű vas kerékre. (ehhez nagy átmérőjű cső kell).

Én készítettem PVC lapátot kis átmérőjű csőből, melegen széthajtottam, majd melegen egy lemez sablonra hajlítottam. Ezzel a módszerrel közel ideális alakot lehet kialakítani.

---Lapátszám: Tévhit az, hogy minnél több lapátos, annál kevesebbet forog egy kerék. Nagy gyorsjáráshoz elég 3 lapát is, de 6-10 db esetén se fog változni nagyon a fordulata. A közeli lapátok itt belefutnak a másik által keltett turbonenciába, emiatt lesz egy picit rosszabb a hatásfoka. A szükségesnél több lapátot a nagyobb indítási nyomaték miatt érdemes feltenni.

---A rosszul kialakított lapátok és a lapátszám növelése nem biztos hogy tragikusan rossz eredményt ad. Előnyei: nagyobb induló nyomaték, nem tud felpörögni nagy szélben, így a centrifugális erő nem tudja letépni az agyról a lapátokat, a nagyobb légellenállás miatt hamarabb fordul le a szélről egy megfelelően kialakított viharvédelemnél.