Ez a kapcsolás azt valósítja meg, hogy a tirisztor kimenetére kapcsolt "soros motor" (pl. tipikusan egy fúrógép, vagy más mechanikus megmunkáló gép) fordulatszáma NAGY TARTOMÁNYBAN és akár egészen alacsony fordulatszámot is beállítva, terheléstől független fordulatszámmal működjön!

Nem ez történik?

Akkor most elárulom a nagy titkokat.

Beszélnek itt tachogenerátor (azaz magyarul: fordulatszámmérő), meg voltage comparator (azaz magyarul: feszültség-különbség összzehasonlítás) kapcsolásokról.

Igen ezek mind kellenek egy stabil fordulatszámot produkáló (azaz magyarul: létrehozó) kapcsoláshoz.

Namármost, ebben a fenti kapcsolásban A GÉP maga A TACHOGENERÁTOR! Mert ha pörög, akkor dinamóként feszültséget termel, ha lefékezik és lassul, akkor csökken a kapocsfeszültség, hagyják szabadon futni pl. terhelés nélkül, akkor meg nő a dinamó által előállított kapocsfeszültség.

Éspedig A VOLTAGE COMAPARATOR maga a TIRISZTOR, a Gate és a Katód közötti "tér".

Minden dolog máris el van tehát intézve: ha csökkenne a fordulat, a tirisztor saját maga "sokszor" kinyit, ha nőne a fordulat, akkor pedig saját maga zárogatja le saját magát.

(Az a bizonyos alacsonyfordulatú lüktető járás, mint egy motorbicikli (hi-hi) pedig éppen abból ered, hogy üresjáratban a motor "felpörögve" nagyobb lesz a kapocsfeszültség, a katódon nagyobb lesz a villany mint a vezérlőelektródán, persze azonnal lezár a tirisztor, a motor fordulat esik lefelé, kisebb feszültséget produkálva és a tirisztor újra bekapcsolt állapotba kerül. и т.д....usw...

Terhelésre ez a hatás megszűnik, és csökkenthető is, a megfelelő kondenzátor értékbeállítással.)

gbenyov

(Én CSAK egy hátrányát találtam: a potmétert maximális fordulatra állítva, a tirisztor "félhullámú egyenirányítása" miatt, a végsebesség a szabályozatlan végsebesség érték alatt marad.)