# EI 130/35 vasmag  q = 22,25 cm2

## Primer

220 V  0,82 A       376 menet  0,8-as CuZ

210 V-nál (358 menetnél) leágazás

## Szekunder

2 x 250 V  0,15 A     2 x 517 menet  0,3-as CuZ ( 250 V-0-250 V)

60 V előfesznek          124 menet   0,3-as CuZ  (ha ráfér)

12,6 V  2 A                26 menet 1-es CuZ    }

6,3 V  2 A                  13 menet 1-es CuZ    }    önálló tekercsek

6,3 V  2 A                  13 menet 1-es CuZ    }