Ellenállások minősítő jellemzői

Az ellenállások minősítő jellemzői:

-névleges érték és értéktűrés

-névleges és fajlagos terhelhetőség

-üzemi hőmérséklet

-hőmérsékleti tényező

-üzemi és határ feszültség

-zajfeszültség

-nedvesség hatása

-öregedés

-impulzusterhelés

-frekvenciafüggés

Névleges érték

Számmal vagy színjelöléssel tüntetik fel. Az értéktűrés azt jelenti, hogy az ellenállás tényleges értéke eltérhet a névleges értéktől és ezt %-ban adják meg. Az eltérés a gyártás során keletkezik.

Névleges terhelhetőség

Jele: P [W] Az a legnagyobb teljesítmény, amit az ellenállás folyamatosan károsodás nélkül elvisel.

Fajlagos terhelhetőség

Az ellenállás 1cm2 felületére adható maximális teljesítmény, W/cm2-ben.

Üzemhőmérsékleti tényező

TC illetve TK 1/Co 	R=Tk*Rn*t*10-2%

Üzemi és határ feszültség

A határ feszültséget átlépve az ellenállás köszörült menetei között átütés jöhet létre.

Ellenállások zajfeszültsége

Azt jelenti, hogy az ellenállás kivezetései között még akkor is mutatkozik feszültség, ha nem folyik rajtuk áram. Ezt V/V-ban adják meg.

Nedvesség

A levegő páratartalma a hőmérsékletváltozás hatására kicsapódhat, ez befolyásolhatja az ellenállás értékét.

Öregedés

Értékeltérésben mutatkozik.

Impulzusterhelés

Az impulzussorozat alatt bár rövid ideig tartanak, mégis számottevő a felmelegedés és a kihűlésre rövid idő van -> átégés. Ezért gyártanak impulzusüzemű ellenállásokat.

Az ellenállás jelölése

-színkód - színgyűrűk

-bélyegzés -> csak a legfontosabb adatok

| Tűrés% | különleges | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jelzés | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M |

TK jelölése:

| Tk | 0,02 | 0,001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | O | Δ | ٱ | * | ** |

Állandó értékű ellenállások:

Tömör ellenállások:

-teljes keresztmetszete részt vesz a vezetésben

-anyaga:-Si vegyületek (szilitek), grafit

-kivezetés: axiális, belső beágyazású

-nagy az értékszórása és a zajfeszültsége és a TK-ja -> hátrány

-nincs szórt induktivitása -> nagy feszültség, ez előnye

Réteg ellenállások:

-hordozó: kerámia-> rúd <2W

-> cső> 2W Al2O3

-vezető: kristályos szén vagy fémötvözet

-kivezetés

Gyártástechnológia:

-kerámia hordozótest előkészítése; kémiai vagy mechanikai úton} a felület megfelelő simaságának eléréséért

-rétegfelvitel (krakkolás) telitelten szénhidrogén áramlik a vákuumkemencében 10… 10K

-szükség esetén haránt vagy spirálköszörülés-> érték beállítás

-kivezetések elhelyezése

-több réteg védőlakk felhordása

-égetés

Jellemzői:

-kis zajfeszültség

-fokozott stabilitás

-átlagosnál jobb klimaálloság

Bórkarbon ellenállás

Olyan szénréteg ellenállás, aminek gyártásánál a szénvegyülethez bórvegyületet adnak-> fajlagos terhelhetősége kb. Kétszeresére nő, de a stabilitása és a létre hozható maximális ellenállás érték csökken.

Fémréteg ellenállás

-a kerámiatest előkészítése megegyezik a szénréteg ellenállásával, de nagyobb felületi simaságot igényel.

-vákuumgőzölés: kémiai vagy elektrokémiai úton} fémréteg felület kialakítása

Jellemzői:

-nagy megbízhatóság

-szélsőséges klíma tűrés

-kis méret

-nagy terhelhetőség

-jó mechanikai szilárdság

-nagy értékek is készíthetők

-nagy frekvencián jó tulajdonságai vannak

-kicsi öregedési tényező

Stabilitástól függően három csoport:	-precíziós +-1%…+-5%

-műszer +-1%…+-2%…+-5%

-általános +-5%…+-10%…+-20%

Huzal ellenállás

-hordozóra vagy hordozó nélkül készítik (izolit kerámia-> cső)

-vezető: huzal vagy szalag, anyaga nagy fajlagos ellenállású Cu-Ni; Cu-Ni-Mn

-n*0, 1… n*100K

-1… 250W

-a kivezetéseket hegeszteni vagy bilincselni kell

-menetszigetelés: oxidréteg

-védőbevonat hő és más külső hatások ellen: lakk, zománc, cement.

Változó ellenállások

Feszültségfüggő ellenállások (varisztorok) olyan elemek, amelyekben a rájuk kapcsolt feszültség hatására jelentős ellenállás-változás jön létre. 0, 8-2W-os terhelhetőséggel készülnek, általában szilíciumkarbidból, rúd és tárcsa kivitelben. Alkalmazási területük jelformálás, feszültségstabilizálás, feszültséglökések elleni védelem…

Hőmérsékletfüggő ellenállások (termisztorok)

A PTK termisztor a hőmérséklet növelésével növeli, az NTK termisztor pedig csökkenti az ellenállásának értékét.

Kiviteli formájuk: rúd, tárcsa, gyöngy

Alkalmazásuk: feszültség és áramkorlátozás, hőmérsékletmérés…

Változtatható ellenállások

A potenciométerek csoportosítása alkalmazásuk szerint: beállító; szabályzó

A potenciométerek csoportosítása szerkezetük szerint: huzal; réteg} forgó, toló, helipot

Potenciométerek jelölése:

Lineáris „A” kezdeti ellenállás: RK=

Logaritmikus „B-C” kezdeti ellenállás: RK= Rm=0, 05R (maradék)

KK= kopásállási tényező (R1 vizsgálat előtt)