VIDEOTON ICC5 tippek

- CP42 (470uF/50V) kiszárad → nem indul a táp.

- RP07 (8K2/7W) szakadt, vagy forrasztási hibás → nem indul a táp.

- LP70 készenléti trafó primer oldala szakadt → nem indul a táp.

- LG11 primer és szekunder oldala közötti átütés (a kivezetéseknél megtört huzal szigetelési hibája miatt)→ a sor nem indul, és meghibásodhatnak: IG01 O/W IC, CL44, RL44, TL29, DL28.

- RL10 (100K, 47K) megnyúlik →  a Usys (143V, 114V, 117V képcsőfüggő) nem állítható be.

- RF01 (3M) megszakad →  a függőleges eltérítés leáll.

- CL26 (2,2uF) kapacitásvesztett → TL31 melegszik, a soreltérítés nehezen indul.

- CL54 (1,5uF/160V) megszakad → a képméret lecsökken, a függőleges eltérítő tekercsre kötött 470R/2W melegszik.

- DL21 (ESM740G eltolt munkapontú tirisztor) lábai forrasztási hibásak → eltérítési problémák.

- CL58 (10uF/250V) kapacitásvesztett → rossz a színegyensúly, Ug2 hibás értékű, a képméret csökkent, a soreltérítés gerjedve indul.

- DL29, DL24, DL26, DL 31, DL25, DL20, TL17 elemek bármelyike hibás → a védelem aktiválódik: IL14 (TEA2029) 28-as lába magasabb szintre kerül, mint 1,26V → soreltérítés letiltódik, tápegység három indítási kísérlet után leáll.

- Vételi problémák → kitört az antennacsatlakozó forrasztása a bemeneti szűrőpanelnél (a rajzon nem szerepel). Kitört a szűrőpanel lába, vagy forrasztási hibás. Forrasztási hibás a VHF és/vagy az UHF modul lába. Hibás  a VHF és/vagy az UHF modul. Hibás az IT20 (TD6316AP) PLL IC. Hibás az II36 (TDA2451) KF IC. Hibás az FI29 (OFWK1950) felületi hullámszűrő (SAW). Kiszáradt elektrolyt kondenzátorok (C136-2,2uF, C148-100uF, C146-22uF) a KF IC áramkörében. Célszerű az árnyékolás leforrasztása után az összes alkatrész forrasztásait ellenőrizni / átforrasztani.

- Fókusz és/vagy UG2 problémák → A Fókusz/UG2  potenciométerek pályái és az osztó ellenállásai kerámia lapra készültek vékonyréteg technológiával. A kivezetéseknél vezető gumitömbök biztosítják a kontaktust a fémlábakhoz. Az egészet a műanyagház fülecskéi tartják össze. Amikor a műanyagház elöregszik, a fülecskék letörnek és az érintkezés bizonytalanná válik. (Esetenként az itt keletkező ív a memóriát is képes átírni.) Nagyfeszültségű áthúzások miatt a potenciométerek megszakadhatnak, vagy az RV90 (10R) is megszakadhat.

- Nagyfeszültségű áthúzások miatti sortrafó csere után a kijelzés megváltozott (pl: németről angolra); a hangerő maximumon áll, és nem szabályozható; a csatornák többsége (vagy mind) elállítódott; az automatikus keresés nem áll le, nincs kép és/vagy hang; stb. Ezeket a változatos hibákat a memória opcióbitjeinek átíródása okozza. A hiba javításához szerviztávirányítóra van szükség, vagy EEPROM cserére.

- A sorméretet durván a 90º-os változatnál (ahol nincs E/W korrektor áramkör), az Usys (114V, 117V képcsőfüggő; ) pontos értékének beállítása után, a CL48 1,6kV-os kondenzátor értékének megváltoztatásával lehet beállítani (ha nagyon nagy a sorméret, csökkenteni kell a kapacitást). A finombeállítás a sorcsatoló körben található LG11 tekercs vasmagjának beállításával végezhető el.

- G2 értékét (ha nem kontakthibás a „Fókusz-G2” szerelvény a képcsőáramköri lapon) a fényerő, kontraszt és telítettség minimális értéke mellett, oszcilloszkóppal kell beállítani a katódok 160V-os kioltási szintjére.

Gyakorlatban jó közelítéssel elvégezhető teljesen fekete képtartalomnál (pl: AV módban bemeneti jel nélkül) úgy is, hogy a visszafutási csíkok eltűnési küszöbszintje alá állítjuk egy kicsivel (5-7%-al).

  - Bekapcsolási teszt után (a nagyfeszültség megjelenésekor) a készülék letiltódik, a LED nem világít. Kikapcsoláskor a LED egy pillanatra felvillan, majd kialszik. Ez általában a sortranszformátor, vagy a fókusz-G2 szerelvény hibáját  jelzi, de bármi más is okozhatja, ami a sorvégfokot terheli.

  - Hiba:
Csak AV hang van, tunerhang nincs.
A hang jelút állandóan AV-ra (Ext. bemenetre) van kapcsolva.

Az AV/TUNER átkapcsolást végző áramkör elemeit kell átnézni (mérni és átforrasztani).
AV átkapcsolás kétféle módon lehetséges:

1. A külső jelforrásból (pl. DVD lejátszóból) 12V kerül az EUROSCART csatlakozó pin8-ra, amit a készülék IR01 processzora detektál, és bekapcsol STBY-ból, illetve átkapcsolja a kép/hang jelutakat AV-ra. A jelút: SCART pin8, RR26 (10K), J064, J068, J072, J077, IR01(CCU VT02) pin34, ide kapcsolódik még: DR23 (ZPD5V6), CR26 (1nF), és az RR24(39K), CR23 (2u2), amiken keresztül érkező impulzus TR24 segítségével indítja a készüléket, ha STBY-ban volt.

2. Az infra vevőn keresztül érkező AV parancsra IR01 átkapcsolja a kép/hang jelutakat AV-ra.

Mindkét detektált jel hatására IR01 a kimeneteire a következő vezérlő jeleket adja:
-pin32 átkapcsolja a TEA2029 szinkronjel földolgozását (AV)
-pin13 a TR57 (BC558) inverter tranzisztor segítségével átkapcsolja a hangmodult külső (Ext) audió jel fogadására (AUE)
-az I2C adatbuszon keresztül utasítja a színmodult a külső jel feldolgozására

A hang jelút átkapcsolása tehát a hangmodul 9(8) lábára érkező AUE jel hatására következik be. Ha az AUE jel L szintű, akkor belső (int, tuner) hang szól, ha pedig H szintű, akkor a külső (ext, AV) hang. Az átkapcsolást a modul TS21, TS28 (BC548B) tranzisztorai végzik.

Ha a hangmodul cseréje után is fönnáll a hiba, akkor vagy átvezet a TR57 inverter tranzisztor, vagy hibás az IR01 pin13 portja. 
Ezek komplett áramköri környezetét célszerű átforrasztani, az IC és a tranzisztor lábaival kezdve. Néha a processzor alatt található árnyékoló lemez csinál zárlatot, ezért célszerű óvatosan leszedni (Vigyázat! Könnyen föltépheti a fóliát).