VESTEL	11AK30 (36)

Hibajelenség: A Q603 (BU808 darlington) sorvégtranzisztor forr, és gyakran tönkremegy, vagy a készülék el sem indul, azonnal letilt.

Okok:		1.	A Q601 (BC639) meghajtó tranzisztor kollektorát tápláló R624 (33R/2W) 			és/vagy R658 (33R/2W) megnyúlott .

2.	C613 (10uF/50V) és/vagy C618 (7n5/1,6kV) szivárog.

3.	R633 (47R) tranzisztorcsere után módosítandó, általában csökkenthető 				egészen 16R-ig.

4.	Q601 (BC639, STX112) áramerősítési tényezője túl kicsi.

5.	Hibás a C618 (7,5nF/1,6kV képcsőfüggő) kondenzátor

6.	Hibás a C619 (100nF/250V) kondenzátor

7. 	Hibás a C627 (430nF/250V képcsőfüggő) kondenzátor

Tippek:	1.	C613 (10uF/50V) elektrolit kondenzátor helyére építsünk be unipoláris 				(polarizálatlan) típust, amit két 22uF/50V-os kondenzátor szembeforgatott 			sorba kötésével is kialakíthatunk.

2.	Tegyünk be egy 10-27K/0,25W ellenállást Q601 bázisa és kollektora közé.

( R661-SMD)

3. 	Kössünk a Q603-al párhuzamosan egy BU808DFH tranzisztort, és R633-at 			csökkentsük harmadára (nagyméretű képcsövekhez ajánlott átalakítás).

4. 	Szűrjük meg a Q601 meghajtó tranzisztor tápfeszültségét a kollektorköri 33R 			ellenállások közös pontjára kötött 100uF/16V-os kondenzátorral. (C645)

5.	C635 (330n/63V) csatoló kondenzátor után a Q601 meghajtó tranzisztor 				báziskörébe sorba kössünk be egy 470R (R662) ellenállás és egy 1N4148

dióda (D615)	párhuzamos kapcsolása alkotta tagot.

6.	Az 5.6.7. tippbeli kondenzátorokat gyanú esetén mindig cseréljük ki, mert 			hidegen mérve jónak mutatkozhatnak

7.	C619-et célszerű 400V-os típusra cserélni.

Megjegyzés: 	A 2-5 pontok gyári módosítások, így a későbbi kiadású készülékekben már 			kialakították. R661-C645-R662-D615.