11AK30 áthúzások

Hibajelenség:

A TV nem működik a Q602 (2SC5388) sorvégtranzisztor meghibásodása miatt.

Oka:

A képcsövön belül előforduló nagyfeszültségű áthúzások zavarják a Q602 működését.

Javítása:

A hibás Q602 cseréje után, annak érdekében, hogy az impulzuscsúcsokkal szemben ellenállóvá váljon, módosítsuk a sasszit az alább megadottak szerint:

- Forrasszunk egy BA 159 (1A/800V)  diódát a Q602  bázisa és emittere közé, a fényképen szemléltetettek szerint.