VESTEL	11AK30 (36)

Hibajelenség: A Q603 (BU808 darlington) sorvégtranzisztor forr, és gyakran tönkremegy, vagy a készülék el sem indul, azonnal letilt (az STV224x dzsungel IC nem ad ki HOUT jelet).

Sajnos a kereskedelemben szériahibás (esetleg hamis) sorvégtranzisztorokat is lehet kapni.

Okok:		1.	A Q601 (BC639) meghajtó tranzisztor kollektorát tápláló R624 (33/39R/2W) 			és/vagy R658 (33/39R/2W) megnyúlott.

2.	C613 (10uF/50V) és/vagy C618 (7n5/1,6kV) szivárog.

3.	R633 (47R) tranzisztorcsere után módosítandó, általában csökkenthető 				egészen 16R-ig.

4.	Q601 (BC639, STX112) áramerősítési tényezője túl kicsi.

5.	Hibás a C618 (7,5nF/1,6kV képcsőfüggő) kondenzátor

6.	Hibás a C619 (100nF/250V) kondenzátor

7. 	Hibás a C627 (430nF/250V képcsőfüggő) kondenzátor

Tippek:	1.	C613 (10uF/50V) elektrolit kondenzátor helyére építsünk be 22uF-os 				unipoláris (polarizálatlan) típust, amit két 47uF/50V-os kondenzátor 				szembeforgatott sorba kötésével is kialakíthatunk.(- ++ - vagy + -- +)

2.	Tegyünk be egy 10-27K/0,25W ellenállást Q601 bázisa és kollektora közé.

(Az STX112  C-E közötti 27K ellenállást cseréljük ki 10K értékűre.)

3. 	Kössünk a Q603-al párhuzamosan egy BU808DFH tranzisztort, és R633-at 			csökkentsük harmadára (nagyméretű képcsövekhez ajánlott átalakítás).

4. 	Szűrjük meg a Q601 meghajtó tranzisztor tápfeszültségét a kollektorköri 33R 			ellenállások közös pontjára kötött 100uF/16V-os kondenzátorral.

5.	C635 (330n/63V) csatoló kondenzátor után a Q601 meghajtó tranzisztor 				báziskörébe sorba kössünk be egy 470R ellenállás és egy 1N4148 dióda 				párhuzamos kapcsolása alkotta tagot.

6.	Az 5. 6. 7. oknál fölsorolt kondenzátorokat gyanú esetén mindig cseréljük ki,			mert hidegen mérve jónak mutatkozhatnak

7.	C619-et célszerű 400V-os típusra cserélni.

8.	A Q601 meghajtó tranzisztort akkor is cseréljük, ha mérve jó.

9.	Az R658 33/39R ellenállást csökkentsük 10R 3W-osra.

10.	Az R624 33/39R ellenállást cseréljük 22R 3W-ra.

11.	Ajánlott a C645 100uF kondenzátort cserélni.

12. 	Cseréljük a C833,855, 470uF elkókat, és ellenőrizzük az L601 tekercset. 				Ezt a komplexumot mindig forrasszuk át, még ha szabad szemmel jónak 				látjuk is.

Megjegyzés: 	A 2-5 pontok gyári módosítások, így a későbbi kiadású készülékekben már 			kialakították.