## Hibakeresés az ARISTON és INDESIT mosógépeknél

A hibakódok értelmezése kijelző egység nélküli berendezéseknél

Hiba esetén, a berendezésen a következő jellemzőket találjuk:

- a programválasztó gomb folyamatosan forog

- az első 4 percben a mágnesszelep és/vagy a szivattyú működik

- az ajtó nyitható (ha nincs a gépben víz)

- a visszajelző LED villog, a villogások száma jelzi a hibakódot,
aminek az értelmezése a következő:

  - minden felvillanás jelent egy kód értéket (egyes típusoknál ez nem folyamatos
fényjel, hanem sok nagyon gyors, egymás utáni impulzus)

  - a hibakód meghatározásához meg kell számolnunk a két hosszabb szünet között 
a kb. 2 másodpercenként bekövetkező villanásokat

  - a folyamatot a berendezés folyamatosan ismétli

### A kijelző egységgel ellátott típusoknál a hibakód a kijelzőről leolvasható

Az újabb gépeknél a kezelőegységen elhelyezett LED-ek villogási kombinációiból kiolvasható a hibakód:

|  | #### H | #### G | #### F | #### E | #### D | #### C | #### B | #### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### F01 |  |  |  |  |  |  |  | #### X |
| ##### F02 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| F03 |  |  |  |  |  |  | X | X |
| F04 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| F05 |  |  |  |  |  | X |  | X |
| F06 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| F07 |  |  |  |  |  | X | X | X |
| F08 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| F09 |  |  |  |  | X |  |  | X |
| F10 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| F11 |  |  |  |  | X |  | X | X |
| F12 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| F13 |  |  |  |  | X | X |  | X |
| F14 |  |  |  |  | X | X | X |  |
| F15 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| F16 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| F17 |  |  |  | X |  |  |  | X |
| F18 |  |  |  | X |  |  | X |  |

H	D	ARISTON

G	C

F	B

E	A

D	C	B	A

# INDESIT

H

G

F

E

INDESIT

# D	E

# C

# B

### A

HIBAKÓDOK:

Többféle panel került felhasználásra az idők során. A legelső szériánál csak „CNF”-ig volt

megtalálható a panelen csatlakozó. Későbbi típusokban ezt növelték 1-1 plusz csatlakozóval.

A legújabb típusnál a jelölések és a panel kinézete is teljesen eltér elődjeitől. (4., 5. panel)

A hibakódok leírásánál a panelek csatlakozóit sorszámmal is jelölöm. (Pl. 2/CNC)

# 1. panel – csatlakozók CNA-CNF-ig (pl. 1/CNC)

# 2. panel – csatlakozók CNA-CNG-ig (pl. 2/CNC)

# 3. panel – csatlakozók CNA-CNH-ig (pl. 3/CNC)

# 4. panel – csatlakozók J1-J15-ig (pl. 4/J3)

# 5. panel – csatlakozók J1-J12-ig (pl. 5/J3)

F01: Motorköri Triak rövidzárlat

(nem vesz vizet, majd kb. 15" után szivattyú beindul, kapcsoló forog)

1/CNE, 2/CNG, 3/CNH, 4/J9, 5/J2 csatlakozó átvizsgálása

Beázás, testzárlat, kontakthiba keresése motornál, és vezetékeinél.

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F02: Álló motor vagy rövidzár/szakadás a tachométerben

(Motor szakadáskor :	vízfelvétel, 3x bekapcsol a fűtés relé, utána szivattyú beindul,

kapcsoló forog.

Tachoszakadáskor :	3x forgat egy irányba, utána szivattyú beindul, kapcsoló forog)

1/CNE, 2/CNG, 3/CNH, 4/J9, 5/J2 csatlakozó átvizsgálása

Motor csatlakoztatás átvizsgálása

Motor tekercselés ellenőrzése

Tachométer tekercselés és mágnes ellenőrzése

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F03: NTC (termisztor) rövidzár/szakadás

(Termisztor zárlat vagy szakadás esetén: vízfelvétel kb. 20", majd mgsz1+2+szivattyú beindul,

kapcsoló forog)

1/CNA, 2/CNB, 3/CNB, 4/J8, 5/J7 átvizsgálása

NTC kábelezés ellenőrzése

NTC csere (20Co/~20Kohm)

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F04: Nyomáskapcsoló túltöltés és üres állapotban egy időben

(Szivattyú megy, kb. 30” után kapcsoló forog)

(Nyomáskapcsoló beragadt üresben)

1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása

Nyomáskapcsoló csatlakoztatás átvizsgálása

Nyomáskapcsoló csere

Lugszivattyúnál testzárlat, beázás, vezeték sérülés keresése

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F05: Álló szivattyú, vagy a nyomáskapcsoló beragadt tele állapotban

(Nem ürít (pl. szűrő tele): kb. 8'20" után szivattyú leáll, kapcsoló forog)

1/CNE, 2/CNF, 3/CNF, 4/J9, 5/J2 átvizsgálása

Szivattyú, -szűrő és vízszintszabályzó rendszer (légcsapda) ellenőrzése

Szivattyú csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F06: Program választó kapcsoló hiba

(Prk.-motor nem megy, vagy kódkapcsolónál KH. esetén: kb. 4'30" után szivattyú beindul, kapcsoló, ha tud, forog)

1,2,3/CND átvizsgálása (program választó kapcsoló csatlakozás)

Programkapcsoló csatlakoztatás átvizsgálása

Programkapcsoló motor ellenőrzése

Programkapcsoló csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F07: Fűtőbetét vagy vezetéke szakadt

1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása

Fűtőbetét és csatlakoztatásának átvizsgálása

Fűtőbetét csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F08: Fűtés relé beragadt (vagy páralecsapódás a panelen!)

1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása

Fűtőbetét, motor szigetelésének ellenőrzése (testzárlat?),

Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?)

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F09: Elektronika SETUP hiba

Mikroprocesszor verzió ellenőrzése (LVB V 1.32 vagy LVB V 2.01 vagy LVB V 2.22)

Mikroprocesszor és az EEPROM verzió megegyezésének ellenőrzése

Panel, vagy EEPROM csere

# F10: Nyomáskapcsoló „üres és tele” vagy „se nem üres, se nem tele” állapotban

(Vizet nem vesz, fűtés relé 2x röviden bekapcsol, kb. 12" után szivattyú beindul, kapcsoló forog)

1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása

Nyomáskapcsoló csatlakoztatás átvizsgálása

Nyomáskapcsoló/CN1 folytonosság ellenőrzése

Nyomáskapcsoló csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F11: Szivattyú visszajelzés hiányzik (szakadt a tekercs, vagy nincs csatlakoztatva)

(vízfelvétel, 20" után szivattyú beindul, kapcsoló forog)

1/CNE, 2/CNF, 3/CNF, 4/J9 (vagy J15), 5/J2 csatlakozás átvizsgálása

Szivattyú csatlakoztatás átvizsgálása

Szivattyú tekercselés ellenőrzése

Szivattyú csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# (F12 CSAK AZ LVB2000 INDESIT EVOLUTION /DIALOGIC

BERENDEZÉSEKRE VONATKOZIK)

F12: Kijelző panel és főpanel kommunikáció hiánya

Ellenőrizze a főpanel 2/CNC, 4/J11 csatlakozó csatlakoztatási hatékonyságát

Vizsgálja meg a 8 pólusú (4/ 5 pólusú) csatlakozót a kijelző panelon

Ellenőrizze a csatlakozókábel folytonosságát

Főpanel csere

Kijelző panel csere

# (F13-F15 CSAK A MOSÓ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZIK)

F13: Az NTC kábelcsatlakozás levált a szárító rendszerről

Ellenőrizze a 1/CNA, 3/CNB csatlakozó csatlakoztatási hatékonyságát

Ellenőrizze az NTC kábelcsatlakoztatást

Ellenőrizze a 1/CNA, 3/CNB és az NTC kábelcsatlakozás folytonosságát

NTC csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F14: Szárító csatlakozás szakadt vagy nem csatlakozik

Ellenőrizze a 1/CN1, 3/CN1 csatlakozó csatlakoztatási hatékonyságát

CN1 átvizsgálása

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# F15: Szárító fűtés mindig működik

Ellenőrizze az 1/CN1, 3/CN1 csatlakozó csatlakozási hatékonyságát, épségét

Ellenőrizze a szárító fűtőbetétek szigetelését (testzárlat?)

Vizsgálja át a nyomásérzékelő csatlakoztatását

Csatlakozó csere

Nyomásérzékelő csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# (F16 CSAK FELÜLTÖLTŐS BERENDEZÉSEKNÉL PL. WT90)

F16: Nem működik a dob retesz

Ellenőrizze a CN1 és CNC csatlakozó csatlakozási hatékonyságát

Vizsgálja át a retesz és kapcsoló csatlakozását

Ellenőrizze a CN1 /retesz tápellátásának kábelezését

Ellenőrizze a CNC /kapcsoló kábelezését

Retesz/kapcsoló csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

# (F17 18 CSAK A „WIA”-s SZÉRIÁNÁL)

F17: Ajtóretesz táplálatlan/ hibás

„Easy Door” (5 kivezetéses) ajtóretesznél:

- Ellenőrizze a J4 csatlakozó csatlakozási hatékonyságát

- Vizsgálja át az ajtóretesz és kapcsoló csatlakozását

- Bekapcsolt állapotban(!) 230V ellenőrzése:

  - „Easy Door” (5 kivezetéses) ajtóretesznél:

J4/3-4 pontok között, zárt állapotban J4/3-5 pontok között is

  - Normál (3 kivezetéses) ajtóretesznél:

J4/3-2 pontok között, zárt állapotban J4/3-1 pontok között is

Ajtóreteszkapcsoló csere

Panel hiba, csere vagy javíttatás

F18: DSP (Digital Signal Processor) / kezelőegység mikroprocesszor hiba

Ellenőrizze a J11 csatlakozó csatlakozási hatékonyságát

Ellenőrizze a J11 kábelcsatlakozás folytonosságát

Kezelőegység csere vagy javíttatás

Panel hiba, csere vagy javíttatás

Panel csere

Ha cserélni kell a panelt, vele együtt cserélni kell az EEPROM-ot is, mivel a gyári

panelon be van forrasztva. AZ ÚJ PANEL NEM TARTALMAZZA AZ EEPROM-OT!

KÜLÖN KELL A MOSÓGÉP TÍPUSHOZ VALÓT RENDELNI ÉS

A MEGFELELŐ POZÍCIÓBAN AZ IC-TOKBA HELYEZNI!

Merza Péter

2009.05.