# Üzemi kondenzátoros IMI motorokhoz szükséges

kondenzátorok

## Motortípus		        Fordulat	    Teljesítmény	       Kondenzátor

## OZF	63b 2KD		2800			180W			20uF/260V

63c 2KD		2800			250W			25uF/240V

71b 2K		2850			370W			12uF/400V

71c 2K		2900			550W			25uF/400V

80b 2KD		2840			750W		2 db	16uF/400V

80c 2KD		2840		        1100W		2 db	20uF/400V

90L 2KB		2820		        1500W		2 db	25uF/400V

90c 2KD		2880		        2200W		2 db	30uF/400V

OZF  63b 4KD		1400			120W			16uF/260V

63c 4KD		1420			180W			20uF/260V

71b 4K		1420			250W			12uF/400V

71c 4K		1420			370W		16uF+20uF/400V

80b 4KD		1420			550W			25uF/400V

80c 4KD		1420			750W		2 db	10uF/400V

90L 4KD		1400		        1100W		2 db	20uF/400V

90c 4KD		1410		        1500W		2 db	25uF/400V

# Indítókondenzátoros IMI motorokhoz

szükséges indítókondenzátorok és relék

## Motortípus	        Fordulat    Teljesítmény     Indítókondenzátor	      Indítórelé

## MIHÁ C

OZF63b-2ND	2850		120W		16-20uF/280V		20/35

OZF63c-2ND	2850		180W	       25-31,5uF/280V		24/45

71b-2N		2900		250W		63-80uF/280V		29/68

71c-2N		2900		370W		63-80uF/280V		42/95

80b-2		2870		550W		63-80uF/280V		60/165

80c-2		2870		750W	        80-100uF/280V		66/190

90L-2		2920	        1100W	        80-100uF/280V		100/400

90c-2		2920	        1500W	      125-160uF/280V		120/530

MA90LA-2N	2900	        1100W	      125-160uF/280V		80/270

MA90LB-2N	2900	        1500W	      125-160uF/280V		110/420

OZF63b-4N		1400	            90W						20/35

62c-4ND	1400		120W		14-20uF/280V		24/45

71b-4N		1400		180W		40-50uF/280V		29/59

71c-4N		1400		250W		40-50uF/280V		35/77

80b-4ND	1450		370W		63-80uF/280V		42/115

80c-4ND	1450		550W	        80-100uF/280V		60/115

90L-4ND	1450		750W	        80-100uF/280V		72/215

90c-4ND	1450	        1100W	      100-125uF/280V		100/235

MA90LA-4N	1450		750W	      125-160uF/280V		80/245

MA90LB-4N	1450	        1100W	      100-125uF/280V		100/330

Ezekben a betűkben és számokban benne vannak a paraméterek pl.: a 90-s szám a tengelyközép magasságára utal.
O=egyfázisú motor
ZF=külső felületi hűtésű rövidre zárt forgórészű
C=a teljesítményre utal
2= kétpólusú
N=indítókondenzátor és relé
D= konstrukciósan átdolgozott típus