ORION PT90 szervizmód Belépés: TV módban a zöld gomb megnyomása után az 1-9-2-3 beütésével Továbblépés: a függőleges kurzorral Változtatás: a vízszintes kurzorral Kilépés,visszalépés: a menü gomb megnyomásával Tárolás: továbblépéskor Opciók: Opciós byte 1: 11100100 Opciós byte 2: 10010100 Opciós byte 3: 11110010 Opciós byte 4: 11001000 Geometria: 1.V.S 4/3 50 -7 2.V.S 16/9 50 14 3.V.S 4/3 60 -21 4.V.S 16/9 60 0 5.V.P 2 6.H.P 5 G2 beállítása: A sorkimenő segédrács feszültségének változtatásával, amíg a kettőspont nem lesz piros Videó menü: 1.R 6 2.G 5 3.B 0 4.R COF -3 5.G COF -2 Tuner/IF: 1.AGC 50 2.PIP AGC 0 3.PC -1 4.PF 2 5.PC.L 0 6.PF.L 0 >:< jel a 38,9MHz-es VCO pontos beállítására szolgál. A jel mutatja hogy növelni vagy csökkenteni kell-e a VCO frekvenciát, hogy elérjük az ideális OK állapotot. A beállításhoz az KF bemenetre 38,9MHz-es generátort kapcsolunk és a PC és PF paraméter változtatásával beállítjuk az OK állapotot..