STV 9306 Vert&E/W üzemi feszültségek

PT 90-es ORION TV-knél:

Az STV9306 lábainak hibás forrasztásai, vagy a sortranszformátor átütése miatt az IC bemenetei tönkremennek, leterhelik az adatbuszt, emiatt nem állítható be a vertikális amplitúdó, és a többi buszvezérlés sem megy. Ha a soros 100R ellenállásokat kiemeljük, a működés helyreáll, kivéve a függőleges vezérlést.