Ebben a cikkben a WinAVR nevezetű, AVR-ekhez való C-nyelvű fejlesztőkörnyezet használatát fogom bemutatni, mivel nagyon kevés információ lelhető fel az interneten a kezeléséről.

A WinAVR letöltése A WinAVR honlapja: http://winavr.sourceforge.net/ A program letölthető innen: < LINK> Ha valaki majd STK500-as programozóval fogja felprogramozni az AVR-jeit, akkor annak szüksége lesz még egy libusb nevezetű driver-re. Ezt innen lehet letölteni: < LINK> Telepítés Telepítsük fel a WinAVR-t az egyszerűség kedvéért abba a könyvtárba, amit automatikusan felajánl (c:\winavr...\). A telepítés végeztével menjünk be a C:\WinAVR....\bin könyvtárba, majd ott futtassuk le a giveio.bat-ot; ez azért kell, hogy majd fel tudjuk programozni az AVR-t az AVRdude programmal. Ezután, ha valaki STK500-as USB-s programozóval fog programozni, akkor telepítse fel a libusb-t is. Ezzel véget is ért a telepítés.

Imerkedés a Programmers Notepaddal

Indítsuk el a Programmers notepadot az asztalról! Ezzel a programmal tudjuk majd a forráskódot szerkeszteni.

A főképernyő így néz ki:

(A nagyobb változathoz kattints a képre!)

Kattintsunk a File->New->Project menüpontra, az előjövő ablakban a project nevének (Name) adjuk meg azt hogy proba, a project könyvtárának a beállításához először kattintsunk a [...] gombra majd hozzunk létre például a C:\ főkönyvtárban egy avrproba nevezetű mappát!

(A nagyobb változathoz kattints a képre!)

Kattintsunk az OK-ra és visszatérünk a program főképernyőjéhez!

Az előttünk látható < new> feliratú ablakba írjuk be először ezt:

- // Elso AVR-es C programom

Ezután kattintsunk a File->Save menüpontra, helynek a C:\avrproba mappát és fájlnévnek main.c-t írjunk be.

A baloldalon lévő Projects ablakban a proba-ra kattintsunk jobb egérgombbal, és ott az Add files-ra kattintsunk, majd ott kiválasztjuk a main.c-t, és végül OK.

(A nagyobb változathoz kattints a képre!)

Ha mindent jól csináltunk, így fog kinézni a Projects ablakunk:

Ezután tekintsük át, hogy mire való a MakeFile nevezetű program.

Indítsuk el az asztalon található Mfile nevezetű programot!

Ezzel a programmal készítünk majd makefile-t az AVR-es projectünkhöz. A makefile ad paramétereket a C-fordítónak, és a feltöltő programnak, tehát enélkül nem működne...

A főképernyő így néz ki

Kattintsunk a Makefile menüpontra, majd láthatjuk hogy mit lehet állítgatni.

Tegyük fel, hogy most a proba nevezetű projectünk ATMEGA16-os AVR-re épül, és STK200-as programozónk van az LPT porton.

Akkor az alábbiak szerint járjunk el:
Válassszuk ki a menükből szépen sorban

Main File name...: main //ez a főprogramunk forráskódja 
MCU Type: atmega16 //Ilyen AVR-t használunk
Output Format: ihex //.hex fájlba fordítson

Programmer: STK200 //a programozónk típusa
Port: LPT1 //a használt port

(STK500, STK500v2 esetén a megfelelőt típusút kell kiválasztani, és ott valamelyik COM port lesz az, főleg a házigyártmányú STK500v2 klón programozónál).

A fel nem használt menüpontok alapállapotban jól vannak beállítva, minden projectnél gyakorlatilag ezt a néhány pontot kell csak beállítani.

Az Enable Editing of Makefile menüponttal manuálisan is lehet szerkesztgetni a fájlt, például az AVR órajel frekvenciáját így lehet beállítani (F_CPU).

Ezután kattintsunk a File->Save menüpontra és mentsük el a C:\avrproba mappánkba a makefile-t, és ezzel kész is vagyunk.

Vissza is térhetünk a Programmers Notepad ablakához.

A forráskód megírása

Miután megvagyunk a makefile-al, be lehet gépelni a forráskódot.

Írjunk egy egyszerű villogtató programot, ami a PORTD-re kötött összes LED-et egyszerre villogtatja!

Gépeljük be ezt a néhány sort!

- // Elso AVR-es C programom

- #include < avr/io.h >

- #include < util/delay.h > // a szóközt ki kell venni a < > jelek mellől, a fórummotor miatt...

- void kesleltet()

- {

- for(uint8_t i=0; i<10; i++)

- {

- _delay_ms(200);

- }

- }

- int main(void)

- {

- DDRD=0xFF;

- while(1)

- {

- PORTD=0x00;

- kesleltet();

- PORTD=0xFF;

- kesleltet();

- }

- }

Ez így fog kinézni a valóságban:

(A nagyobb változathoz kattints a képre!)

A forráskód fordítása

Kattintsunk a Tools->Make All menüpontra, ezzel indítjuk el a fordítót. Ha nem gépeltünk el semmit, akkor alul a kimenet ablak alján ezt látjuk:

- > Process Exit Code: 0

Ezek szerint minden hibamentesn lefordult.

Az AVR felprogramozása

Ez nagyon egyszerűen elvégezhető, kattintsunk a Tools->Program menüpontra, és ezzel elindul a programozás, és ha mindent jól csináltunk, akkor fel is megy a program az AVR-re és a programozás befejeztével el is indul az AVR-en a program.
Ha valami gond van programozás közben, akkor arról tájékoztat lent a kimeneti ablakon.

A fusebitek állítgatása elég nehéz a WinAVR-ből. Ehhez használhatunk Bascom-AVR demót, PonyProgot (bár ezzel nagyon könnyen elronthatjuk), illetve ha STK500-as programozónk van, akkor az AVR-Studio-ból is megy egyszerűen, de lehet még az AVRDude programhoz letölteni kezelőfelületet (avrdude-gui), igaz, azzal kissé nehézkes.

Egy kis utó-információ

A WinAVR az AVR-GCC nevezetű Unix alapú AVR fordító Windows-ra átportolt (és 1-2 dologgal kiegészített) változata. A C-nyelve az AVR-LIBC-re épül, amiről itt található némi információ http://www.nongnu.org/avr-libc/ Ezek szerint ha a neten talál valaki AVR-GCC-ben írt programot AVR-re, akkor azt gyakorlatilag módosítás nélkül fordíthatja WinAVR-ben

Sok sikert a program használatához!