Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek

Írta:

Sprofan

Pár szó a fototechnikáról dióhéjban:

A lényege annyi hogy az alaposan megtisztított felületre, a mi esetünkben ez vörösréz, felviszünk egy UV érzékeny lakkot. Tulajdonképpen ez a lelke az egésznek. Ez a lakk, ha UV fény éri, akkor egy olyan kémiai reakción megy át, aminek a végeredményeképp lúggal le lehet oldani, ahol viszont nem érte UV fény, ott megmarad eredeti

állapotában. Tehát az általunk kívánt mintát szimpla napfénnyel, UV fénycsővel vagy UV LED –ek segítségével rávilágítjuk. Ezt az elváltozott részt lúgos folyadékkal (Nátrium-hidroxid) le lehet mosni, ezáltal kirajzolódik az általunk rávilágított minta. Ezután már nincs más dolgunk, mint a védtelen rézfelületet valamilyen szerrel lemarni, a lakkozott rész természetesen megmarad.

2008. Január. 03.

Tartalom

1. NYÁK –lapok előkészítése

1/1 Tárolás / Általános dolgok

1/1 Méretre vágás

1/2 Tisztítás

1/3 Jótanácsok

2. Fotólakk felvitele

2/1 Környezeti feltételek

2/2 Módszerek

2/3 Jótanácsok

3. Fotólakk szárítási módszerek

3/1 Házi készítésű szárító kemence

3/2 A nap hőjének segítségével

3/3 Egyszerűen különféle dobozokban

3/4 Jótanácsok

4. Levilágítandó maszk előkészítése

4/1 Nyákrajz tervezése

4/1/1Kézzel

4/1/2 Programmal

4/2 Megfelelő hordozófelület kiválasztása

4/3 Nyomtatás után

4/4 Ha túl vékony a festékréteg a hordozón

5. Levilágító berendezés készítése

5/2 Alapvető szabályok

5/2 Lehetőségek

5/2/1 A nap segítségével

5/2/2 UV fénycsövek alkalmazása

5/2/3 UV LED -ek alkalmazása

6. Levilágítás

7. Előhívás

8. Maratószerek

9. Maratás

10. Maratás utáni felületi kezelések

11. Megfelelő forrasztó ón kiválasztása

12. Végszó

13. Köszönet