Ipari Automatikák Szervize * Tervezés * Fejlesztés * Gyártás * Help * Oktatás * Javítás * Hibaelhárítás *  Szaktanácsadás

### MÉSZÁROS GYULA magánvállalkozó

automatizálási üzemmérnök

5630 Békés Széchenyi tér 17/1

Tel: 20-9325-711   email:  a.gyula@freemail.hu

Pántolóautomaták * Súlyosztályozók * PLC vezérlések * PC-s irányítástechnika * Gépészet * Elektrotechnika * Automatika

MODBUS próbálkozások

A PowerLogic PM9C modullal próbálkozok kapcsolatot teremteni

A modul Setup menűjében meghatározom, hogy 9600 baud 8 bit no paritás paramétereket !

A PC com1 portjára van csatlakoztatva egy ADAM 4520 RS232-RS485 modul.

Az így kialakított RS485 hálózat működik.

A kommunikáció lényege, hogy az Open „com1:9600,n,8,1” for random AS #1 utasítással megnyitom a COM portot.

A PRINT #1,”kiküld „ string adott módon megszólítja a hívott egységet.

Az input (bejön,#1) veszi a válaszolt stringet

Ez gyakorlatilag 3 sor. Ez a 3 sor a lényeg !

PL.: Az ADAM 4017 –nél  „kiküld „= „ #023”

A 02.modul 3. csatornája

És bejön egy string amely karaterei az AD bemenet mért értékeit prezentálják ( 4 bájt + (cr(13))

Az én PIC-kes saját fejlesztésű moduljaimnak is van egy megszólítási címe és egy feladatorientált utasítása.

A fenti programlogika alapján a megszólított eszköz érzékeli, hogy ő legyen aktív, végre hajtja a feladatorientált utasítást ( AD mérés, Input figyelés, Output meghatározás, vagy akármi)  és visszaküldi x darab bájton az eredményt.

A visszaküldött bájtokkal, mit csinál az ember és milyen környezetben, az már részletkérdés.

Igény, kézügyesség stb. kérdése, hogy mit csinálok a beérkezett adatokkal.

Erre a rendszerre már kötöttem rá mérlegeket, AD egységeket, különböző IO egységeket és minden működik.

Fontos, hogy a modul forgalmazója egyértelműen megadja a „kiküld” string paramétereit és megadja a visszajövő „bejön” string  értelmezését.

A MODBUS alkalmazásában nincs tapasztalatom, de az is ezt csinálja.

A PowerLogic PM9C modulja rendelkezik RS485 csatlakozóval.

A leírásnak nevezett cetlin 1000-1054 regiszterek megszólításával küldi vissza az adatokat.

A MODBUS protokoll szerint

Cím    feladat       regiszter             hossz           crc cheksum 2 bájtja

01        03          03          f6         00       02         c1       c2

04

Vissza kellene jönni

A cím         a regisztertartalom      és a visszaküldött crc értékeknek

Ez a PM9C modulnál nem jött vissza.

Más cégek demo programjaival próbálkozva a rendszer kommunikált az  RS485 hálózaton, meg is örültem neki, de az eredmények falsok voltak.

A programok tesztelték, hogy az utasításaim kompatibilis Modbus utasítások, de a válasz, nem az Ő rendszerük elemeihez tartozik.

A CRC meghatározására meg van az algoritmusom, és a demo programok el is fogadják.

Itt vagyok megakadva 10 db modullal és az a 2-3 soros segítség, egy mintaprogramon belül kellene.

Tudom, hogy fatengelyes módszerekkel dolgozom.

Még mindig a Qbasic alapján tesztelem dolgaimat, de ami azzal működik, annak más platformon is futnia kell.

A Modbusos kommunikációnak biztos nem ez az akadálya.

Az így kipróbált SW eszközök alapján, megíratom a profibb feldolgozó programot.

Egyszemélyes magánvállalkozóként nincs időm

- a technológiák átlátására

- matematikai lehetőségek kidolgozására

- az SW áramkörök gyártására és tesztelésére

- üzletek megszerzésére, kapcsolatok tartására

- utazásra

- az XP alatt is futó programnyelvek profi elsajátítására