3.5" (kis floppy drive)lábkiosztása: (ebből csak a piros hátterüek az érdekesek)

| Pin # | Function |
| --- | --- |
| A többi láb (pl. 1, 3, 5 …) | Ground(föld) |
| 2 | High Density Select |
| 8 -- | Index Pulse (produced by the spindle motor for timing) |
| 10 -- | A: Motor forog(0=igen 1=nem) |
| 12 | Drive select B: |
| 14 | „A” meghajtó kiválasztva(0=igen 1=nem) |
| 16 | B: Motor on |
| 18 -- | A léptetőmotor forgásiránya(1 vagy 0) |
| 20 -- | Step Pulse(lépés impulzus) |
| 22 | Write Data |
| 24 | Write Enable (a Low turns on the write circuit) |
| 26 | Track 0 (a Low puts the head stepper over track zero) |
| 28 | Write Protect |
| 30 | Read Data |
| 32 | Select head (a Low selects head zero) |
| 34 | Disk Change Switch |

A 10-es láb-on lehet a lemezt forgató motort be illetve kikapcsolni, ezt a párhuzamos port 4. lábára kötöttem amelyik a 2. adatbit(0,1,2,3,…). Akkor van bekapcsolva, ha ez a bit 0 állapotban van, és akkor van kikapcsolva, ha ez a bit 1-es. Ha csak ezt akarnánk ki- illetve bekapcsolni akkor a pot címére 4-et(kikapcs) illetve 0-t(bekapcs) kellene kiküldeni(illetve a kiküldendő byte-hoz hozzáadni).

Pl. a 14-t nem kötöm földre, hanem bekötöm a párhuzamos port 3. adatvezetékére(5.) akkor ha erre a bitre 1-et adok ki akkor a floppy nincs kiválasztva, ha 0-t akkor igen.

A 14-es lábat( a floppy drive kiválasztva) csak egyszerűen földre kell kötni, mivel a felette lávő láb is föld ezt egy rövidzárral megoldhatjuk. Természetesen ezt is beköthetjük a párhuzamos port egyik adatvezetékére, és meg is kell tenni, ha két floppy-t akarunk vezérelni(az, hogy erre a bite 1-et küldök ki az azt jelenti, hogy a kiírandó byte-hoz 8-at adok hozzá)!

.

A 18-as láb határozza meg a forgásirányt. Mivel ez a párhuzamos port 3. lába ez az 1 adatbit ide 0-t illetve 2-t kell küldeni(illetve a kiküldendő byte-hoz hozzáadni).

A 20-as láb ki- illetve bekapcsolása ad egy impulzust, hogy a motor lépjen egyet, azaz 0-t majd 1-et kell kiküldeni ez jelent egy lépést. Mivel ez a párhuzamos port 2. lába azaz a 0. adatbit ezért 0-t illetve 1-et kell kiküldeni(illetve a kiküldendő byte-hoz hozzáadni).

Turbo Pascal program amelynek segítségével a billentyűzetről lehet vezérelni a fejmozgatást és a lemezt forgató motor be- és kikapcsolását.

Az ’e’ betű lenyomására egyet léptet az egyik irányba, a másik irányba pedig a ’h’ lenyomására. A lemezt forgató motort pedig a ’b’ –vel lehet bekapcsolni és a ’k’-val lehet kikapcsolni(ha esetleg nem forog, nálam sem forgott, ez azért van mert közben a bal oldalon a floppy drive elején van egy mikrokapcsoló azt le kell közben nyomni illeve rövidre is zárhatjuk.

A léptetőmotor léptetésénél a késleltetésre(delay(5);) azért van szükség mert különben nem biztos, hogy lép, ugyanis a két jelnek egy ideig kint kell lennie ahhoz, hogy működjön..

Az alábbi program egy floppy vezérlését mutatja be, a floppy kiválasztása nincs benne ez a földre kötött 14-es lábbal működik.

Kétfloppy-s megoldásnál a párhuzamos port 4.,5.,6., és 7. adatbitjére(ezek a port csatlakozó 6,7,8,9-es lábai) a vezérlés a programban hasonló a másik floppy esetén is, csak a megfelelő értékekhez 16-ot hozzá kell adni)

program floppy;

uses crt;

const cimki                   = $378;{a párhuzamos port címe}

mindkikapcs             = $07; { 111 =1+2+4}

oramutatoval_azonos     = $00; { 000 }

oramutatoval_ellentetes = $02; { 010 =2}

nemlep                  = $01; { 001 =1}

lep                     = $00; { 000 }

motorbe                 = $00; { 000 }

motorki                 = $04; { 100 =4}

var

b:char;

motor,e,h:byte;

begin

motor:=motorki;

e:=0;h:=0;

Repeat

b:=readkey;

case b of

' ':port[cimki] := mindkikapcs;

'e':begin { a fejet egy lépéssel előre viszi }

h:=0;inc(e);

writeln(e);

port[cimki] := motor+oramutatoval_azonos + nemlep;

delay(5);

port[cimki] := motor+oramutatoval_azonos + lep;

delay(5);

end;

'h':begin { a fejet egy lépéssel hátra viszi }

e:=0;inc(h);

writeln(h);

port[cimki] := motor+oramutatoval_ellentetes +

nemlep;

delay(5);

port[cimki] := motor+oramutatoval_ellentetes + lep;

delay(5);

end;

'b':begin port[cimki] := motorbe;motor:=motorbe;end; { a lemezforgató motort bekapcsolja }

'k':begin port[cimki] := motorki;motor:=motorki;end; { a lemezforgató motort kikapcsolja }

end;

until b=#27;

port[cimki] := mindkikapcs;

end.