Terhelés: 10 Ohm

200 Hz,

| Szinusz |  | Ut (V) (+/-) | Négyszög |  | Ut (V) (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bemenet (Vcs-cs) | Kimenet (Vcs-cs) |  | Bemenet (Vcs-cs) | Kimenet (Vcs-cs) |  |
| 0,1 | 3,7 | 42,3 | 0,1 | 4,2 | 42,3 |
| 0,2 | 7,6 | 42,2 | 0,2 | 8,4 | 41,8 |
| 0,4 | 16,5 | 41,5 | 0,4 | 16,5 | 41,4 |
| 0,6 | 24 | 41,2 | 0,6 | 24 | 40,7 |
| 0,8 | 32 | 40,9 | 0,8 | 33 | 40,3 |
| 1 | 40 | 40,8 | 1 | 42 | 39,8 |
| 1,2 | 48 | 40,5 | 1,2 | 49 | 39,3 |
| 1,4 | 57 | 40 | 1,4 | 58 | 38,4 |
| 1,6 | 63 | 39,6 | 1,6 | 65 | 38,2 |
| 1,8 | 79 | 39,2 | 1,8* | 76 | 37,8 |

2 KHz

| Szinusz |  | Ut (V) (+/-) | Négyszög |  | Ut (V) (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bemenet (Vcs-cs) | Kimenet (Vcs-cs) |  | Bemenet (Vcs-cs) | Kimenet (Vcs-cs) |  |
| 0,1 | 3,9 | 42,2 | 0,1 | 4 | 42,2 |
| 0,2 | 7,6 | 41,6 | 0,2 | 8,8 | 41,6 |
| 0,4 | 16,5 | 41,5 | 0,4 | 16,5 | 41,1 |
| 0,6 | 24 | 40,9 | 0,6 | 24 | 40,4 |
| 0,8 | 32 | 40,8 | 0,8 | 32 | 39,8 |
| 1 | 40 | 40,5 | 1 | 42 | 39,5 |
| 1,2 | 48 | 40 | 1,2 | 49 | 39 |
| 1,4 |  | 39,4 | 1,4 | 58 | 38 |
| 1,6 | 62 | 39,1 | 1,6 | 62 | 37,9 |
| 1,8 | 72 | 38,6 | 1,7 ** | 68 | 37,6 |

**: (1,7 Vcs-cs bemenő jel után a kimeneten vizsgált négyszögjel felső része már nem emelkedett tovább (kimeneten 68Vcs-cs mérve). Tovább növelve a bemenő jelet a kimeneten az alsó még nőtt negatív irányba, majd 2V cs-cs bemenő jelnél megszűnt a kimeneti feszültség növekedése. Ekkor a kimeneten mért feszültség 74V cs-cs)

20 KHz

| Szinusz |  | Ut (V) (+/-) | Négyszög |  | Ut (V) (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bemenet (Vcs-cs) | Kimenet (Vcs-cs) |  | Bemenet (Vcs-cs) | Kimenet (Vcs-cs) |  |
| 0,1 | 3,5 | 42 | 0,1 | 3,9 | 42 |
| 0,2 | 7,8 | 41,8 | 0,2 | 8,4 | 41,9 |
| 0,4 | 17 | 41,3 | 0,4 | 16,5 | 41,6 |
| 0,6 | 24,5 | 41,1 | 0,6 | 24 | 41,2 |
| 0,8 | 32 | 40,9 | 0,8 | 33 | 40,7 |
| 1 | 39 | 40,6 | 1 | 39 | 40,3 |
| 1,2 | 47 | 40,3 | 1,2 | 47 | 39,7 |
| 1,4 | 55 | 40 | 1,4 | 50 | 38,9 |
| 1,6 | 63 | 39,7 |  |  |  |
| 1,8 | 68 | 39 |  |  |  |

A megvastagított sorok tartalmazzák azt a maximális bemenő jelet és hozzá tartozó kimeneti értéket, ahol még épp nem torzul a kimeneti jelalak.