Tágulási tartály levegővel való feltöltése.

Kazán áramtalanítása

A kazánba menő fűtési csövek csapját el kell zárni ( előremenő, visszatérő )

A kazánon kell keresni egy leürítő csapot, azon leengedni a kazánból a nyomást. Miután leürült NE ZÁRD EL ezt a csapot, hagyd nyitva.

Valamilyen autós pumpa, vagy kompresszor, amin van autós szelepfej- amivel az autó kerekét is lehet pumpálni-  a készülék hátulján lévő tágulási tartályba fújunk levegőt. Ez alatt még jön ki víz a leeresztő csapon ami még a tartályban van, ezt nyomjuk most ki a bepumpált levegővel. Amikor már nem jön több víz, és emelkedik a levegőnyomás a tartályban, felpumpáljuk 0.8-1 bar-ig. Amikor ez kész, leellenrőrizzük, hogy nem enged-e a levegő a tűszelepnél, ahol pumpáltuk. Ha igen, a tűszelepet ki kell cserélni.

Elzárjuk a leürítő csapot

Kinyitjuk a fűtési csapokat a kazán alatt

Feltöltjük a kazánt vízzel kb1.2-1.5 bar-ig.

Áram alá helyezés.

Kész