TTL-SOROS-TTL átalakító.

Ebben a rövid cikkben egy egyszerű kapcsolást szeretnék megosztani veletek, amelyet én a saját PIC fejlesztő panelem kiegészítésére terveztem. Mostanába kezdtem el megismerkedni a mikrovezérlőkkel, és gyorsan felkeltette az érdeklődésemet a kommunikáció. Ennek egy alternatívája a soros portos kommunikáció. A konroller USART portja TTL szintű jeleket tud fogadni és küldeni, a számítógép soros portja pedig 8-12 V-os jelszintekkel dolgozik.

Tehát a kontroller és a számítógép portja közé szükséges egy szintillesztő áramkör. Ezt a feladatot végzi el a MAX 232-es ic. A körülötte lévő 1 u tantálok az ic-ben lévő dc-dc konverterhez szükségesek. Az áramkör tápellátását stabilizált +5 V-os tápról kell megoldani, én a fejlesztő panelról adom neki a tápot, ezért nem tettem rá stab ic-t. A panelra be lehet még ültetni egy I2C memóriát, valamint van két BSS 138-as fet és két db led , melyek indikálják, hogy van adatforgalom. Az egyik led a PIC bemenetét, a másik a kimenetét figyeli, így láthatjuk, hogy ha elindul a progi a PIC-ben,hogy küldi az adatot vagy érkezik-e hozzá adat.

A képen az első db látható, ennek a hibáiból tanulva terveztem újra a panelt, és a már kijavított nyák tervet csatolom. A nyákot Sprint Layout 5-ben terveztem. Ha kérdésetek van megírhatjátok az istvan.nemes@gmail.com  email címre.

Sok sikert az utánépítéshez.