Nyák készítés vegyszerrel, vasaló nélkül.

Az aceton-alkohol pontos arányban való összekeverésével olyan oldatot kap, amely hatására
a toner rajzolat ragadós lesz, de nem esik szét, és nem vékonyul.

A keverési arány a következő (kis eltérés lehetséges) : Alkohol = 8 rész

Aceton   = 3 rész

A keveréket légmentesen lezárva kell tárolni.
Az aceton sokkal illékonyabb, mint az alkohol, így az oldat levegőbe való jutásával
csökken a keverék koncentrációja.

A munkamenet sorrendje.

1. Jól meg kell tisztítani a nyáklemezt (súrolópor + víz), és szárazra törölni konyhai  
    papírtörlővel.

2. Öntsön kis mennyiségű aceton-alkohol oldatot a nyák réz oldalára.
    Egybefüggő vékony filmréteg legyen.

3. Helyezze rá a lézer nyomtatást, (fényes vékony papír) elkerülve a függőleges nyomást.
    Ha a helyén van, gondoskodni kell, hogy teljes felületben érintkezésbe kerüljön
    a filmréteggel.

4. Várjon így 5-10 másodpercet.
    Ez idő alatt az aceton reagál a festékkel, és ragacsossá válik.

5. Most egyenletesen rá kell simítani a rajzolatot nem túl erős függőleges simogatással,

esetleg nyomkodással, papírtörlő segítségével, kerülve a vízszintes elmozdulást.

6. Várjon 2-3 vagy több percet, amíg az összes oldószer teljesen elpárolog.

7. A lemezt vízben legalább 2 percig áztatni kell. Az idő függhet az alkalmazott papírtól.

8. Óvatosan húzza le a papírlapot a sarokról indítva.
    Láthatjuk, hogy a papíron nem marad festék.

9. Nagyobb kártyáknál lehet nyomtatóból kinyert gumigörgővel nem túl erősen végezni a műveletet.

A vegyszerek a lehető legtisztábbak és adalékmentesek legyenek.

Az adalékok, olajok stb. miatt hibák lehetnek.