Erősítőtanács darl végfok

Érdemes s felcserélni az R8-at a P1-el. Az új R7,R8 csomópont menjen a T3 bázisára. P1 csúszkáját rá kell kötni P1 egyik végére. Így ha kontakthibás a P1 csúszkája nem szállnak el a darlington végtranzisztorok,legfeljebb lecsökken a nyugalmi áram és keresztezési torzítás lesz hallható.