# 974E1                                 974E1/A                                  989E1

# Típus eltérési táblázat. Az alapfunkciók mindegyik készülékben megtalálhatók.

|  | 974 E1 | 974 E1/A | 989 E1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Akkumulátort |  | X | X |
| Ultrahang |  |  | X |

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A riasztó bekapcsolása: 2-es gombot megnyomni. Kétszer villannak az irányjelzők és két sípoló hang hallható.

A riasztó kikapcsolása: 2-es gombot megnyomni. Egyszer villannak az irányjelzők és egy sípoló hang hallható.

A riasztó ki és bekapcsolása a véletlenszerűen változó titkos kódos távirányítókkal történhet, a járműtől kb. 10 méterre. Ez a távolság a környezettől is függhet.

A riasztó ki és bekapcsolásával együtt a központi zárat nyithatjuk zárhatjuk, modulok közbe- iktatásával, az elektromos ablakot, elektromos tető ablakot is zárhatjuk a távirányítók segítségével.

A LED ELLENÖRZŐ FUNKCIÓ

A riasztót kikapcsoljuk a távirányítóval, a műszerfalra szerelt LED villogásából kiolvasható a készülék memóriájában tároltak.

A LED nem világit nem volt riasztás.

1 villanás, szünet: A riasztás oka feszültségesés volt.

2 villanás, szünet: A riasztás oka az ultrahangos érzékelő jele alapján.

3 villanás, szünet: A riasztás oka az azonnali riasztást kiváltó nyomógombok által adott jel.

pl: ajtó, motortér, csomagtér nyitás.

4 villanás, szünet: A riasztás oka: Az ütésérzékelés.

5 villanás, szünet: A riasztás oka: Indítási kísérlet volt.

6 villanás, szünet: A riasztás oka: A riasztó kábelét vágták el.

A gyújtáskapcsoló elfordításával a riasztó memóriája automatikusan törlődik.

FUNKCIÓK ÉLESEDÉS UTÁN

A bekapcsolástól számított kb. 40 mp elteltével.

Ütésérzékelés: Azonnali riasztás.

Feszültségesés (izzó világítása): Azonnali riasztás.

Ajtó, motortér. csomagtérfedél kinyitása: Azonnali riasztás.

Ultrahang érzékelő jele: Azonnali riasztás

Riasztáskor a dupla piezoelektromos sziréna szól és az irányjelzők villognak (30 mp-en keresztül)

SZERVIZKULCS:

OFF állásában a riasztó összes funkciója ki van kapcsolva és a motorindítás gátlás is megszüntetve (eredeti állapot). Így biztosított jármű használhatósága a riasztó estleges hibájának elhárításáig-

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

PÁNIK:A távirányító felső gombjának egyszeri megnyomásával 1O mp-ig működteti a

riasztási funkciót, amennyiben előbb ki akarja kapcsolni, úgy nyomja meg a távirányító felső gombját még egyszer.

AUTOMATIKUS ÚJRA ÉLESEDÉS

Ha a riasztót kikapcsoltuk és a világoskék vezeték által védett ajtót (kat), motor és csomagtér fedelet nem nyitottuk ki, ugy a riasztó 40 mp után automatikusan bekapcsol (a központi zárat bezárja). Az automatikus újra élesedés funkció kiiktatható 4.sz.DIP kapcsoló ON állásba történő kapcsolásával.

AUTOMATIKUS MOTOR INDITÁS BLOKKOLÁS

30 mp-el gyújtás lekapcsolás a után ha ajtót is nyitottunk, a motorindítás blokkolása aktivizálódik, még akkor js ha a riasztót nem is kapcsoljuk be Ekkor a LED folyamatosan világít és a motor nem indítható. Ha 30 mp-en belül újra bekapcsoljuk a gyújtást a funkció nem aktivizálódik. Ez a funkció is a 4. sz. DIP kapcsoló ON állásba kapcsolásával kiiktatható,

VÁLTOZÓ KÓD

A távirányító által küldött kód változó. PI: változik minden távirányító gombnyomásra egy dinamikus algoritmus alapján. A variációk száma ezermillió.

KÓD TANÍTÁSl FUNKCIÓ

Figyelem! Az elvesztett távkapcsolókat gépkocsink védelmében azonnal töröljük oly módon, hogy elvégezzük a megmaradt távkapcsoló újratanítását!

Kapcsoljuk ki a riasztót. Fordítsuk el a gyújtáskapcsolót (gyújtásra). Kapcsoljuk az 1. sz. DIP kapcsolót ON állásba. Ekkor a LED villogni kezd , jelzi a kódolási állapotot.

Nyomjuk meg a riasztó távirányítójának felső gombját, ekkor rögzül az új kód. Legfeljebb 4 db távirányítót kódolhatunk egy riasztó készülékhez. Az első távirányítót 30 mp-en belül, míg a LED világít kell kódolnunk, A további távnyitókat egymás után 30 mp-nél rövidebb ideig kódolhatjuk, Minden k6dolásnál az összes távirányítót át kell kódolni a fentiek alapján. Ha elveszítette valamennyik távirányítóját forduljon a szakszervizhez.

Az utolsó tanítás során be nem tanított távirányítók és kulcsok automatikusan törlődnek.

ULTRAHANG KIKAPCSOLÁSA TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Élesítse a riasztót a 2-es gombbal, és a két sípolás és indexvillanás után nyomja meg az 1-es gombot.

A készülék hosszú sípszóval jelzi, hogy az ultrahangot és a modul kimenetet kikapcsolta erre az élesítési periódusra. A következő élesítésnél automatikusan megint működik az ultrahang.

LASERLINE 974E1 - 974E1/A - 989

BESZERELÉSI UTASÍTÁS

Mielőtt hozzá kezdenénk a bekötéshez, figyelmesen tanulmányozzuk az adott autó használati és szerviz útmutatóját, vegyük le az akkumulátor negatív (-) saruját legyünk különös tekintettel a légzsák részeire, a fedélzeti computer részeire és a kódos rádiókra.

FEKETE VEZETÉK: Csatlakoztassa jó minőségű testre.

ZÖLD ÉS SÁRGA-ZÖLD VEZETÉKEK: Ezek a vezetékek a motor indítás blokkolására szolgálnak. Vágjuk el a blokkolni kívánandó elektromos egység tápvezetékét és kössük össze az akkumulátortól érkező szálat a zöld vezetékkel.

A készülékhez menő vezetéket pedig a sárga-zöld vezetékkel.

SÁRGA VEZETÉKEK: Az egyik sárga vezetéket az egyik oldali irányjelzők, a másik sárga vezetéket pedig a másik oldali irányjelzők vezetékeihez csatlakoztassuk.

SZÜRKE VEZETÉK: Csatlakoztassuk a motortér fedél testet kapcsoló kapcsolójához.

LILA VEZETÉK: Csatlakoztassuk a gyújtáskapcsoló gyújtáskor +12V-os kapcsára.

FEHÉR VEZETÉK: Modulvezérlés.  Ablak, tetőablak, comfort és egyéb modulok vezérlésére.

KÉK VEZETÉK: Csatlakoztassa a LED fekete vezetékéhez, majd a LED piros vezetékét kösse +12V-ra.

VILÁGOSKÉK VEZETÉK: Az ajtó testkapcsolókkal kösse össze ( ha szükséges diódán keresztül).Amennyiben a dobozban található kapcsolók mennyisége nem elegendő, a szerelést végző személy kötelessége azokat beszerezni és beszerelni.

BARNA KÁBEL: Pozitív kimenet riasztás alatt. Kösse a pótszirénához. Figyelem! A kimenet terhelhetősége max 3 A.

PIROS KÁBEL: Csatlakoztassa állandó +12 V-ra egy 15A-es biztosítékon keresztül a gyújtáskapcsolónál vagy a biztosíték táblánál.

## Miután az összes csatlakoztatást befejeztük, helyezzük vissza az akkumulátor negatív (-) saruját.

Ellenőrizzük, hogy minden, a riasztó által kínált és általunk aktivált funkció helyesen működik.

Győződjünk meg arról is , hogy a jármű rendszerei továbbra is zavartalanul működnek.

FONTOS SZERLÉSI TUDNIVALÓK

A vezetékeket vezessük minél távolabb a zavarforrásoktól ( nagyfeszültségű tekercs, gyújtókábelek).

Az ultrahang érzékelőit szereljük minél távolabb a szellőző rendszertől, a jobb és baloldali ajtóoszlopokra.

Nagyon gondosan állítsuk be az ultrahangot és az ütésérzékelőt , hogy elkerülhessük a téves riasztásokat.

A világoskék vezetéket feltétlenül be kell kötni. Egyébként előfordulhat, hogy az ajtók váratlanul bezáródnak, miközben a kulcsaink a járműben vannak. Az ilyen esetek következményeiért a LASERLINE nem vállal semmiféle garanciát.

Ne rövidítsük és ne hosszabbítsuk az ultrahang szondáinak és az antennának a vezetékeit.

A szirénát úgy szereljük fel a motortérben, hogy védve legyen a túlzott hőhatástól, vagy víz behatolásától, és lehetővé tegyük a szervizkulcshoz való hozzáférést.

A. távvezérlő elemét  kb. 6-12 hónaponként cserélni kell.

AZ ULTRAHANG ÉRZÉKENYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Engedjük Ie valamelyik első ablakot kb. 20 cm-rel. Állítsuk az érzékenységet a potenciométeren közép állásba. Dugjuk be a kezünket az ablakon és ide-oda mozgassuk. Három rövid hangjelzést kell hallanunk, ha a rendszer érzékelte a mozgást. Ha ez nem következik be, akkor növeljük meg az érzékenységet és ismételjük meg a vizsgálatot

ÜTÉSÉRZÉKELÖ ÉRZÉKENYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Állítsuk közép helyzetbe az érzékenység szabályzót. Üssünk rá kezünkkel a motorháztetőre. Három rövid hangjelzést kell hallanunk. Ha ez nem következik be állítsunk az érzékenységen, és ismételjük meg a vizsgálatot.

A DIP kapcsolókat a készülék hátulján a csatlakozófedél mögött találhatjuk.

| DIPKAPCSOLÓK ÁLLÁSA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapcsoló | Állása | Funkciója |
| 1 | OFF | Automatikus kódolás kikapcsolva |
|  | ON | Automatikus kódolás bekapcsolva |
| 2 | OFF | Feszültségesés érzékelés bekapcsolva |
|  | ON | Feszültségesés érzékelés kikapcsolva |
| 3 | OFF | Ki/bekapcsolási hangjelzés bekapcsolva |
|  | ON | Ki/bekapcsolási hangjelzés kikapcsolva |
| 4 | OFF | Automatikus élesedés, motorblokk bekapcsolva |
|  | ON | Automatikus élesedés, motorblokk kikapcsolva |
| 5 | OFF | Központizár zárási idő (komfort) 25 sec.bekapcsolva |
|  | ON | Központizár zárási idő (komfort) 25 sec.kikapcsolva |
| 6 | OFF | Központizár zárási idő 1 sec. |
|  | ON | Központizár zárási idő 3 sec. (pneumatikus) |

Tápfeszültség:12 V DC              	    	Élesedési idő: 40 sec

Áramfelvétel bekapcsolva( 989): 23mA 	Riasztási időtartam: 30 sec

Áramfelvétel kikapcsolva (989): 13mA	Motorblokk relé kapacitás:7A

Áramfelvétel bekapcsolva(974): 16 m	Ultrahang frekvencia: 40 kHz

Áramfelvétel kikapcsolva (974): 13mA