# Telepítési segédlet

Ez az oldal a beállítások és utasítások rövidített leírása. Célja hogy telepítés és karbantartás közben – egyébként feltételezve a készülék ismeretét - ne kelljen a leírásban keresgélni,  egy-egy utasítás vagy dugasz pontos kódját.  A következő oldalon a huzalozási vázlat található. E két oldal alapján a gyakorlott szerelő már telepítheti a készüléket.

## Üzemmód dugaszok beállítása:

A  B  C  D

0   0   1  1    felhasználói üzemmód (összes nem használt kombinációra is!)

1   1   0  0        -  ’’  -

0   1   1  0    GGGG =  paraméter beállítás ahol a ’GGGG’ az egyedi gépszám

1   0   0  1    nem használt (opció)

## Paraméterek beállítása

Belépés: üzemmód dugók - 0110 , a gépszám beírása - GGGG

## Utasítások:

## P-0		(paraméter nélkül), újraindítás (feltétel: kiválasztó dugaszok 1100 vagy 0011)

## P-1		(paraméter nélkül), gyári jelszavak másolása a jelszó memóriába

## P-2LLL	gyári jelszó beállítása a megadott lakásra

## P-3LLL	telepítési tartomány alsó határának a kijelölése

## P-4LLL	telepítési tartomány felső határának a kijelölése

## P-5LLL	lakás tiltása (következmény: jelszó=0000)

## P-6LLL	lakás engedélyezése „1111” jelszóval

## P-7II	zárnyitási időtartam megadása (II=1-99 sec)

## P-8II	csengetési időtartam megadása (II=1-99 sec)

## P-9II	beszélgetési időtartam megadása (II=1-99 sec)

Kilépés: üzemmódtól eltérő dugaszolás, majd újraindítás a  P- 0  utasítással, vagy tápfesz ki/be kapcsolás.

## Kaputelefon üzemmód

- Belépés: üzemmód dugók - 1100 vagy 0011

Utasítások:

LLL			- csengetés, beszélgetés, zárnyitás a lakásból  (ahol  LLL= a lakás száma)

LLLJJJJ		- ajtónyitás jelszóval  (ahol  LLL = a lakás száma, JJJJ  = a lakás jelszava)

- 999LLLJJJJUUUUés a lk. gomb   - a jelszó megváltoztatása (ahol  LLL= a lakás száma,

- JJJJ = régi jelszó, UUUU = új jelszó.)

LLL		- ajtónyitás engedélyezett szabadbejárás esetén  (ahol LLL=a lakás száma)

- 888LLLJJJ	- szabad bejárás engedélyezés az adott lakásra (ahol LLL=a lakás száma, JJJ = jelszó)

- 777LLLJJJ	- szabad bejárás tiltása az adott lakásra (ahol LLL =a lakás száma, JJJ =jelszó)

- *** A szabadbejáráshoz kapcsolódó utasítások csak a 6000-es sorozatszámmal kezdődő készülékekben működnek (az utolsó három utasítás)!

Kilépés: üzemmódtól eltérő dugaszolás, tetszőleges billentyű megnyomása, vagy tápfesz ki/be kapcsolás.

## Hibaüzenetek:

## H-0  Vonalzárlat

H-1  Onhk=1

H-2  Érvénytelen lakásszám megadása

H-3  Érvénytelen jelszó megadása

H-4  Bontás történt

H-5  Gépszám nem megfelelő

H-6  Ismeretlen üzemmód dugasz beállítás

H-7  Nem megengedett új jelszó (0000)

H-8  II  időzítési korlát megsértése

## Hangerő beállítás:

Beltéri hangerő:  MI  jellel jelölt potenciométerrel  (a vezérlő kártya bal oldalán)

Kültéri hangerő:     jellel jelölt potenciométerrel  (a vezérlő kártya jobb oldalán)