Toshiba LTM-09C015-1 640 X 480 TFT LCD

| <TBODY>CN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | J4 | Description |
| NCLK | 1 | CLK/XCLK | 21 | 41 | 21 | Data Shift Clock |
| GND | 2 | GND | 2 | 4 | 25 | Logic Gnd |
| R0 | 3 | P9 | 47 | 35 | 4 | Red Data |
| GND | 4 | GND | 4 | 6 | 1 | Logic Gnd |
| R1 | 5 | P10 | 49 | 37 | 3 | Red Data |
| GND | 6 | GND | 6 | 10 | 5 | Logic Gnd |
| R2 | 7 | P11 | 30 | 39 | 2 | Red Data MSB |
| GND | 8 | GND | 8 | 16 | 9 | Logic Gnd |
| G0 | 9 | PNL5 | 11 | 11 | 8 | Green Data |
| GND | 10 | GND | 10 | 20 | 13 | Logic Gnd |
| G1 | 11 | PNL6 | 13 | 13 | 7 | Green Data |
| GND | 12 | GND | 12 | 24 | 14 | Logic Gnd |
| G2 | 13 | PNL7 | 15 | 15 | 6 | Green Data MSB |
| GND | 14 | GND | 14 | 30 | 16 | Logic Gnd |
| N/C | 15 |  |  |  |  |  |
| CN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B0 | 1 | PNL1 | 3 | 3 | 12 | Blue Data |
| GND | 2 | GND | 32 | 32 | 18 | Logic Gnd |
| B1 | 3 | PNL2 | 5 | 5 | 11 | Blue Data |
| GND | 4 | GND | 34 | 42 | 20 | Logic Gnd |
| B2 | 5 | PNL3 | 7 | 7 | 10 | Blue Data MSB |
| GND | 6 | GND | 36 | 44 | 22 | Logic Gnd |
| ENAB | 7 | VEE/DE,DE | 25 | 40 | 15 | Data Enable |
| GND | 8 | GND | 38 | 44 | 29 | Logic Gnd |
| VCC | 9 | +5FUSED | 18 | 26 | 23 | +5V Logic Power |
| VCC | 10 | +5FUSED | 18 | 26 | 24 | +5V Logic Power</TBODY> |

Jumper Settings: J5 2-3, J12 1-2, J16 2-3, J6 1-2, J7 1-2, J11 1-2