1. feladat (20 pont)

Adja meg a PLS100 tartalmát a programozási táblázatán úgy, hogy a megadott IC-t helyettesítse. Rajzolja fel a részletes bekötést, kapcsolást is (bemenetek, kimenetek)

Az IC: 7486.

Rajzolja fel az IC-ben lévő logikai elemeket, adjon nevet a bemeneteknek, kimeneteknek! A neveket tüntesse fel a programlapon is!

Rajzolja ide a PLA-val megvalósított „helyettesítő IC”-t:

| ÉS mező |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polaritás (aktív szint) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bemenetek (I0–I15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VAGY mező |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉS | 1 5 | 1 4 | 1 3 | 1 2 | 1 1 | 1 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | Kimenetek (F0–F7) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC láb | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Jel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A programlapon a kihúzások és a pöttyök is szerepeljenek, ahol szükség van rájuk!

A most megtervezetten kívül más még nincs a PLA-ban, egyébként új (programozatlan) volt.

Az ÉS területen hány biztosítékot kellett kiégetni? (Indoklást is kell adni!)

A VAGY területen hány biztosítékot kellett kiégetni? (Indoklást is kell adni!)

Összesen hány biztosítékot kellett kiégetni? (Indoklást is kell adni!)

2. feladat (20 pont)

Adja meg a 2716 EPROM tartalmát úgy, hogy ötbites bináris előre és hátra számlálót alkosson (a működési irány legyen vezérelhető)!. Rajzolja fel a részletes bekötést, kapcsolást is!

3. feladat (10 pont)

Adja meg a Memory Mapper és a CPU címbusz paramétereit, ha a rendszer 1024 darab lapot kezel és a lapok mérete 16 Ki, egyidejűleg 16 lap kezelhető!