1. feladat (25 pont)

Egy PAL16R4 programozási Jedec fájljában az F és az L sorok a következők:

*F0

*L00736   1111 1111   1011 1101   1111 1111   1111 1111

*L00768   0111 0111   1111 1111   1111 1111   1111 1111

*L00800   1011 1011   1111 1111   1111 1111   1111 1111

Rajzolja be a belső felépítés rajzába a biztosíték-elrendezést!

Rajzolja ide a megvalósított logikai kapcsolás rajzát:

Adja meg a tesztvektorokat!

2. feladat (25 pont)

Adja meg a 2716 EPROM tartalmát úgy, hogy analóg jelgenerátorként lehessen használni. Rajzolja fel a teljes, részletes kapcsolást, adja meg az D/A paramétereit is. A kimenőjel frekvenciája 100 kHz legyen. A jel egy periódusát 16 db mintával állítsa elő. A kimenőjel alakja az ábrán látható.