Hobby Wand_Clock  építése házilag.

Az óra elektronikai felépítése és kifejlesztése a Propeller Clock programok felhasználásával készült abban a reményben,  hogy  idővel majd hozzá is lesz  átírt alap-program.

Így ez az óra méltán válhat a Propeller Clock kistestvérévé,  természetesen  sokkal szerényebb tudással.

Az óra kifejlesztése  a következő szempontok alapján készült:

a.  A mechanikai váz alapja, felépítése.

b.  A tekercsek elkészítése, a vasmag.

c.  A  kijelző, levezetések,  és a kar kialakítása.

d.  A mágnes beépítése, helyzete típusai, a rugólemez.

e.  A  résoptikai kapuk felszerelése, beállítása.

f.  Az résoptikai vezérlőegység felépítése, működése

g.  A teljes elektromos kapcsolás megvalósítása

h.  Néhány tanács a sikeres megépítéshez (hozzászólásaim ollózása)

a./

A mechanikai váz, egy könnyen megmunkálható 15mm vastag rétegelt falemezből készült, a lehetséges rezgésből adódó zajok elnyelése céljából. Így elkerülhetők a későbbi ilyen irányú problémák javítása. is.  Az alaplemez mérete 180*140*15mm,

az  előlap méretei 140 széles, 130mm magas, 15mm vastag.  Az alaplemezre az előlap kb. egy 30mm-es vonalon, függőlegesen össze van csavarozva. Célszerű az ajánlott méretek betartása, de lehet 20mm széles bútorlapból, vagy hasonló anyagból is az egész mechanikai váz elkészítése. Az előlapra vannak felcsavarozva a következő szerelvények. A tekercs- pár, amely légrése legalább 25mm széles. A felerősítése 3mm-es csavarokkal történik, legalább 15mm távtartókkal az előlaphoz, majd a laprugó alsó rögzítési mechanizmusa. is erre a felületre van szerelve mintegy 50-60mm-re a tekercs-pár alsó síkjától...Ezzel a távolsággal lehet majd beállítani a mindenkori rezgési frekvenciát is!  Itt arra kell figyelni, hogy a merőlegesen szerelt laprugó rögzítési vonala, a tekercsek síkjának közepén haladjon át.  A rugólemez rögzítő 2mm vastag, 15mm széles és kb. 65mm hosszú vaslemezből készült, amelyből 20mm derékszögben el van hajlítva az előlaphoz rögzítéséhez..,  A  maradék kb. 43mm-es felületen 2x M3mm-es menet van, a szélektől 4/4 mm-re. Ide egy szintén 43mm*15mm*2mm-es vaslemez szorítja a megfelelő méretű furatokon át, 3mm-es csavarokkal a rugólemezt . Ez a rögzítési mód, nagyon fontos része a mechanikának. Itt az előlap hátuljára még, a résoptikai kapukat kell majd felszerelni, amelyeket majd a kar és laprugó összekötési pontja fog meghatározni.

A szereléshez irányadó képek: Mech_1-Mech_4.jpg

Mech_Wand_1.jpg  Mech_Wand_2.jpg

b./

Itt sem „ússzuk” meg a tekercselést!

A tekercsek elkészítése kétféle módon is megoldható. Az egyik egy trafólemezekből összerakott vasmaggal, a másik lágyvasmag alkalmazásával lehetséges. Utóbb kiderült, nem nagy a különbség  egyik vagy másik verzió között.  A trafólemezes megoldás:  egy tekercs 4db „I” trafólemezre van hajtva. 660 menet 0.3mm átmérőjű CuZ huzallal, amely kb, 4 sorban fér el, soronként szigetelve. A lemezek hossza nem kritikus, amit itt felhasználtam az 105mm hosszú volt, de 85mm-95mm hosszal is szintén megfelelő

A lágyvasmagos tekercset ugyanígy  készítjük el, de a méretek itt már adottak.

90mm*16mm*2mm. A vasmag anyaga ugyanaz, mint a rugólemez rögzítő vaslemezé.  A szélektől 5/5 mm-re 3mm-es furatokat készítsünk a felerősítésekhez. A két tekercset kb. 25mm széles alu vagy műa. távtartókkal összekötjük egymással. Bekötésük soros lesz, ezért a végeket egymással össze is köthetjük. A  kezdetek  lesznek a meghajtó áramkörre kötve, mivel a két tekercs egymással párhuzamosan van felszerelve.

Lehet „vad” tekercseléssel is, ha nem akarunk sok időt vesztegetni. Itt az egyik

óra  ilyen tekercsekkel működik., míg a másik „rendes” tekercseléssel szépen meghajtva. Ami még fontos lehet, hogy 0.2mm átmérőjű huzaltól, 0.4mm átmérőig

használhatunk fel CuZ vezetéket.

Irányadó képek: Tekercs_1,jpg   Tekercs_2.jpg.

c./

A kijelző és szerelvényei. Nem sok LED kell ehhez a kijelzőhöz.. Van a 7 szegmens,

és legyen alul is felül is egy csíkot húzó LED, amit tudunk be/ki kapcsolni.

A legutóbbi kijelzők már SMD-s LED-ekkel vannak szerelve, mert egy raszterre tudtam rakni őket egymástól. Így kb 15-17mm széles lett a kijelzés 7 szegmense, és 2 raszterre tőlük alul és felül van a keret SMD LED-je. A 7 szegmens kék, a keret piros LED, de ez természetesen egyéni megválasztás lehet. A levezető kábelek elkészítése roppant egyszerű lett, mert (0.15-0.2mm) átmérőjű CuZ huzallal vannak megoldva.

Összesen kilenc szál vezeték van sűrűn összetekerve egy 400-450mm hosszban. Ezután a vezetékköteg  rugalmas, (itt cellux), be van tekerve, és egyenként kimérve lettek beforrasztva a LED-ekhez, majd a panel tüskesor  csatlakozóra. A kijelző  az egy 1mm vastag és 6mm széles, 155mm hosszú  nyáklemezen van kimaratva, majd „lekarcsúsítva”  a mágnes és a rugólemez rögzítési pontjáig.  A kijelző hozzávezetései

A hátoldalon lelakkozva, hogy ne sérüljenek fizikai igénybevételnél. A levezetés „kábelkötege” egészen a laprugó felső végénél van a karhoz még egyszer rögzítve,

hogy a lehető legkisebb legyen a saját rezgés mértéke. Innen a következő rögzítési

pont már az alaplapon van, kellő ráhagyással a lengéshez.

Irányadó képek: Kijel_001-Kijel_006,jpg  Levezetések_1-Levezetések_2.jpg

d./

A mágnes típusa,beépítése, a rugólemez. Igen sokat lehetett kísérletezni ezzel a dologgal, mire kialakult a végső megoldása. A legjobb kétségkívül egy winchesterből kiszerelt mágnes lett, ami a kivételénél kettétört. Ez a fél-mágnes hozta meg a továbblépéshez szükséges lehetőségeket. Itt ugyanis a tekercsre kapcsolt áram, láthatóan kimozdította a kart nyugalmi helyzetéből. Na nem annyira, csak 1-2mm-re, ( a korábbiak úgy 0.1-0.2mm-re!), de már ez is éppen elég lett egy új kísérlet fejezetének elkezdéséhez. Többféle mágnessel is folytak kísérletek, de egyik sem volt ennyire biztató mint a winchester (fél)mágnes. Nem is próbálkoztam ezután más típussal, mert volt bőven kitermelhető alapanyag. Ha valakinek volna ennél is jobban használható mágnes a tulajdonában, próbálja ki azzal is, hogyan viselkedik a rezgés.  Mindenesetre, a legjobb, csak kétpólusú mágnes lehet, mert igencsak nehéz eltalálni egy többpólusúnál, hogyan lenne a legjobb helyzetben.  Még a winchester törött mágnesei is okoznak felszerelési gondokat, azokkal is el kell játszadozni mire kialakul a végső pozíciójuk. Nem mindegy milyen helyzetben kerül szerelésre, ezért először nem célszerű véglegesen felragasztani, csak szigetelőszalaggal vagy cellux felhasználásával próbálkozni hogyan rezeg a kar. Ezután szabad véglegesíteni.!

A karon úgy van elhelyezve, hogy nyugalmi helyzetben a tekercsekből felül, kilátszik kb. 1/3 része a mágnesnek.

Irányadó képek: Magnes_1.jpg - Magnes_2.jpg

A rugólemez felszerelése és beépítése:  Ez a laprugó olyan kemény acéllemez, amely jól tűri a 16-26 Hz-es rezgési frekvenciát anélkül hogy eltörne. A lemez kicsit nyújtott trapéz alakja is védi a gyors elhasználódástól,. A főbb méretei: 65mm hossz, 28mm széles alul, és 13mm széles felül. Az acéllemezt egy komolyabb lemezollóval vágjuk a kívánt méretre.  A lemez vastagság 0.25mm-0.3mm-ig jó. A lényeg, nagyon hajlékony legyen és alaktartó! A karhoz rögzítése úgy lehetséges mivel semmiféle furatot nem terveztünk rá, hogy a karban egy 10-12mm-re alul befűrészelt rés van, (itt még a nyáklemezen a fóliát is meghagytam!), ide beillesztjük,. Ezután kb. 0.5mm átmérőjű ónozott rézvezetékkel amit le is forrasztunk a rés elején, elkezdjük betekerni a rugólemez felé menet/menet mellé, vigyázva arra, hogy a derékszögű illesztés, és a laprugó mindig a betekerés közepében legyen. A végén mindenhol leforrasztjuk a kötést megerősítve ezzel is a stabil kapcsolódást.

Ezek után már csak a két íves takarólemezt kel ugyanide, vagyis minkét oldalára

felforrasztani, amit vékony rézlemezből, vagy esetleg  zsebtelep hosszabb lemezének felhasználásával tudunk kialakítani.

Irányadó képek: Rugo_kar_1,jpg – Rugo_kar_2.jpg

e./

A résoptikai kapuk: Legalább 4mm-es rés-széleség szükséges. Ezek az eszközök már csak akkor kerülnek beépítésre, ha már a rugólemez – kar- kijelző el van készítve, és a helyére került. Először a rezgésért felelős résoptikát szereljük fel, ( Elölnézetben, ez lesz a BAL oldalon!), ügyelve arra, hogy a takarólemez a teljes lengéshosszban „súrlódásmentesen” közlekedjen! Itt arra kell ügyelni, hogy a kar nyugalmi helyzetében legyen egy olyan állapot, amikor csak „félig” van takarva az optó!

- Ha megvan az áramkörünk amely kezeli, sem a program sem a bazis PIC nem kell   hogy benne legyen, elindítható és kipróbálható a rezgés, csak tápfesz kell!

Itt egy 9V/500mA-es dugasztápról megy mindegyik órám.

Addig állítgatjuk finoman a kaput, amíg a rezgés minden esetben elindul, ha rajta van a tápfesz.

A kijelzés optikai kapuját elölnézetből A JOBB oldalon helyezzük el úgy, hogy a takarólemez eleje a résben legyen teljesen lezárva azt.! Itt is ügyeljünk a teljes lengéshosszban,  ne legyen fizikai kapcsolat!

Irányadó képek: Resoptikak.jpg

f./

Résoptikai vezérlés: Ez a rezgési mód úgy jön létre, hogy  áramot kapcsolunk a tekercsekre amely elmozdítja a kart, így a résoptikai kapu lezár. Ekkor megszűnik az áram a tekercsekben és visszalendül a kar, aminek hatására újra áram folyik a tekercsekben, még jobban elmozdul a kar. A rezgés elindul.

Irányadó elektromos bekötés rajza:  _Bazis_Prog_Optis.gif

g./

Teljes elektromos felépítés: A kapcsolási rajzokat a Propeller_Clock topikból vettem át, a módosítások a Wand_Clock-hoz  lettek kialakítva. Két elektromos kapcsolás lett itt is alkalmazva azzal a különbséggel, hogy egy 5V-os 7805 stabilizátorról, és egy TSOP1738-ról megy mindkét PIC! Az új kapcsolási rajzokat  YELLO fórumtársam készítette a megadott „skiccek” alapján.

Irányadó elektromos elrendezési és bekötés rajzok::  _Kijelzo_Bekotesek_Wand_C.gif

AK_alu.jpg,  AK_alul_2.jpg,  AK_elrendezes.jpg

h./

( Hozzászólásaimból ollózva…)

Amire érdemes odafigyelni, ha épül a Wand_Clock

- A vasmag: 4 db "I" trafólemez egy tekercshez, legalább 85-95mm, de lehet 105mm

hosszal is.

- A tekercs: 660 menet 0.35mm-es átmérőjű CuZ huzalból. (Kb.: 4 sorban fér el!).

- A légrés a tekercsek között, vagy a műa. távtartó hossza: 23-25mm.

- Optikai kapuk típusa: 534N, (4mm rés), vagy bármilyen, amelyik 4 kivezetéses és

a rés 4mm legalább.

- Mágnes, erről már sok minden elhangzott, de csak erős mágnes jöhet számításba,

amelynek csakis két pólusa van. Sokat írtunk a winchester (fél)mágnesről, egyelőre

ez  tűnik a legjobbnak.

- Szemben, a jobboldali optikai rés az index a kijelzésért, (itt legalább úgy

- helyezzük el a résoptót, hogy  már lezárva legyen, a bal oldali a rezgésért felelős. Ez utóbbit úgy kell beállítani, hogy a kar elmozdulásán belül legyen bekapcsoláskor, különben kézzel "lökdöshetjük" a berezgéshez. Némi időt vesz igényben a berezgés, de hát (0)-áról indul. Sok sikert az építéshez, ez az újabb instrukció sokat segíthet ebben. Sziasztok.

A mechanika talpa alá, semmi puha anyagot egyelőre ne rakjunk, mert azonnal csillapodik a rezgés. Majd kitaláljuk, milyen anyag kerülhet oda. Inkább "csak úgy", legyen az asztalon. Tapasztalni fogjuk, mennyire más ez a rezgés, az előző elektromos kapcsolások megoldásához képest. A kart és szerelvényeit, a kijelzőt, minél kisebb tömegben kell elkészíteni, mert erősen befolyásolja majd a rezgési frekvenciát.

A frekvenciát ne erőltessük  25-26 Hz-fölé, mert elkezd „hangos” lenni az óra.

A legújabb fejlesztés kétségtelen, az résoptikai vezérlésű önrezgő áramkör lett, így már könnyen meg tudjuk valósítani a kar mozgatását (winchester fél-mágnes, vagy bármilyen, de csak kétpólusú mágnes). Egyszerűsége folytán, nem okoz gondot a megépítése, vagy az egész mechanika összeállítása sem.

Egyelőre csak azok a programok vannak meg, amit a propeller clock - hoz használunk. Módosított programról még nincs hír, de ezzel is jól működik az óra. Mindenképpen a távis beavatkozással lehet a beállításokat elvégezni. Ezalatt azt értem, hogy:

1. ki kell kapcsolni az analóg "számlapot" ,

2. ki kell kapcsolni az analóg órát,

3. ki kell kapcsolni a dátumot is. (Fejjel lefelé jelenik

meg, tükrözve)..

A digitális óra legyen bekapcsolva, ezt be is kell állítani.

A forgatás funkcióval beállítani az óra  helyzetének kiíratását.

Ezután mehet a szöveg kiírás, vagy a külsőkör be/ki használata is.

Egyelőre így lehet működtetni!

A végleges kivitel képei: Vegleges_4.jpg,  Vegleges_6.jpg

Felteszem az DOC-hoz tartozó archív képekhez  az ASM  programokat is amivel

nálam működnek?!.

Sok sikert az utánépítéshez.

    - janocsi.