Hobby Wand_Clock  építése házilag.

Az óra elektronikai felépítése és kifejlesztése a Propeller Clock programok felhasználásával készült abban a reményben,  hogy  idővel majd hozzá is lesz  átírt alap-program.

Így ez az óra méltán válhat a Propeller Clock kistestvérévé,  természetesen  sokkal szerényebb tudással.

Az óra kifejlesztése  a következő szempontok alapján készült:

a.  A mechanikai váz alapja, felépítése.

b.  A tekercsek elkészítése, a vasmag.

c.  A  kijelző, levezetések,  és a kar kialakítása.

d.  A mágnes beépítése, helyzete típusai, a rugólemez.

e.  A  résoptikai kapuk felszerelése, beállítása.

f.  Az résoptikai vezérlőegység felépítése, működése

g.  A teljes elektromos kapcsolás megvalósítása

h.  Néhány tanács a sikeres megépítéshez (hozzászólásaim ollózása)

a./

A mechanikai váz, egy könnyen megmunkálható 15mm vastag rétegelt falemezből készült, a lehetséges rezgésből adódó zajok elnyelése céljából. Így elkerülhetők a későbbi ilyen irányú problémák javítása. is.  Az alaplemez mérete 180*140*15mm,

az  előlap méretei 140 széles, 130mm magas, 15mm vastag.  Az alaplemezre az előlap kb. egy 30mm-es vonalon, függőlegesen össze van csavarozva. Célszerű az ajánlott méretek betartása, de lehet 20mm széles bútorlapból, vagy hasonló anyagból is az egész mechanikai váz elkészítése. Az előlap hátoldalára vannak felcsavarozva a következő szerelvények. A tekercs- pár, amely légrése legalább 25mm széles. A felerősítése 3mm-es csavarokkal történik, legalább 15mm távtartókkal az előlaphoz, majd a laprugó alsó rögzítési mechanizmusa. is erre a felületre van szerelve mintegy 60-70mm-re a tekercs-pár alsó síkjától...Ezzel a távolsággal lehet majd beállítani a mindenkori rezgési frekvenciát is!  Itt arra kell figyelni, hogy a merőlegesen szerelt laprugó rögzítési vonala, a tekercsek vízszintes síkjának közepén haladjon át.  A rugólemez rögzítő 2mm vastag, 15mm széles és kb. 65mm hosszú vaslemezből készült, amelyből 20mm derékszögben el van hajlítva az előlaphoz rögzítéséhez..,  A  maradék kb. 43mm-es felületen 2x M3mm-es menet van, a szélektől 4/4 mm-re. Ide egy szintén 43mm*15mm*2mm-es vaslemez szorítja a megfelelő méretű furatokon át, 3mm-es csavarokkal a rugólemezt . Ez a rögzítési mód, nagyon fontos része a mechanikának. Itt az előlap hátuljára még, a résoptikai kapukat kell majd felszerelni, amelyeket majd a kar és laprugó összekötési pontja fog meghatározni.

A szereléshez irányadó képek: Mech_1-Mech_4.jpg

Mech_Wand_1.jpg  Mech_Wand_2.jpg

b./

Itt sem „ússzuk” meg a tekercselést!

A tekercsek elkészítése kétféle módon is megoldható. Az egyik egy trafólemezekből összerakott vasmaggal, a másik lágyvasmag alkalmazásával lehetséges. Utóbb kiderült, nem nagy a különbség  egyik vagy másik verzió között.  A trafólemezes megoldás:  egy tekercs 4db „I” trafólemezre van hajtva. 660 menet 0.3mm átmérőjű CuZ huzallal, amely  kb,  4 sorban fér el, soronként szigetelve. A lemezek hossza nem kritikus, amit itt felhasználtam az 105mm hosszú volt, de 85mm-95mm hosszal is szintén megfelelő.

A lágyvasmagos tekercset ugyanígy  készítjük el, de a méretek itt már adottak.

90mm*16mm*2mm. A vasmag anyaga ugyanaz, mint a rugólemez-rögzítő vaslemezé.  A szélektől 5/5 mm-re 3mm-es furatokat készítsünk a felerősítésekhez. A két tekercset kb. 25mm széles alu vagy műa. távtartókkal összekötjük egymással. Bekötésük soros lesz, ezért a végeket egymással össze is köthetjük. A  kezdetek  lesznek a meghajtó áramkörre kötve, mivel a két tekercs egymással párhuzamosan van felszerelve.

Lehet „vad” tekercseléssel is, ha nem akarunk sok időt vesztegetni. Itt az egyik

óra  ilyen tekercsekkel működik., míg a másik „rendes” tekercseléssel szépen, esztétikusan van meghajtva. Ami még fontos lehet, hogy 0.2mm átmérőjű huzaltól, 0.4mm átmérőig használhatunk fel CuZ vezetéket.

Irányadó képek: Tekercs_1,jpg   Tekercs_2.jpg.

c./

A kijelző és szerelvényei. Nem sok LED kell ehhez a kijelzőhöz.. Van a 7 szegmens,

és legyen alul is felül is egy csíkot húzó LED, amit tudunk be/ki kapcsolni.

- Ha valaki feleslegesnek tartja a „keret” két LED-jét beépíteni,  természetesen kihagyhatja, így már csak 8 szál vezetékkel lesz megoldva a kijelzője..

A legutóbbi kijelzők már SMD-s LED-ekkel vannak szerelve, mert egy raszterre tudtam rakni őket egymástól. Így kb. 15-17mm széles lett a kijelzés 7 szegmense, és 2 raszterre tőlük alul és felül van a keret SMD LED-je. A 7 szegmens kék, a keret piros LED, de ez természetesen egyéni megválasztás lehet. A levezető kábelek elkészítése roppant egyszerű lett, mert (0.15-0.2mm) átmérőjű CuZ huzallal vannak megoldva.

Összesen kilenc szál vezeték van sűrűn összetekerve egy 400-450mm hosszban.

Az összesodrást úgy végezzük, hogy az egyik végét a 9 szálnak betekerjük egy kis szigetelő anyaggal, majd befogjuk egy kis satuba. Szépen elrendezzük a szálakat egymás mellett, és egy csavarhúzógép forgórészéhez erősítjük stabilan. Addig forgatjuk a köteget, amíg az kb. 30 fok menetemelkedésű nem lesz. ( A függőleges síkra a szálak kb. 30 fokot zárnak be!). Ne tekerjük túl, 45 fok már sok!  Ezután a vezetékköteget   rugalmas szigetelő anyaggal, (itt cellux), betekerjük, és egyenként kimérve lettek beforrasztva a LED-ekhez, majd a panel tüskesor  csatlakozóra. A kijelző  az egy 1mm vastag és 6mm széles, 155mm hosszú  nyáklemezen van kimaratva, majd „lekarcsúsítva”  a mágnes és a rugólemez rögzítési pontjáig.  A kijelző hozzávezetései a hátoldalon lelakkozva, hogy ne sérüljenek fizikai igénybevételnél. A levezetés „kábelkötege” egészen a laprugó felső végénél van a karhoz még egyszer rögzítve, hogy a lehető legkisebb legyen a saját rezgés mértéke. Innen a következő rögzítési pont, már az alaplapon van,  kellő ráhagyással a lengéshez.

Irányadó képek: Kijel_001-Kijel_006,jpg  Levezetések_1-Levezetések_2.jpg

d./

A mágnes típusa,beépítése, a rugólemez. Igen sokat lehetett kísérletezni ezzel a dologgal, mire kialakult a végső megoldása. A legjobb kétségkívül egy winchesterből kiszerelt mágnes lett, ami a kivételénél kettétört. Ez a fél-mágnes hozta meg a továbblépéshez szükséges lehetőségeket. Itt ugyanis a tekercsre kapcsolt áram, láthatóan kimozdította a kart nyugalmi helyzetéből. Na nem annyira, csak 1-2mm-re, ( a korábbiak úgy 0.1-0.2mm-re!), de már ez is éppen elég lett egy új kísérlet fejezetének elkezdéséhez. Többféle mágnessel is folytak kísérletek, de egyik sem volt ennyire biztató mint a winchester (fél)mágnes. Nem is próbálkoztam ezután más típussal, mert volt bőven kitermelhető alapanyag. Ha valakinek volna ennél is jobban használható mágnes a tulajdonában, próbálja ki azzal is, hogyan viselkedik a rezgés.  Mindenesetre, a legjobb, csak kétpólusú mágnes lehet, mert igencsak nehéz eltalálni egy többpólusúnál, hogyan lenne a legjobb helyzetben.  Még a winchester törött mágnesei is okoznak felszerelési gondokat, azokkal is el kell játszadozni mire kialakul a végső pozíciójuk. Nem mindegy milyen helyzetben kerül szerelésre, ezért először nem célszerű véglegesen felragasztani, csak szigetelőszalaggal vagy cellux felhasználásával próbálkozni hogyan rezeg a kar. Ezután szabad véglegesíteni.!

A karon úgy van elhelyezve, hogy nyugalmi helyzetben a tekercsekből felül, kilátszik kb. 1/3 része a mágnesnek.

Irányadó képek: Magnes_1.jpg - Magnes_2.jpg

A rugólemez felszerelése és beépítése:  Ez a laprugó olyan kemény acéllemez, amely jól tűri a 16-26 Hz-es rezgési frekvenciát anélkül hogy eltörne. A lemez kicsit nyújtott trapéz alakja is védi a gyors elhasználódástól,. A főbb méretei: 65mm hossz, 28mm széles alul, és 13mm széles felül. Az acéllemezt egy komolyabb lemezollóval vágjuk a kívánt méretre.  A lemez vastagság 0.25mm-0.3mm-ig jó. A lényeg, nagyon hajlékony legyen és alaktartó! A karhoz rögzítése úgy lehetséges mivel semmiféle furatot nem terveztünk rá, hogy a karban egy 10-12mm-re alul befűrészelt rés van, (itt még a nyáklemezen a fóliát is meghagytam!), ide beillesztjük,. Ezután kb. 0.5mm átmérőjű ónozott rézvezetékkel amit le is forrasztunk a rés elején, elkezdjük betekerni a rugólemez felé menet/menet mellé, vigyázva arra, hogy a derékszögű illesztés, és a laprugó mindig a betekerés közepében legyen. A végén mindenhol leforrasztjuk a kötést megerősítve ezzel is a stabil kapcsolódást.

Ezek után már csak a két íves takarólemezt kel ugyanide, vagyis minkét oldalára

felforrasztani, amit vékony rézlemezből, vagy esetleg  zsebtelep hosszabb lemezének felhasználásával tudunk kialakítani.

Irányadó képek: Rugo_kar_1,jpg – Rugo_kar_2.jpg

e./

A résoptikai kapuk: Legalább 4mm-es rés-széleség szükséges. Ezek az eszközök már csak akkor kerülnek beépítésre, ha már a rugólemez – kar- kijelző el van készítve, és a helyére került. Először a rezgésért felelős résoptikát szereljük fel, ( Elölnézetben, ez lesz a BAL oldalon!), ügyelve arra, hogy a takarólemez a teljes lengéshosszban „súrlódásmentesen” közlekedjen! Itt arra kell ügyelni, hogy a kar nyugalmi helyzetében legyen egy olyan állapot, amikor csak „félig” van takarva az optó!

- Ha megvan az áramkörünk amely kezeli, sem a program sem a bazis PIC nem kell   hogy benne legyen, elindítható és kipróbálható a rezgés, csak tápfesz kell!

Itt egy 9V/500mA-es dugasztápról megy mindegyik órám.

Addig állítgatjuk finoman a kaput, amíg a rezgés minden esetben elindul, ha rajta van a tápfesz.

A kijelzés optikai kapuját elölnézetből A JOBB oldalon helyezzük el úgy, hogy a takarólemez eleje a résben legyen teljesen lezárva azt.! Itt is ügyeljünk a teljes lengéshosszban,  ne legyen fizikai kapcsolat!

Irányadó képek: Resoptikak.jpg

f./

Résoptikai vezérlés: Ez a rezgési mód úgy jön létre, hogy  áramot kapcsolunk a tekercsekre amely elmozdítja a kart, így a résoptikai kapu lezár. Ekkor megszűnik az áram a tekercsekben és visszalendül a kar, aminek hatására újra áram folyik a tekercsekben, még jobban elmozdul a kar. A rezgés elindul.

- Ha a rezgés mégsem indulna el, cseréljük fel a tekercsvégeket a meghajtó áramkör kimenetén.

Irányadó elektromos bekötés rajza:  _Bazis_Prog_Optis.gif

g./

Teljes elektromos felépítés: A kapcsolási rajzokat a Propeller_Clock topikból vettem át, a módosítások a Wand_Clock-hoz  lettek kialakítva. Két elektromos kapcsolás lett itt is alkalmazva azzal a különbséggel, hogy egy 5V-os 7805 stabilizátorról, és egy TSOP1738-ról megy mindkét PIC! Az új kapcsolási rajzokat  YELLO fórumtársam készítette ilyen tökéletesre, a megadott „skiccek” alapján.

- A nyomtatott áramkör elkészítése  most már indokolt lenne, hiszen elektromos szempontból egyelőre nemigen lesz komolyabb változás .A pontrácsos nyákra készített  áramköri  lap mérete 50*100mm, hagyományos alkatrészekből felépítve..

- Lehetne kétfajta nyákot is tervezni hozzá, amelyek szintén hagyományos alkatrészekből,  ill. a másik, SMD típusú alkatrészekkel szerelt kivitelben.  Annyi változás még történt az elektromos kapcsolásban, hogy a készenléti állapot jelzésére egy BC182, egy piros 3mm LED, és 2 db. 2.2 K Ohmos ellenállás lett beépítve. ( A BC182 emittere a GND-re, a bázisa 2.2 K Ohmon  a BAZIS PIC 10. lábára megy, a kollektor  a LED-en keresztül és a másik  2.2 K Ohm  +5V-ra kapcsolódik )..

Irányadó elektromos elrendezési és bekötés rajzok::  _Kijelzo_Bekotesek_Wand_C.gif

AK_alu.jpg,  AK_alul_2.jpg,  AK_elrendezes.jpg

h./

( Hozzászólásaimból ollózva…)

Amire érdemes odafigyelni, ha épül a Wand_Clock

- A vasmag: 4 db "I" trafólemez egy tekercshez, legalább 85-95mm, de lehet 105mm

hosszal is.

- A tekercs: 660 menet 0.35mm-es átmérőjű CuZ huzalból. (Kb.: 4 sorban fér el!).

- A légrés a tekercsek között, vagy a műa. távtartó hossza: 23-25mm.

- Optikai kapuk típusa: 534N, (4mm rés), vagy bármilyen, amelyik 4 kivezetéses és

a rés 4mm legalább.

- Mágnes, erről már sok minden elhangzott, de csak erős mágnes jöhet számításba,

amelynek csakis két pólusa van. Sokat írtunk a winchester (fél)mágnesről, egyelőre

ez  tűnik a legjobbnak.

- Szemben, a jobboldali optikai rés az index a kijelzésért, (itt legalább úgy

- helyezzük el a résoptót, hogy  már lezárva legyen, a bal oldali a rezgésért felelős. Ez utóbbit úgy kell beállítani, hogy a kar elmozdulásán belül legyen bekapcsoláskor, különben kézzel "lökdöshetjük" a berezgéshez. Némi időt vesz igényben a berezgés, de hát (0)-áról indul. Sok sikert az építéshez, ez az újabb instrukció sokat segíthet ebben.

A mechanika talpa alá, semmi puha anyagot egyelőre ne rakjunk, mert azonnal csillapodik a rezgés. Majd kitaláljuk, milyen anyag kerülhet oda. Inkább "csak úgy", legyen az asztalon. Tapasztalni fogjuk, mennyire más ez a rezgés, az előző elektromos kapcsolások megoldásához képest. A kart és szerelvényeit, a kijelzőt, minél kisebb tömegben kell elkészíteni, mert erősen befolyásolja majd a rezgési frekvenciát.

A frekvenciát ne erőltessük  25-26 Hz-fölé, mert elkezd „hangos” lenni az óra.

A legújabb fejlesztés kétségtelen, az résoptikai vezérlésű önrezgő áramkör lett, így már könnyen meg tudjuk valósítani a kar mozgatását (winchester fél-mágnes, vagy bármilyen, de csak kétpólusú mágnes). Egyszerűsége folytán, nem okoz gondot a megépítése, vagy az egész mechanika összeállítása sem.

Egyelőre csak azok a programok vannak meg, amit a propeller clock - hoz használunk. Módosított programról még nincs hír, de ezzel is jól működik az óra. Mindenképpen a távis beavatkozással lehet a beállításokat elvégezni. Ezalatt azt értem, hogy:

1. ki kell kapcsolni az analóg "számlapot" ,

2. ki kell kapcsolni az analóg órát,

3. ki kell kapcsolni a dátumot is. (Fejjel lefelé jelenik meg, tükrözve)..

A digitális óra legyen bekapcsolva, ezt be is kell állítani.

A forgatás funkcióval beállítani az óra  helyzetének kiíratását.

Ezután mehet a szöveg kiírás, vagy a külsőkör be/ki használata is.

Egyelőre így lehet működtetni!

A Wand Clock működésével kapcsolatban:   Az alap-program átírása egy igen fontos lépés lenne, ahol egyelőre olyan módosításokat kellene elvégezni, ami szerintem egy PIC - programozást jól ismerőnek nem lenne olyan nagy feladat.

A Propeller Clock programban ezeket a funkciókat kellene átírni:

1. A dátum kiírás be van kapcsolva, ezt alapban kikapcsolni.

2. Az analóg óra be van kapcsolva, ezt is ki.

3. Az analóg "számlap" be van kapcsolva, ezt is ki.

Ha ezeket alapban le tudnánk kezelni, akkor már csak a digitális óra maradna bekapcsoláskor, és így máris a célnál lehetnénk.

- Még tovább. Meg kellene a dátum kiírásnál a programban fordítani

a „fejenállást” is, így azt is  ki lehetne íratni.

A végleges kivitel képei: Vegleges_4.jpg,  Vegleges_6.jpg

Felteszem az DOC-hoz tartozó archív képekhez  az ASM  programokat is amivel

nálam működnek?!

.

Az összes képi információ  és program a _Wand_Cikk. rar archívumban található!

Sok sikert az utánépítéshez.

    - janocsi.