# TIMER1 modul

A TIMER1 modul egy 16 bites időzítő/számláló, amely két 8 bites írható/olvasható regiszterpárból áll (TMR1L, TMR1H). A TMR1 regiszterpár (TMR1H:TMR1L) értéke 0000h-FFFFh értékig növekedhet. Az FFFFh elérése után túlcsordul, és értéke 0000h lesz. Ez a túlcsordulás, ha engedélyeztük megszakítást okozhat, ezt jelzi a TMR1IF bit (PIR1<0>). A megszakítást engedélyezni a TMR1IE bit (PIE1<0>) egybe állításéval lehet.

A TIMER1 kétféle módban dolgozhat:

- időzítő

- számláló

A működési módot a TMR1CS órajelforrást kiválasztó bittel lehet kiválasztani (T1CON<1>). Időzítő  módban minden belső utasításciklus, számláló módban a külső órajel minden felfutó éle növeli a TMR1 regiszterpár értékét. A TMR1 modul be- és kikapcsolható a TMR1ON bittel (T1CON<0>).

A T1CON regiszter felépítése a következő:

| U-0 | U-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | T1CKPS1 | T1CKPS0 | T1OSCEN | T1SYNC | TMR1CS | TMR1ON |

T1CKPS1: T1CKPS0: TIMER1 előosztó beállítás

11 = 1:8 előosztás

10 = 1:4 előosztás

01 = 1:2 előosztás

00 = 1:1 előosztás

T1OSCEN: TIMER1 oszcillátor engedélyező bit

1 = Oszcillátor engedélyezve

0 = Oszcillátor tiltva

T1SYNC: TIMER1 külső órajel szinkronizáló bit

TMR1CS = 1

1 = Nincs szinkronizálva

0 = Külső órajel szinkronizálva

TMR1CS = 0

Lényegtelen, mivel nincs külső órajel

TMR1CS: TIMER1 órajel forrását kiválasztó bit

1 = Külső órajel az RC0/T1OSO/T1CKI lábon

0 = Belső órajel (fOSC/4)

TMR1ON: TIMER1 modul bekapcsoló bit

1 = TIMER1 bekapcsolva

0 = TIMER1 leállítva

Abban az esetben, ha a TIMER1 oszcillátort engedélyezzük (T1OSCEN=1) az RC0/T1OSI/CCP2 és a RC0/T1OSO/T1CKI lábak bemenetek lesznek felülbírálva a TRISC regiszter beállítását.

Megjegyzések:1: ha a T1OSCEN bitet nullába állítjuk, akkor az inverter kikapcsol

2: a Schmitt-trigger nincs minden típusba beépítve

### Időzítő üzemmód

Az időzítő üzemmódot a TMR1CS bit törlésével lehet kiválasztani (T1CON<1>). Ebben az üzemmódban a modul az órajelet a belső utasításciklusból nyeri (fOSC/4). A T1SYNC bitnek nincs jelentősége, a belső órajel mindig szinkronizálva van.

Számláló üzemmód

A TIMER1 modul működhet aszinkron, illetve szinkron számláló üzemmódban, ha a TMR1CS bittel a számláló üzemmódot választottuk. A TIMER1 léptetése a külső órajel felfutó élénél történik meg. Miután a TIMER1-et bekapcsoltuk számláló üzemmódba az impulzusok számlálásának kezdete előtt a modul egy lefutó élig vár.

Szinkron számláló üzemmód

A számláló üzemmódot a TMR1CS bit 1-be állításával lehet kiválasztani. Abban az esetben, ha a T1OSCEN bit nullában van (inverter kikapcsolva) az RC0/T1OS0/T1CKI lábra érkező impulzusokat számolja, amikor a T1OSCEN bit értéke egy (inverter bekapcsolva), akkor az RC1/T1OSI/CCP2 lábra érkező impulzusokat számolja. Ha a T1SYNC bitet nullába állítjuk, akkor a külső órajel a belső órajel fázisokhoz szinkronizálódik. A szinkronizálás az előosztó után történik (az előosztó egy gyűrűs aszinkron számláló. Alvó üzemmódban (SLEEP) a szinkronizáció nem működik (a számlálás igen), a modul alvó módból nem tudja ébreszteni a processzort.

Aszinkron számláló üzemmód

Abban az esetben, ha a T1SYNC bitet (T1CON<2>) egybe állítjuk, a külső órajel szinkronizációja kikapcsolódik. Alvó üzemmódban (SLEEP) a számlás folyamatosan működik, és megszakítást generál, ha túlcsordul, amely felébreszti alvó módból a processzort.

Működés közben a TIMER1 olvasása/írása, mivel 16 bites (TMR1H:TMR1L) problémás lehet.

Aszinkron számláló módban a TMR1-et nem használhatjuk alapidőként a compare (összehasonlítás) és capture (kiolvasás) módhoz.

A TIMER1 olvasása és írása aszinkron számláló módban

Olvasás esetén, miközben fut a timer előfordulhat, hogy miután kiolvastuk az alsó bájtot (TMR1L), a felső túlcsordul, s így hibás lesz a felső bájt. Írás esetén tanácsos, ha a TIMER1 modult leállítjuk, és így írjuk bele a kívánt értéket ugyanis előfordulhat, hogy akkor írunk a regiszterekbe, amikor a modul éppen növelni akarja az értékét. Ilyen esetben a TMR1H:TMR1L regiszterpár értéke meghatározhatatlan lesz. Erről bővebben a PICmicroTM Mid-Range MCU Family Reference Manual (DS33023)-ban olvashatunk (pl. MICROCHIP CDROM). A következő két példa is innen való:

;FUTÓ TIMER1 OLVASÁSA

BCF	INTCON,GIE	;IT tiltása

MOVF	TMR1H,W	;felső bájt olvasása

MOVWF	TMPH

MOVF	TMR1L,W	;alsó bájt olvasása

MOVWF	TMPL

MOVF	TMR1H,W

SUBWF	TMPH	;felső bájt változott?

BTFSC	STATUS,Z	;ha az eredmény 0, akkor nem

GOTO	TOVABB	;nem változott

;TMR1L túlcsordult a felső és alsó bájtok olvasása között, újraolvasás

MOVF	TMR1H,W	;felső bájt olvasása

MOVWF	TMPH

MOVF	TMR1L,W	;alsó bájt olvasása

MOVWF	TMPL

BSF	INTCON,GIE	;IT engedélyezés

TOVABB

…..

;-----------------------------------------------------------------------------

;Futó TIMER1 írása

BCF	INTCON,GIE	;IT tiltása

CLRF	TMR1L	;az alsó bájt törlése biztosítja, hogy a TMR1H

;nem csordul túl

MOVLW	HI_BYTE	;ezt akarjuk a felső bájtba írni

MOVWF	TMR1H,F	;beírás

MOVLW	LO_BYTE	;ezt akarjuk az alsó bájtba írni

MOVWF	TMR1L,F	;beírás

BSF	INTCON,GIE	;IT engedélyezés

Oszcillátor üzemmód

A beépített oszcillátor áramkör a T1OSI (bemenet) és a T1OSO (kimenet) lábak között található. Ide csatlakoztathatjuk a kisfrekvenciás kis fogyasztású kvarcot (LP), melynek maximális frekvenciája 200kHz. Az oszcillátor alvó üzemmódban is működik. Ezt kifejezetten 32kHz-es kvarchoz tervezték. A következő táblázat a szükséges kapacitás értékeket mutatja a különböző frekvenciákhoz.

| Oszc. típus | Frekvencia | C1 | C2 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | 32kHz | 33pF | 33pF |
|  | 100kHz | 15pF | 15pF |
|  | 200kHz | 15pF | 15pF |

TIMER1 reszet compare (összehasonlító) módban

Abban az esetben, ha a CCP1 vagy a CCP2 modult speciális összehasonlító módba kapcsoljuk (CCP1M3:CCP1M0=1011), akkor egyezés esetén a TIMER1 reszetelődik. A TIMER1 törlése ebben az esetben nem billenti be a TMR1IF megszakítás bitet. Aszinkron számláló módban ez a reszet nem működik.

TMR1L és TMR1H reszet feltételei

A TMR1H és TMR1L regiszterpár csak az előbb említett speciális esetben reszetelődik, tehát nem törli még a bekapcsolási reszet (POR) sem!

A T1CON regiszter törlődik a bekapcsolási (POR) és az alacsony tápfeszültség (BOR) miatti reszet hatására. Ez magával vonja a modul kikapcsolását, valamint az előosztót 1:1-re állítja. Az összes többi reszet nincs hatással a T1CON regiszterre.

TIMER1 előosztó

Az előosztó (ami egy aszinkron számláló tulajdonképpen) mindig törlődik, ha a TMR1L vagy a TMR1H regisztert írjuk.

A TIMER1 modulhoz kapcsolódó regiszterek

| Név | 7. bit | 6. bit | 5. bit | 4.bit | 3. bit | 2. bit | 1. bit | 0. bit | Érték POR,BOR után | Érték egyéb reszet hatására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTCON | GIE | PEIE | T0IE | INTE | RBIE | T0IF | INTF | RBIF | 0000 000x | 0000 000u |
| PIR1 | PSPIF | ADIF | RCIF | TXIF | SSPIF | CCP1IF | TMR2IF | TMR1IF | 0000 0000 | 0000 0000 |
| PIE1 | PSPIE | ADIE | RCIE | TXIE | SSPIE | CCP1IE | TMR2IE | TMR1IE | 0000 0000 | 0000 0000 |
| TMR1L | A 16 bites TMR1 regiszter alsó bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| TMR1H | A 16 bites TMR1 regiszter felső bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| T1CON | - | - | T1CKPS1 | T1CKPS0 | T1OSEN | T1SYNC | TMR1CS | TMR1ON | --00 0000 | --uu uuuu |

Jelmagyarázat: x=ismeretlen, u=nem változik -=nem használatos

TIMER2 modul

A TIMER2 egy 8 bites időzítő elő és utóosztóval. Tipikus alkalmazása a PWM jel előállításához szükséges alapidő előállítása. A modul regisztere a TMR2, amely írható és olvasható. Ez a regiszter törlődik minden reszet hatására. A modul órajelét a belső utasításciklus (fOSC/4) adja. Ezt az órajelet osztja le az előosztó 1:1, 1:4, 1:16 arányban a T2CKPS1:T2CKPS0  (T2CON<1:0>)vezérlőbitek állásától függően.

A modul tartalmaz egy 8 bites periódus regisztert, a melynek PR2 a neve. A modul 00h-tól kezdi a felfelé számolást. A számolás akkor fejeződik be, amikor a TMR2 és a PR2 regiszter tartalma egyforma lesz. Az egyezőség után a következő órajelciklusban a TMR2 értéke 00h lesz. A PR2 regiszter írható és olvasható, kezdeti értéke reszet után FFh.

Amikor a TMR2 és a PR2 értéke egyforma lesz, a komparátor kimenete lépteti a 4 bites utóosztót, amelyen 1:1 - 1:16 osztást tudunk beállítani. Ha az utóosztó túlcsordul, akkor a TMR2IF (PIR1<1> megszakítás bit beáll.

A modul a TMR2ON bittel kikapcsolható, csökkentve ezzel a tok fogyasztását.

A T2CON regiszter felépítése:

| U-0 | R/W -0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | TOUTPS3 | TOUTPS2 | TOUTPS1 | TOUTPS0 | TMR2ON | T2CKPS1 | T2CKPS0 |

TOUTPS3: TOUTPS0: TIMER2 utóosztó beállítás

0000 = 1:1 utóosztás

0001 = 1:2 utóosztás

0010 = 1:3 utóosztás

1111 = 1:16 utóosztás

TMR2ON: TIMER2 modul bekapcsoló bit

1 = TIMER1 bekapcsolva

0 = TIMER1 leállítva

T2CKPS1: T2CKPS0: TIMER2 előosztó beállítás

00 = 1:1 előosztás

01 = 1:4 előosztás

1x = 1:16 előosztás

TIMER2 elő-és utóosztó

A TIMER2 elő-és utóosztójának számlálói a következő esetekben törlődnek:

- írjuk a TMR2 regisztert

- állítjuk a T2CON regisztert

- bármely reszet feltétel (POR, MCLR, WDT, BOR)

A TMR2 regiszter nem törlődik, ha állítjuk a T2CON regisztert.

TMR2 kimenet

A TMR2 kimenete (az utóosztó előtt) a soros átviteli egység (SSP modul) ütemadójaként használatos.

A TMR2 modul felépítése:

Példa a TMR2 inicializálására (DS33023a.pdf):

;TMR2 INICIALIZÁLÁSA

CLRF	T2CON	;STOP TMR2, 1:1 előosztó, 1:1 utóosztó

CLRF	TMR2

BSF	STATUS,RP0	;BANK1

CLRF	PIE1	;periféria IT-k tiltása

BCF	STATUS,RP0	;BANK0

CLRF	PIR1	;periféria IT jelzőbitek törlése

MOVLW	B’1110010’	;utóosztó 1:15, előosztó 1:16

MOVWF	T2CON	;TMR2 kikapcsolva

BSF	T2CON,TMR2ON	;TMR2 indítása

;TMR2 figyelés pollinggal

T2_TULCS_TESZT

BTFSS	PIR1,TMR2IF	;túlcsordult?

GOTO	T2_TULCS_TESZT

BCF	PIR1,TMR2IF	;túlcsordult, jelzőbit törlése

A TIMER2 modulhoz kapcsolódó regiszterek

| Név | 7. bit | 6. bit | 5. bit | 4.bit | 3. bit | 2. bit | 1. bit | 0. bit | Érték POR,BOR után | Érték egyéb reszet hatására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTCON | GIE | PEIE | T0IE | INTE | RBIE | T0IF | INTF | RBIF | 0000 000x | 0000 000u |
| PIR1 | PSPIF | ADIF | RCIF | TXIF | SSPIF | CCP1IF | TMR2IF | TMR1IF | 0000 0000 | 0000 0000 |
| PIE1 | PSPIE | ADIE | RCIE | TXIE | SSPIE | CCP1IE | TMR2IE | TMR1IE | 0000 0000 | 0000 0000 |
| TMR2 | TMR2 regiszter |  |  |  |  |  |  |  | 0000 0000 | 0000 0000 |
| PR2 | TMR2 periódus regiszter |  |  |  |  |  |  |  | 1111 1111 | 1111 1111 |
| T2CON | - | TOUTPS3 | TOUTPS2 | TOUTPS1 | TOUTPS0 | TMR2ON | T2CKPS1 | T2CKPS0 | -000 0000 | -000 0000 |

Jelmagyarázat: x=ismeretlen, u=nem változik -=nem használatos

# COMPARE/CAPTURE/PWM (CCP) modul

Mindegyik Capture/Compare/PWM (kiolvasás/összahasonlítás/impulzus szélesség modulálás) modul tartalmaz egy 16 bites regisztert, amely a következő funkciókat láthatja el:

- 16 bites kiolvasás regiszter

- 16 bites összehasonlító regiszter

- PWM jel kitöltési tényezőjét állító regiszter

Mindkét CCP modul (CCP1 és CCP2) azonos működésű, ez alól kivételt csak az úgynevezett speciális trigger esemény jelent kivételt. Mindkét modul használja a működéséhez a TIMER1 modult kiolvasó és összehasonlító módban. PWM módban a működéshez a TIMER2 modult használják. A két modul egymásra hatását az alábbi táblázat mutatja:

| CCPx mód | CCPy mód | Egymásra hatás |
| --- | --- | --- |
| Kiolvasás | Kiolvasás | Ugyanazt a TMR1-et használja |
| Kiolvasás | Összehas. | Összehasonlító módban “speciális trigger eseménynél” a TMR1 törlődik |
| Összehas. | Összehas. | “speciális trigger eseménynél” a TMR1 törlődik |
| PWM | PWM | A periódusidőt ugyanaz a TMR2 határozza meg |
| PWM | Kiolvasás | Nincs |
| PWM | Összehas. | Nincs |

CCP1 modul:

A modul regisztere a CCPR1, amely két 8 bites regiszterből (CCPR1H:CCPR1L) áll. A modul működési módját a CCP1CON regiszterrel lehet beállítani. Speciális trigger esemény módban az eredményes összehasonlítás a TIMER1-et reszeteli.

CCP2 modul:

A modul regisztere a CCPR2, amely két 8 bites regiszterből (CCPR2H:CCPR2L) áll. A modul működési módját a CCP2CON regiszterrel lehet beállítani. Speciális trigger esemény módban az eredményes összehasonlítás a TIMER1-et reszeteli és elindítja az A/D átalakítást, ha az A/D modul engedélyezve van.

#### Kiolvasó mód

Kiolvasó módban a CCPR1H:CCPR1L (vagy CCPR2H:CCPR2L) regiszterpárba íródik a TMR1 regiszter 16 bitje, amikor valamilyen változás történik az RC2/CCP1 (vagy RC1/T1OSI/CCP2) lábon. Ezek az események a következők:

- Minden lefutó él

- Minden felfutó él

- Minden negyedik felfutó él

- Minden tizenhatodik felfutó él

Az események kiválasztása a CCP1M3:CCP1M0 (vagy CCP2M3:CCP2M0) vezérlőbitekkel lehetséges (CCP1CON<3:0> vagy CCP2CON<3:0>). Amikor a kiolvasás megtörténik a CCP1IF (vagy CCP2IF) bit beáll (PIR1<2> vagy PIR2<0>). A megszakítás jelzőbitet a kiszolgáló rutinban törölni kell. A következő kiolvasás feülírja az előző értéket a CCPR1H:CCPR1L (vagy CCPR2H:CCPR2L) regiszterpárban, így ha azt nem olvassuk ki az adat elveszik.

| A CCP1CON és a CCP2CON regiszter felépítése U-0 | U-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | CCPxX | CCPxY | CCPxM3 | CCPxM2 | CCPxM1 | CCPxM0 |

CCPxX:CCPxY: PWM módban a két legalacsonyabb súlyozású bit

Kiolvasás mód: Nem használatos

Összehasonlító mód: Nem használatos

PWM mód: A kitöltési tényezőt meghatározó két legalacsonyabb

súlyozású bit. A felső nyolc bitet a CCPRxL regiszter adja.

CCPxM3: CCPxM0: CCPx módkiválasztó bit

0000 = Compare/Capture/PWM modul kikapcsolva (reszet CCPx modul)

0100 = Kiolvasás mód minden lefutó élnél

0101 = Kiolvasás mód minden felfutó élnél

0110 = Kiolvasás mód minden 4. felfutó élnél

0111 = Kiolvasás mód minden 16. felfutó élnél

1000 = Összehasonlító mód, egyezés esetén a kimenet “1”-be áll (a CCPxIF megszakítás bit beáll)

1001 = Összehasonlító mód, egyezés esetén a kimenet “0”-ba áll (a CCPxIF megszakítás bit beáll)

1010 = Összehasonlító mód, egyezés esetén szoftver megszakítást okoz (a CCPxIF megszakítás bit beáll, a CCPx láb nem változik)

1011 = Összehasonlító mód, “speciális trigger esemény” (a CCPxIF megszakítás bit beáll, CCPx láb nem változik); a CCP1 reszeteli a TMR1-et; CCP2 reszeteli a TMR1-et és elindítja az A/D konverziót (ha az A/D modul engedélyezve van).

11xx = PWM mód

CCP kivezetés beállítása

Kiolvasás módban a az RC2/CCP1 (RC1/T1OSI/CCP2) lábat bemenetként kell definiálni a TRISC regiszter megfelelő bitjének egybe állításával.

Megjegyzés: a lábat kimenetként definiálva a port írása kiválthatja a kiolvasás feltételt.

TIMER1 mód kiválasztása

A TIMER1 modulnak szinkron számláló üzemmódban kell működnie ahhoz, hogy a CCP modul kiolvasás funkciója működjön.

Szoftver megszakítás

Abban az esetben, ha menetközben kiolvasási módot váltunk, akkor hibás megszakítás generálódhat. Ahhoz, hogy ez ne következhessen be a felhasználónak erre az időre le kell tiltania a megszakítást a CCP1IE (CCP2IE) bit törlésével, és a váltás után a CCP1IF (CCP2IF) bitet törölni kell.

CCP előosztó

Négyféle előosztó beállítás lehetséges, amelyet a CCP1M3:CCP1M0 (vagy CCP2M3:CCP2M0) bitekkel lehet kiválasztani. Amikor a CCP modul ki van kapcsolva, vagy nem kiolvasás módban működik az előosztó számlálója törlődik. A számlálót az összes reszet feltétel törli. Átkapcsolva egyik előosztásból a másikba megszakítás keletkezhet. Ez ellen úgy védekezhetünk, hogy töröljük az előosztó számlálóját. A következő példa mutatja, hogy miként kerülhető el a hibás megszakítás keletkezése.

CLRF	CCP1CON	;CCP modul kikapcsolása

MOVLW	NEW_CAPT_PS	;az új előosztás értékének

;a W regiszterbe töltése

MOVWF	CCP1CON	;a CCP1CON regiszter feltöltése

;az új értékkel

Összehasonlító mód

Összehasonlító módban a 16 bites CCPR1 (CCPR2) regiszter értékét hasonlítjuk össze a TMR1 regiszterpár értékével. Egyezés estén az RC2/CCP1 (RC1/T1OSI/CCP2)  kivezetés:

- magas szintre vált

- alacsony szintre vált

- nem változik

Hogy ezek közül melyik teljesüljön, azt a CCP1M3:CCP1M0 (vagy CCP2M3:CCP2M0) bitekkel lehet kiválasztani. A CCP1IF (CCP2IF) megszakítás bit minden esetben bebillen “1”-be.

CCP kivezetés beállítása

Összehasonlító módban a az RC2/CCP1 (RC1/T1OSI/CCP2) lábat kimenetként kell definiálni a TRISC regiszter megfelelő bitjének nullába állításával.

Megjegyzés: a CCP1CON (CCP2CON) regiszter törlése az RC2/CCP1 (RC1/T1OSI/CCP2) láb kimeneti tárolóját nullába állítja.

TIMER1 mód kiválasztása

A TIMER1 modulnak szinkron számláló üzemmódban kell működnie ahhoz, hogy a CCP modul összehasonlítás funkciója működjön.

Szoftver megszakítás

Amikor a szoftver megszakítás módot választjuk a CCP1 (CCP2) kimenet értéke nem változik. A CCPIF bit egybe váltása megszakítást okoz (ha engedélyeztük).

Speciális trigger esemény

Ebben a módban egy belső hardveres indítójel keletkezik, amelyet felhasználhatunk egy eljárás elindítására.

A speciális trigger eseményt a CCP1 modul esetében törli TMR1 regiszterpárt, a CCP2 modul esetében pedig törli a TMR1 regiszterpárt és elindítja az A/D konverziót (ha engedélyezve van), CCP1 (CCP2) kimenet értéke nem változik.

PWM mód

Impulzus szélesség moduláció módban a CCP1 (CCP2) lábról vehető le a 10 bit felbontású PWM jel. A CCP1 (CCP2) kivezetés multiplexálva van a PORTC adattárolójával. A TRISC megfelelő bitjét nullába kell állítani, hogy a lábat kimenetként tudjuk használni.

Megjegyzés: a CCP1CON (CCP2CON) regiszter törlése a CCP1 (CCP2) kimeneti tárolóját nullába állítja (alaphelyzet). Ez a tároló nem azonos a PORTC I/O adattárolójával. A  CCP1 (CCP2) lábat kimenetnek kell beállítani a TRISC<2> (TRISC<1>) bit törlésével. A modul blokkvázlata az alábbi ábrán látható.

A PWM kimenet jele áll egy alapidőből (periódusidő), és abból az időből, amíg a jel magas értéken tartózkodik (impulzusidő). Az impulzusidő és a periódusidő aránya adja a kitöltési tényezőt.

PWM periódusidő

A PWM jel periódusidejét a PR2 regiszter segítségével állíthatjuk a következő összefüggés alapján: PWM periódusidő=[(PR2)+1]·4·TOSC·(TMR2 előosztó értéke). A PWM jel frekvenciája a periódusidő reciproka.

Amikor a TMR2 értéke megegyező lesz a PR2 értékével a következő három esemény történik:

- a TMR2 törlődik

- a CCP1 (CCP2) láb 1-be billen (kivéve, ha a kitöltési tényező 0%)

- a PWM jel impulzusideje a CCPR1L (CCPR2L) regiszterből a CCPR1H (CCPR2H) íródik

Megjegyzés: A TMR2 utóosztója a PWM frekvenciát nem befolyásolja

PWM impulzusidő (kitöltési tényező)

A PWM jel impulzusidejét, s ez által a kitöltési tényezőjét a CCPR1L (CCPR2L) regiszter és a CCP1CON<5:4>(CCP2CON<5:4>) két bitje határozza meg. Ilyen módon 10 bites felbontással tudjuk állítani a kitöltési tényezőt. A CCPR1L (CCPR2L) regiszter tartalmazza a felső 8 legnagyobb helyiértékű bitet, a CCP1CON<5:4>(CCP2CON<5:4>) pedig a két legalacsonyabb helyiértékűt. Ezt a 10 bites értéket jelöli a következő kifejezés:

CCPR1L: CCP1CON<5:4>. Az impulzusidő a következő képlettel számolható: Impulzusidő=(CCPR1L: CCP1CON<5:4>)·TOSC·(TMR2 előosztó). A CCPR1L (CCPR2L) és a CCP1CON<5:4> (CCP2CON<5:4>) bármely időpontban írható, azonban az impulzusidő értéke csak akkor töltődik be a CCPR1H (CCPR2H) regiszterbe, amikor egy teljes periódus lejátszódott. PWM módban a CCPR1H (CCPR2H) regiszter csak olvasható. Ez a kettős pufferelés biztosítja, a PWM modul helyes működését. Amikor a CCPR1H (CCPR2H) és a két bites puffer értéke egyenlő lesz a TMR2 kibővített értékével (Q clock 2 bitje, vagy az előosztó 2 bitje) a CCP1 (CCP2) láb 0-ba vált.

A PWM jel felbontása adott frekvencián a következőképp alakul: loglogFOSCFPWMlog2 [bit].

A PWM modul beállítása

A következő lépéseket kell végrehajtani, ha a CCP modult PWM módban szeretnénk működtetni:

- PWM periódusidő beállítása a PR2 regiszter írásával

- A kitöltési tényező beállítása a CCPR1L (CCPR2L) regiszter és CCP1CON<5:4> (CCP2CON<5:4>) bitjeinek beírásával

- A CCP1 (CCP2) láb kimenetként való beállítása

- A TMR2 előosztójának beállítása és a Timer2 működésének engedélyezése a T2CON regiszter beállításával

- A CCP1 (CCP2) modul PWM módba kapcsolása

Pl.

CONSTANT FREQU=.100

PWM_INIT

BCF	STATUS,RP1	;

BSF	STATUS,RP0	;BANK1

MOVLW	FREQ	;

MOVWF	TMR2	;frekvencia beállítása

BCF	TRISC,2	;CCP1 láb kimenet

BSF	STATUS,RP0	;BANK0

CLRF	CCPR1L

BCF	CCP1CON,5

BCF	CCP1CON,4	;kitöltési tényező reg. Törlés

BSF	CCP1CON,CCP1M3

BSF	CCP1CON,CCP1M3	;PWM mód

MOVLW	B’00000101’

MOVWF	TMR2	;TMR2 be, előosztó 1:4

;a CCPR1L és a CCP1CON<5:4> bitjeinek meg	változtatásával állíthatjuk ezután

;a kitöltési tényezőt

A Capture/Compare/PWM és TIMER1 modulhoz kapcsolódó regiszterek

| Név | 7. bit | 6. bit | 5. bit | 4. bit | 3. bit | 2. bit | 1. bit | 0. bit | Érték POR,BOR után | Érték egyéb reszet hatására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTCON | GIE | PEIE | T0IE | INTE | RBIE | T0IF | INTF | RBIF | 0000 000x | 0000 000u |
| PIR1 | PSPIF | ADIF | RCIF | TXIF | SSPIF | CCP1IF | TMR2IF | TMR1IF | 0000 0000 | 0000 0000 |
| PIR2 | - | - | - | - | - | - | - | CCP2IF | ---- ---0 | ---- ---0 |
| PIE1 | PSPIE | ADIE | RCIE | TXIE | SSPIE | CCP1IE | TMR2IE | TMR1IE | 0000 0000 | 0000 0000 |
| PIE2 | - | - | - | - | - | - | - | CCP2IE | ---- ---0 | ---- ---0 |
| TRISC | PORTC irányát beállító regiszter |  |  |  |  |  |  |  | 1111 1111 | 1111 1111 |
| TMR1L | TMR1 regiszter legalacsonyabb súlyozású bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| TMR1H | TMR1 regiszter legnagyobb súlyozású bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| T1CON | - | - | T1CKPS1 | T1CKPS0 | T1OSCEN | T1SYNC | TMR1CS | TMR1ON | --00 0000 | --uu uuuu |
| CCPR1L | Capture/Compare/PWM 1-es modul regiszter alsó bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| CCPR1H | Capture/Compare/PWM 1-es modul regiszter felső bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| CCP1CON | - | - | CCP1X | CCP1Y | CCP1M3 | CCP1M2 | CCP1M1 | CCP1M0 | --00 0000 | --00 0000 |
| CCPR2L | Capture/Compare/PWM 2-es modul regiszter alsó bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| CCPR2H | Capture/Compare/PWM 2-es modul regiszter felső bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| CCP2CON | - | - | CCP2X | CCP2Y | CCP2M3 | CCP2M2 | CCP2M1 | CCP2M0 | --00 0000 | --00 0000 |

Jelmagyarázat: x=ismeretlen, u=nem változik -=nem használatos

A PWM és TIMER2 modulhoz kapcsolódó regiszterek

| Név | 7. bit | 6. bit | 5. bit | 4. bit | 3. bit | 2. bit | 1. bit | 0. bit | Érték POR,BOR után | Érték egyéb reszet hatására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTCON | GIE | PEIE | T0IE | INTE | RBIE | T0IF | INTF | RBIF | 0000 000x | 0000 000u |
| PIR1 | PSPIF | ADIF | RCIF | TXIF | SSPIF | CCP1IF | TMR2IF | TMR1IF | 0000 0000 | 0000 0000 |
| PIR2 | - | - | - | - | - | - | - | CCP2IF | ---- ---0 | ---- ---0 |
| PIE1 | PSPIE | ADIE | RCIE | TXIE | SSPIE | CCP1IE | TMR2IE | TMR1IE | 0000 0000 | 0000 0000 |
| PIE2 | - | - | - | - | - | - | - | CCP2IE | ---- ---0 | ---- ---0 |
| TRISC | PORTC irányát beállító regiszter |  |  |  |  |  |  |  | 1111 1111 | 1111 1111 |
| TMR2 | TMR2 regiszter |  |  |  |  |  |  |  | 0000 0000 | 0000 0000 |
| PR2 | TMR2 periódus regiszter |  |  |  |  |  |  |  | 1111 1111 | 1111 1111 |
| T2CON | - | TOUTPS3 | TOUTPS2 | TOUTPS1 | TOUTPS0 | TMR2ON | T2CKPS1 | T2CKPS2 | -000 0000 | -000 0000 |
| CCPR1L | Capture/Compare/PWM 1-es modul regiszter alsó bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| CCPR1H | Capture/Compare/PWM 1-es modul regiszter felső bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| CCP1CON | - | - | CCP1X | CCP1Y | CCP1M3 | CCP1M2 | CCP1M1 | CCP1M0 | --00 0000 | --00 0000 |
| CCPR2L | Capture/Compare/PWM 2-es modul regiszter alsó bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| CCPR2H | Capture/Compare/PWM 2-es modul regiszter felső bájtja |  |  |  |  |  |  |  | xxxx xxxx | uuuu uuuu |
| CCP2CON | - | - | CCP2X | CCP2Y | CCP2M3 | CCP2M2 | CCP2M1 | CCP2M0 | --00 0000 | --00 0000 |

Jelmagyarázat: x=ismeretlen, u=nem változik -=nem használatos