EPOXYDE (EP)

Az Epoxid gyanta ragasztó anyagok kétkomponens. ragasztóanyagok,

amelyek gyantából és keményít_b_l állnak- a felhasználás során

ezeket kell meghatározott arányban elegyíteni ahhoz, hogy a

kívánt tulajdonságokat elérjék. A ragasztó elegyítése után a felhasználási

id_ korlátozott, ez az id_tartam hosszát az un. üstid_ jelzi. A

ragasztó megkeményedésének

folyamata általában

exoterm reakció.

A létrejöv_

h_ ( h_ leadására kerül sor)

folyékonnyá teszi az elegyet.

A felhasználási igényt_l függ

_en különböz_ gyorsaságra

beállított Epoxidok léteznek. A szilárdulás szobah_mérsékleten

megy végbe, de melegítéssel felgyorsítható ennek folyamata. Minél

magasabb a h_mérséklet, annál rövidebb a szilárdulási id_ és annál

magasabb fokú a végs_ szilárdság.

Az Epoxidok el_nyös tulajdonságai:

• Alkalmasak fémek, kerámiák, üveg, k_, fa, szálszerkezet

. vasbeton, kemény m.anyagból készült anyagok

stb. ragasztására.

• Tartósságuk számos típusú alapozás esetében kit.n_.

• Különösen alkalmasak magas szilárdságú

fémkötések eléréséhez.

• H_állóak.

• Ellenállóak a vegyi anyagokkal szemben, min_ségüket

hosszú ideig meg_rzik.

• Elhanyagolható szaghatás, mivel nem párolgó anyagok

kerülnek feldolgozásra.

• Alacsony folyási alkalmasság, és szilárdsági zsugorodás