LIST P=16F819

#INCLUDE "P16F819.INC"

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _CPD_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _MCLR_OFF

TAP		EQU	0x70

SAV		EQU	0x71

ORG	0x00

BSF		STATUS, RP0

BCF		OSCCON, 4		; 4 MHz beállítás

BSF		OSCCON, 5		; 4 MHz beállítás

BSF		OSCCON, 6		; 4 MHz beállítás

BSF		ADCON1, 2		; AN0, AN1 analóg, AN3 digitális bemenet

BCF		STATUS, RP0

BSF		ADCON0, 7		; FOSC/32

BCF		ADCON0, 0		; A/D konverzió tiltása

BCF		ADCON0, 3		; AN0 kiválasztása

BSF		ADCON0, 0		; A/D konverzió engedélyezése

BSF		ADCON0, GO		; AN0 konverzio inditás

BTFSC		ADCON0, GO

GOTO		$-D'1'

MOVF		ADRESH, W

MOVWF	TAP

BCF		ADCON0, 0		; A/D konverzió tiltása

BSF		ADCON0, 3		; AN1 kiválasztása

BSF		ADCON0, 0		; A/D konverzió engedélyezése

BSF		ADCON0, GO		; AN1 konverzio inditás

BTFSC		ADCON0, GO

GOTO		$-D'1'

MOVF		ADRESH, W

MOVWF	SAV

BCF		ADCON0, 0		; A/D konverzió tiltása

END