A legegyszerűbb FM vevő

Ezt a vevőt joggal lehet a legegyszerűbb vevőnek nevezni, hiszen csak 2 tranzisztort, 1 ellenállást és két kondenzátort tartalmaz. 
Minkét tranzisztor típusa BF199 (esetleg BFR91 vagy BFR96). A "C" értéke nagyjából 30-40 pF, ezzel a trimerkondenzátorral lehet hangolni a vevőt (80-110 MHz). A másik frekvenciameghatározó elem az "L" induktivitás. Menetszáma 4, kb. 4-5 mm-es átmérőre, 0,5-ös rézhuzalból. Az antenna hossza 60-70 cm. 
A hangfrekvenciás jelet a 220 nFos kandenzátor választja le, amely képes közvetlenül meghajtani egy nagyohmos fejhallgatót. Ha ilyen nincs, akkor kell hozzá egy erősítő, ami már egy normál hangszórót képes meghajtani.